# 2024年江苏省南通市海安市职业技能系列赛

技术文件

申报单位（盖章）：江苏省海安市技工学校

2024 年 09 月

| 审核单位 (盖章) | 审核意见 | 负责人签字 |
| --- | --- | --- |
| 海安市职业技能鉴定中心 |  |  |

目 录

一、编制依据 	 1

二、技术描述 	 1

三、技术纲要 	 4

四、场地设施设备简述 	 5

五、技术团队组成人员 	 9

六、纪律要求 	 9

七、题库 	 13

# 一、编制依据

本技术文件以物联网安装调试行业现状为背景，，结合职业工作 领域和技能要求，参照《物联网安装调试员国家职业技能标准》（三 级）的规定进行编制。

# 二、技术描述

## （一）赛项概要

本赛项主要考察参赛选手的综合技术能力，包括物联网选型规划 设计能力、物联网软硬件安装调试能力、物联网网络系统搭建能力、 物联网云平台配置管理能力、以及物联网平台应用开发能力。本项目 要求选手根据用户需求，利用专业工具和仪器设备，设计、安装、搭 建、调试、配置以及应用开发一套满足需求、可运行的物联网系统， 通过真实的工作任务实施考察选手的综合职业能力。

## （二）能力特征

参照《物联网安装调试员国家职业技能标准》（三级）规定，参 赛选手应当具备以下工作能力：

| 相关要求 |  | 占比(%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 网络环境建立与管理 | 40 |
| 基本 知识 | 物联网网络组成 RS485 通信原理和组网方法 |  |

|  | 无线网络覆盖测试方法 4G/5G 网关配置方法 4G/5G 物联网设备接入方法 |  |
| --- | --- | --- |
| 工作 能力 | 能配置楼宇范围的 RS485 网络 能完成楼宇范围的LoRa 无线网络覆盖 能完成楼宇范围的WiFi 无线网络覆盖 楼宇范围物联网网络组成 RS485 通信原理和组网方法 无线网络覆盖测试方法 |  |
| 2 | 硬件设备安装与调试 | 30 |
| 基本 知识 | 变送器的分类及工作原理 传感器的信号转换 变送器安装和使用方法 变送器保养与维护方法 单片机的概念及基本结构 单片机功能单元检测方法 单片机程序结构知识 |  |
| 工作 能力 | 能检测变送器 能安装、调试变送器 能保养和维护变送器 能检测单片机应用系统的功能单元 能更换故障芯片及外围电路板卡 能使用单片机进行输入输出控制 能使用单片机进行数据采集和处理 |  |
| 3 | 物联网云平台使用 | 25 |
| 基本 知识 | 了解 MODBUSTCP 协议 云平台相关参数的配置方法 |  |

|  | 基本的数据处理方法 触发器的含义 时序数据的概念 数据的展示方法 |  |
| --- | --- | --- |
| 工作 能力 | 能在物联网云平台中添加转换设备 能配置转换设备参数 通过转换设备采集变送器数据到物联网云平台 通过数据处理公式，对数据进行初步处理 会使用云平台的触发器功能 能实现时序数据的展示 |  |
| 4 | 智能物联网系统搭建与使用 | 5 |
| 基本 知识 | 摄像头焦距、光圈调整方法 摄像机安装、使用方法 拾音器安装、使用方法 物联网对象的属性 物联网应用模型选择方法 |  |
| 工作 能力 | 能调校单目、双目摄像机电光参数 能调整摄像机安装位置和角度 能调校全向和定向拾音器电参数 能调整远场拾音器安装位置和角度 能进行物联网对象的数据标注 能进行物联网应用模型训练 能进行算法局部参数优化 能部署智能物联网应用 |  |
| 合计 |  | 100 |

# 三、技术纲要

## （一）赛制

本赛项为团体赛，以校为单位组队参赛，不得跨校组队，每校队数不超4队。每支参赛队由2名选手（设队长1名）。参赛选手根据任务要求，在规定时间内实现比赛任务,竞赛工位的计算机已部署好运行环境。赛题以任务书的形式发放，竞赛使用的软件或参考资料在赛前拷贝至参赛选手的计算机，参赛选手根据任务书的要求完成竞赛任务。

（二）科目

1.本赛项设理论知识和操作技能两个科目，理论知识竞赛时间60分钟，操作竞赛总时间150分钟，各模块不单独计时；理论知识科目满分为 100 分（60 分以上合格），操作技能科目满分为100 分（60 分以上合格）；总成绩按理论知识科目成绩 *30%+操作技能科目成绩 70%计算得出，满分为 100 分（60 分以上合格）。

2.理论知识分单选题和判断题两种题型，采用闭卷笔试方式进行。 实操考核采取线下实操方式，选手在规定时间内完成 3 个模块的要求  内容,选手竞赛工位将通过抽签的方式决定。实操考核模块如下：

| 模块编号 | 模块名称 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| A | 物联网工程设计与实现 | 55 |
| B | 物联网系统维护与优化 | 35 |
| C | 职业素养 | 10 |
| 总计 |  | 100 |

模块 A：物联网工程设计与实现

1.认真阅读模块项目要求、用户需求及相关资料，设计物联网项 目建设方案；

2.使用绘图设计软件等工具，参照图例示意规范使用相关符号绘 制项目原理框图、施工图、架构图等图纸；

3.按照系统架构图、施工图等图纸进行物联网设备硬件的部署和 安装；

4.正确配置相关的物联网设备，实现用户项目总需求；

5.按方便用户使用、维护、维修和技术升级的原则提供技术资料， 包括软硬件清单、技术资料、软硬件接口等资料；

6.全部任务完成后接受裁判检查和评判。

模块 B：物联网系统维护与优化

1.认真阅读本模块项目要求、用户需求说明及相关参考资料和图 纸；

2.对原系统故障的物联网软硬件设备及其布线进行功能、性能诊 断，根据诊断结果排除故障；

3.根据用户系统升级需求并充分利用原系统的设备设施设计升 级后系统的物联网项目建设方案；

4.维护系统，性能优化，调整系统策略，设置计划任务； 5.软硬件故障诊断，更新参数；

6.正确配置相关的物联网设备，实现用户项目升级需求； 7.全部任务完成后接受裁判检查和评判。

模块 C：职业素养

1.职业规范、工作计划、工作风貌等方面的行为规范； 2.工位卫生整理、设备摆放工整、工具还原规整；

3.布线规范、简洁、方便维护、符合行业标准； 4.设备安装布局均匀、美观、整齐；

5.项目施工遵循安全标准。

## （三）权重表

| 相关要求 |  | 占比(%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 网络环境建立与管理 | 40 |
| 基本 知识 | 物联网网络组成 RS485 通信原理和组网方法 无线网络覆盖测试方法 4G/5G 网关配置方法 4G/5G 物联网设备接入方法 |  |
| 2 | 硬件设备安装与调试 | 30 |
| 基本 知识 | 变送器的分类及工作原理 传感器的信号转换 变送器安装和使用方法 变送器保养与维护方法 单片机的概念及基本结构 单片机功能单元检测方法 单片机程序结构知识 |  |

| 3 | 物联网云平台使用 | 25 |
| --- | --- | --- |
| 基本 知识 | 了解 MODBUSTCP 协议 云平台相关参数的配置方法 基本的数据处理方法 触发器的含义 时序数据的概念 数据的展示方法 |  |
| 4 | 智能物联网系统搭建与使用 | 5 |
| 基本 知识 | 摄像头焦距、光圈调整方法 摄像机安装、使用方法 拾音器安装、使用方法 物联网对象的属性 物联网应用模型选择方法 |  |
| 合计 |  | 100 |

# 四、场地设施设备简述

## （一）场地规模

本赛项在海安中专智能物联实训中心举行，赛位数量 4 个，每个赛位面职为 9 ㎡（3m*3m）,工位间隔 0.5m。

## （二）设施条件

本赛项所用技术平台，选用合作企业北京新大陆时代科技有限公 司“物联网安装调试员实训平台(NLE-PTS500) ”。

### 1.赛场提供设施、设备清单表

| 序号 | 主体设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物联网安装调试员实训平台(NLE-ISA750) | 套 | 4 |
| 2 | ADAM4150、DAMT0222-MT | 个 | 8 |
| 2 | 物联网工具箱及耗材包 | 套 | 4 |
| 3 | 工作台 | 张 | 4 |
| 4 | 计算机 | 台 | 8 |

### 2.软件环境

| 序号 | 环境名称 | 工具（系统）全称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 操作系统 | Windows 10（64 位） Ubuntu 18.4（64 位） |
| 2 | 开发环境 | VS code 1.52 Keil uVision 4 Arduino 1.8 |
| 3 | 其他工具 | Microsoft office 2016 及以上版本 Microsoft visio 2016 及以上版本 |

### 3.竞赛场地禁止自带使用的设备和材料

| 序号 | 设备和材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 笔记本电脑及平板电脑 |
| 2 | U 盘及可存储设备 |
| 3 | 通信设备 |
| 4 | 电动螺丝刀、测线仪等工具设备 |
| 5 | 易燃、易爆、放射及腐蚀性材料 |

注：未明确在选手携带工具清单中的，一律不得带入赛场。另外， 赛场配发的各类工具、材料，选手一律不得带出赛场。

# 五、技术团队组成人员

## （一）专家组

1.专家组长：孙爱均

2.专家组成员：刘正荣、吴浩

## （二）裁判组

1.裁判长：杨林发

2.裁判员：卢从林、高磊、王云峰、陈华国

# 六、纪律要求

## （一）通则

1.本赛项将严格遵守公平、公正、公开的原则，对出现的任何违 规行为，一经查出严肃处理。

2.参与本赛项的所有人员应按规定的时间、地点、场次参加比赛， 不得无故迟到、早退、缺席。

3.参与本赛项的所有人员应当佩带组委会配发的证件，服从组委 会统一指挥，共同保证比赛顺利进行。

## （二）参赛选手

1.参赛选手应严格遵守竞赛规则和竞赛纪律，服从裁判员和竞赛 工作人员的统一指挥安排，自觉维护赛场秩序，不得因申诉或对处理

意见不服而停止竞赛，否则以弃权处理。

2.参赛选手在赛前熟悉竞赛设备和竞赛时间内，应该严格遵守竞 赛设备工艺守则和竞赛设备安全操作规程，杜绝出现安全事故。

3.参赛选手不得将通讯工具、任何技术资料、工具书、自编电子 或文字资料、笔记本电脑、通讯工具、摄像工具以及其他即插即用的 硬件设备带入比赛现场，否则取消选手比赛资格。

4.参赛选手应严格按竞赛流程进行竞赛。

5.参赛选手必须持本人身份证、并佩戴组委会签发的参赛证件， 按竞赛规定的时间，到指定的场地参赛。

6.参赛选手按照裁判长指令开始、结束竞赛。

7.参赛选手须在赛前 30 分钟到达赛场进行检录、抽取工位号， 在赛前 10 分钟统一入场，进行赛前准备，等候比赛开始指令。正式 竞赛开始但尚未检录的选手，不得参加竞赛。已检录入场的参赛选手 未经允许，不得擅自离开。

8.参赛选手按规定进入竞赛工位，在现场工作人员引导下，进行 赛前准备，检查并确认竞赛设备、竞赛工位计算机、配套的工量具、 相关软件等，并签字确认。

9.裁判长宣布比赛开始，参赛选手方可进行竞赛操作。

10.参赛选手必须及时备份竞赛中自己的竞赛数据，防止意外断 电及其它情况造成程序或资料的丢失。并将全部数据文件存储至计算 机指定盘符下，不按要求存储数据，导致数据丢失者，责任自负。

11.竞赛过程中，选手若需休息、饮水或去洗手间，一律计算在 比赛时间内。食品和饮水由赛场统一提供。

12.竞赛过程中，参赛选手须严格遵守相关操作规程，确保人身 及设备安全，并接受裁判员的监督和警示，若因选手个人因素造成人 身安全事故和设备故障，不予延时，情节特别严重者，由裁判长视具 体情况作出处理决定（最高至终止比赛）并由裁判长上报大赛监督仲 裁组；若因非选手个人因素造成设备故障，由裁判长视具体情况作出 延时处理。

13.参赛选手在竞赛过程中不得擅自离开赛场，如有特殊情况， 需经裁判员同意后，特殊处理。

14.参赛选手在竞赛过程中，如遇问题，需举手向裁判人员提问。 选手之间不得发生任何交流，否则，按作弊处理。

15.参赛选手在操作技能竞赛过程中，穿工作服、防砸防刺穿劳 保绝缘工作鞋（ 自备）。

16.裁判长在比赛结束前 15 分钟对选手做出提示。裁判长宣布比 赛结束后，选手应立即停止竞赛操作，现场裁判员监督参赛选手在规 定时间内必须把竞赛作品、赛题、图纸、草稿纸等所有相关内容上交 至现场裁判员，如选手未按规定执行，裁判有权制止，并要求选手至 指定位置。

17.竞赛结束后，由现场裁判员和选手检查确认提交的内容，现 场裁判员当选手面封装上交竞赛作品，选手在收件表上签字确认，现 场裁判员确认。

18.比赛结束，选手应立即清理现场，包括未使用的竞赛设备、 工具及周边卫生等。经现场裁判员和现场工作人员确认后方可离开工 位。经裁判长统一确认后，选手统一离开赛场。此项工作将在选手职 业素养环节进行评判。

19.参赛选手在竞赛期间未经组委会的批准，不得接受其他单位 和个人进行的与竞赛内容相关的采访；参赛选手不得私自公开比赛相 关资料。

## （三）裁判人员

1.裁判人员在比赛前必须了解赛场情况、比赛规则及注意事项，不得泄露比赛的有关信息。

2.赛前裁判人员要集中学习有关文件，明确责任和分工，熟悉和掌握比赛的具体要求，严格遵守竞赛规则，做到评判公正，一视同仁。

3.裁判人员应在工作前30分钟到达比赛场地，佩戴好执裁证，将手机处于关闭状态。裁判员应仪表整洁，语言举止文明礼貌，服从裁判长的领导，遵守评判职业道德，文明评判。

4.参赛选手进入考场时，裁判人员要认真检查参赛选手的证件，确保无差错，发现与证件不符者，裁判人员有权制止本参赛选手进入考场。

5.裁判人员应严格遵守竞赛规则，认真执行竞赛项目的评分标准，以公平、公正、真实、一视同仁的原则，准确把握评分尺度，对在竞赛执裁过程中出现徇私舞弊的情况，一经查实，裁判长有权 取消其执裁资格，并报竞赛组委会备案。

6.裁判人员要严格执行比赛纪律，对选手的违规行为，进行严肃处理，并记录在案。对竞赛中出现的严重违纪和不安全行为

应及时警告，必要时可以终止比赛。

7.裁判人员在工作时要尊重参赛选手，与参赛选手交流时应注意方式，避免影响参赛选手情绪。

8.对于竞赛过程中出现的问题或争议，裁判人员不允许在选手面前进行争论，应及时向裁判长汇报，服从裁判长的裁决，避免与参 赛选手和相关人员发生争执，否则取消评判资格。

9、裁判人员要坚守岗位，不得擅自离开、闲聊，不得无故干扰选手竞赛，不得同参赛选手交谈与竞赛无关的话题、不得给予参赛选手任何竞赛规则范围内的提示，不得在执裁过程中接听任何电话。

10、裁判人员要认真执行各项规章制度，对在整个竞赛过程中未公平、公正，弄虚作假或者隐瞒事实不报的，将根据情节轻重予以处理。

- 题库

- 理论题库（见附件）

- 技能样题

……………………………………………装 …………………………订……………………………线…………………………………………………………………

2024 年海安市物联网安装调试

姓名：                      准考证号：                                  单位：

职业技能竞赛技能操作样题

注   意   事   项

1、考试时间：60 分钟。

2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。

3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。

4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

# 模块 A、物联网工程设计与实现

（1）本题分值：55 分

（2）考核形式：实操

（3）具体考核要求：选手（乙方）作为项目的服务承包人，负责项目的需求采集、需求分 析、项目规划设计、设备选型、系统搭建及调试等一系列任务，最终将项目交付用户使用。

1.认真阅读本模块项目要求、用户需求及相关资料，设计物联网项目建设方案； 2.按照系统架构图、施工图等图纸进行物联网设备硬件的部署和安装；

3.正确配置相关的物联网设备，实现用户项目需求 ;

4.按方便用户使用、维护、维修和技术升级的原则，依据任务书要求，提供所需技术资 料；包括软硬件清单、技术资料、软硬件接口等资料；

5.全部任务完成后接受裁判检查和评判。

组建稳定的网络通信链路，请参考以下关键信息进行配置，并合理选型其它材料和设备， 搭建有线局域网环境（不得开放设备无线功能，否则扣分），上端接入赛场工位提供网口，可连接至 AIOT 在线工程实训平台，提供物联网网络环境。

| 关键信息 |  |
| --- | --- |
| 无线路由器 WAN 口静态 IP | 现场发放 |
| 无线路由器 SSID | 关闭 |
| 无线路由器网关 IP | 现场发放 |
| 物联网实操平台地址 | 现场发放 |
| 物联网实操平台系统登录账号密码 | 自行注册和授权 |
| 物联网实操平台系统 TCP 服务器端口号 | 8600 |
| AIOT 在线工程实训平台地址 | 现场发放 |
| AIOT 在线工程实训平台登录账号密码 | 现场发放 |
| TBClient 连接 MQTT 服务器 | 现场发放 |
| TBClient 连接 MQTT 服务器端口 | 1883 |
| 无线路由器 LAN 口 IP | 现场发放 |
| 任务计算机 | 现场发放 |
| AI（Jetson Nano）模块 | 现场发放 |
| 中心网关 | 现场发放 |
| 串口服务器 | 现场发放 |
| 其他网络设备 | IP 自行设置 |

任务 A-1：根据以下施工拓扑图挑选对应的设备完成设备安装与调试，要求安装效果整 齐美观。

任务完成后提交以下资料到“\提交资料\Result\ ” 目录下：

（1）将无线路由器“上网设置 ”设置完成的界面截图，另存为A-1-1.jpg 并粘贴至 Result 文件下的 A-1-1 中。

（2）将无线路由器“无线设置 ”设置完成的界面截图，另存为A-1-2.jpg 并粘贴至 Result 文件下的 A-1-2 中。

（3）将无线路由器“局域网参数 ”设置完成的界面截图，另存为 A-1-3.jpg 并粘贴至 Result 文件下的 A-1-3 中。

（4）施工完成后,用 IP 扫描工具扫描出本工位局域网内各设备的 IP 地址并截图，另存为 A-1-4.jpg 并粘贴至 Result 文件下的 A-1-4 中。

（5） 中心网关连接物联网云平台系统成功授权后， “设置连接方式 ”菜单页面显示 NleCloud 连接方式，将中心网关设置好 NleCloud 连接配置参数界面截图，另存为 A-1-5.jpg 并粘贴至 Result 文件下的 A-1-5 中。

（施工拓扑图）

任务 A-2：要求在物联网中心网关上能监测到温湿度传感器的温度和二氧化碳数值，温 度显示当前温度即可，单位为℃。

任务完成后提交以下资料到“\提交资料\Result\ ” 目录下：

（1）将本地串口读取温湿度传感器返回数据完成的界面截图，另存为 A-2-1.jpg 并粘 贴至 Result 文件下的 A-2-1 中。

（2）将本地串口读取二氧化碳传感器返回数据完成的界面截图，另存为 A-2-2.jpg 并 粘贴至 Result 文件下的 A-2-2 中。

（3）将中心网关添加二氧化碳连接器完成的界面截图，另存为 A-2-3.jpg 并粘贴至 Result 文件下的 A-2-3 中。

（4）将中心网关上显示的二氧化碳的数据截图，另存为 A-2-4.jpg 并粘贴至 Result 文件下的 A-2-4 中。

（5）将远程控制器获取的温湿度传感器的数据界面截图，另存为 A-2-5.jpg 并粘贴至 Result 文件下的 A-2-5 中。

2．调试单片机应用系统

任务 A-3：要求使用本题配套资源的单片机数字时钟仿真电路和代码，调试并实现以下 功能： 1）数字时钟电路运行后，数码管的时钟显示为 XX 时 00 分 03 秒，其中XX 为考生

准号证后 2 位与 24 的求余运算结果，如下时钟显示效果图所示。 2）时、分、秒之间以横杆“- ”相连，如下时钟显示效果图所示。

任务完成后提交以下资料到“\提交资料\Result\ ” 目录下：

（1）将 keil4 软件安装完成的界面截图，另存为 A-3-1.jpg 并粘贴至 Result 文件下的 A-3-1 中。

（2）将 protues 仿真软件安装完成的界面截图，另存为 A-3-2.jpg 并粘贴至 Result 文件下的 A-3-2 中。

（3）将原始代码导入 keil4 软件的界面截图，另存为 A-3-3.jpg 并粘贴至 Result 文件 下的 A-3-3 中。

（4）将原始代码导入 protues 仿真软件的界面截图截图，另存为 A-3-4.jpg 并粘贴至 Result 文件下的 A-3-4 中。

（5）将数字时钟最终展示效果界面截图，另存为 A-3-5.jpg 并粘贴至Result 文件下的 A-3-5 中。

（时钟显示效果图）

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

# 模块 B、物联网系统维护与优化

（1）本题分值：35 分

（2）考核形式：实操

（3）具体考核要求：

Windows 操作系统完成安装后，为了方面管理，我们需要根据实际情况进行相关配置。 以下为具体功能要求：

以下为具体功能要求：

1.打开本地服务界面

2.显示本地安全策略窗口 3.显示 Windows 版本信息 4.命令打开屏幕键盘界面

5.出于安全考虑，需要对服务器计算机配置规则：“禁止工作站计算机访问本机任何程 序和端口，暂不启用此规则 ”。

6.在工作站计算机命令提示符窗口使用命令确认服务器计算机 80 端口是否可用。

7.在工作站计算机命令提示符窗口使用命令确认服务器计算机 3306 端口是否可用。 8.完成以上任务后请做以下步骤：

任务完成后提交以下资料到“\提交资料\Result\” 目录下：

（1）在 cmd 窗口执行命令打开本机服务的界面截屏，截屏要求体现命令和执行结果， 另存为 B-1-1.jpg 并粘贴至 Result 文件下的 B-1-1 中。

（2）在 cmd 窗口执行命令打开本地安全策略的界面截屏，另存为 B-1-2.jpg 并粘贴至 Result 文件下的 B-1-2 中。

（3）在 cmd 窗口执行命令打开 Windows 版本信息的界面截屏，另存为 B-1-3.jpg 并粘 贴至 Result 文件下的 B-1-3 中。

（4）在 cmd 窗口执行命令打开屏幕键盘的界面截屏，另存为 B-1-4.jpg 并粘贴至Result 文件下的 B-1-4 中。

（5） 将配置“禁止工作站访问服务器计算机 ”的规则配置结果界面截图，另存

B-1-5.jpg 并粘贴至 Result 文件下的 B-1-5 中。要求截图中用红圈圈出要求配置的关键信 息。

（6）将确认服务器计算机 80 端口是否可用的界面截图，另存为 B-1-6.jpg 并粘贴至 Result 文件下的 B-1-6 中。

（7）将确认服务器计算机 3306 端口是否可用的界面截图，另存为 B-1-7.jpg 并粘贴至 Result 文件下的 B-1-7 中。

# 模块 C、职业素养

（1）本题分值：10 分

（2）考核形式：实操

（3）具体考核要求：

1、职业规范、工作计划、工作风貌、团队协同等方面的行为规范；

2、工位卫生整理、设备摆放工整、工具还原规整；

3、布线规范、简洁、方便维护、符合行业标准；

4、设备安装布局均匀、美观、整齐；

5、项目施工遵循安全标准。

附件（答案见最后）

一、单项选择题

1. NB-IoT理论上比LTE覆盖高（ ）dB。

A. 10

B. 20

C. 30

D. 40

2. 传感器所能测量到的最小输入量与最大输入量之间的范围是指（ ）。

A. 传感器的量程

B. 传感器的测量范围

C. 传感器的精度

D. 传感器的分辨率

3. 以下关于无线传感器网络系统应用软件设计要求的描述中，错误的是（ ）。

A. 能量优化

B. 人机交互

C. 可管理

D. 模块化

4. 以下关于无线传感器节点处理器的描述中，错误的是（ ）。

A. 处理器是传感器节点的核心，最佳的方案是采用专用的SoC芯片

B. 传感器节点周期性地进行数据采集、处理和休眠，其中休眠占据了小部时间

C. 处理器的功耗特性决定了无线传感器网络的生存寿命

D. 在选择处理器时需要注意供电电压、功耗特性、唤醒时间、运算速度、内存

5. 以下关于无线传感器网络拓扑结构动态变化原因的描述中，错误的是（ ）。

A. 环境条件变化造成的传感器感知范围的改变

B. 构成无线传感器网络的三个要素中的一个或多个发生了变化

C. 新节点的加入

D. 现有传感器节点的故障或失效

6. 传感网的数据管理技术研究内容中主要包括（ ）以及数据管理系统的研究。

A. 数据获取技术、存储技术、查询处理技术、分析挖掘技术

B. 数据获取技术、定位技术、网络安全技术、分析挖掘技术

C. 数据获取技术、定位技术、查询处理技术、分析挖掘技术

D. 数据获取技术、存储技术、网络安全术、分析挖掘技术

7. 无线传感器网络节点的协议分层包括（ ）。

A. 物理层、数据链路层、网络层和应用层

B. 物理层、数据链路层、网络层、传输层和应用层

C. 物理层、数据链路层、网络层、传输层和会话层

D. 物理层、数据链路层、网络层、表示层和会话层

8. 基于电磁感应效应，可以将被测物理量转换成感应电动势，称为（ ）。

A. 磁电感应式传感器

B. 霍尔传感器

C. 磁敏电阻传感器

D. 磁敏二极管

9. 以下关于无线传感器节点结构的描述中，错误的是（ ）。

A. 无线传感器节点由传感器、处理器、无线通信与能量供应4个模块组成

B. 传感器模块中的传感器完成监控区域内信息感知和采集

C. 处理器模块负责控制整个传感器节点的操作

D. 无线通信模块负责物理层的无线数据传输

10. 下列哪一项不是光纤传感器的特点（ ）。

A. 灵敏度高

B. 测量对象专一

C. 结构简单，成本低

D. 环境适应性好

11. 多传感器信息融合不包括（ ）。

A. 数据级融合

B. 信号级融合

C. 特征级融合

D. 决策级融合

12. 以下关于无线传感器网络中路由协议的描述中，错误的是（ ）。

A. 能量优先

B. 以地址作为节点的标识和路由的依据，而不是以数据为中心

C. 路由生成只能限制在局部拓扑信息上

D. 必须考虑对感知数据的需求、数据通信模式与数据流向

13. 以下关于无线传感器网络的描述中，错误的是（ ）。

A. 无线传感器网络规模表现在节点的数量与分布的地理范围两个方面

B. 电源能量有限是对无线传感器节点的最主要限制

C. 无线传感器网络是“以数据为中心的网络”

D. 无线传感器网络中的所有节点都需要布置在监测区域内部或附近

14. 以下关于无线传感器网络数据管理技术研究的描述中，错误的是（ ）。

A. 将网络上数据处理方法与网络的物理实现方法分离

B. 无需关心无线传感器网络拓扑的细节

C. 使应用程序只需要关心查询数据的逻辑结构

D. 研究数据管理系统结构、数据模型和查询语言、数据存储与索引、查询处理技术

15. 以下关于无线传感器网络节点应用软件的描述中，错误的是（ ）。

A. 节点应用软件包括操作、传感驱动、中间件三个部分

B. 节点操作系统软件针对特定的应用

C. 节点传感驱动软件提供传感器节点初始化、数据采集、为中间件提供标准编程接口

D. 中间件软件将节点的本地基本服务抽象为：语义、语法、时序

16. 以下关于无线传感器网络时间同步技术的描述中，错误的是（ ）。

A. 无线传感器网络应用中需要时间同步机制

B. 网络时间协议（NTP）是互联网采用的时间同步协议

C. 最新的NTPv4精确度已达到毫秒级

D. 无线传感器网络使用NTP协议

17. 以下关于无线传感器网络特点的描述中，错误的是（ ）。

A. 无线传感器网络规模大与它的应用目的相关

B. 传感器节点的位置不能预先精确设定，是一种典型的无线自组网

C. 对传感器节点最主要的限制是节点携带的电源能量有限

D. 无线传感器网络是“以能量为中心”的网络

18. 以下关于无线自组网描述中，错误的是（ ）。

A. 临时和无中心的自治系统

B. 移动节点本身具有路由和分组转发的功能

C. 通过无线方式自组成任意的拓扑

D. 不可以独立工作，需要接入到互联网中

19. 以下关于无线自组网特点描述中，错误的是（ ）。

A. 自组织与独立组网

B. 对等结构

C. 一跳路由

D. 动态拓扑

20. 以下不能够在无线自组网中使用的网络通信技术是（ ）。

A. 无线广域网

B. 移动通信网

C. 无线局域网

D. 无线个人区域网

21. 以下关于MEMS概念的描述中，错误的是（ ）。

A. 通过微细加工技术及微机械加工技术在半导体基板上制作的微型电子机械装置

B. 在微电子学中衡量集成电路设计和制造水平的重要尺度是特征尺寸

C. 特征尺寸为1μm~10mm为小型机构

D. 特征尺寸为1nm~10μm为纳米机械

22. 以下关于智能传感器复合感知能力的描述中，错误的是（ ）。

A. 使用新型传感器或集成多种感知能力的传感器

B. 使智能传感器具有对物体与外部环境的物理量、化学量或生物量的复合感知能力

C. 综合感知无线信号的强度、频率、噪声与干扰等参数

D. 帮助人类全面地感知和研究环境的变化规律

23. 以下关于智能传感器自学习、自诊断与自补偿能力的描述中，错误的是（ ）。

A. 能够对采集的数据进行预处理，剔除错误或者重复数据，进行数据的归并与融合

B. 通过自学习，能够调整传感器的工作模式，重新标定传感器的线性度

C. 能够采用拓扑控制算法，调整相邻结点通信关系的自补偿能力

D. 根据自诊断算法发现不稳定因素，采用自修复方法改进传感器的工作可靠性。

24. （ ）与通信技术、计算机技术共同构成信息技术的三大支柱。

A. 网络技术

B. 传感技术

C. 物联网技术

D. 嵌入式技术

25. DS18B20是美国Dallas半导体公司继DS1820后推出的一种改进型数字（ ）。

A. 湿度传感器

B. 温度传感器

C. 空气质量传感器

D. 二氧化碳传感器

26. 在802.11系列标准中没有做出规定的是（ ）。

A. 高层应用

B. 无线网桥

C. QoS管理

D. 安全与身份认证

27. 以下关于低速无线个人区域网的描述中，错误的是（ ）。

A. 是在一个个人操作空间中使用多种无线信道通过802.15.4标准通信的一组设备的集合

B. 其中的简易功能设备主要用于简单的控制应用

C. 点-点拓扑结构适用于设备分布范围广的应用

D. 要求设计者在电池消耗和消息延迟之间做出权衡

28. 以下对智能传感器的描述中，错误的是（ ）。

A. 能够通过自学习调整传感器的工作模式，以适应所处的实际感知环境

B. 能够通过集成多种传感器，对物体与外部环境的物理量、化学量等进行复合感知

C. 能够根据自补偿算法，对信道之间干扰等因素进行补偿，以灵活适应各种通信环境

D. 能够根据自诊断算法，发现外部环境与内部电路引起的不稳定因素

29. 以下关于无线局域网应用领域的描述中，错误的是（ ）。

A. 移动主机漫游访问

B. 作为传统局域网的扩充

C. 建筑物之间的互联

D. 大范围、低功耗的安全监控

30. 以下技术中，可以实现在校园范围内视频通话的是（ ）。

A. 802.11

B. 蓝牙

C. 802.15.4

D. ZigBee

31. 以下关于CSMA/CA的描述中，错误的是（ ）。

A. 节点在发送数据之前首先要判断是否有其他节点正在发送数据

B. 节点在收到数据之后要发送确认信号给数据的源节点

C. 两个节点同时刻发送数据可以被正确接收

D. 未收到确认信号时，源节点会有限次的尝试重新发送数据

32. 以下关于无线传感器节点的描述中，错误的是（ ）。

A. 节点的操作系统、应用软件结构等都不能够超出硬件可能支持的范围

B. 对于位置服务一类的应用来说，部署的无线传感器越小，定位精度就越高

C. 只有节点实现微型化与低成本才有可能大规模部署与应用

D. 典型的无线传感器节点的内存只有约4kB

33. 以下关于无线传感器节点中间件软件的描述中，错误的是（ ）。

A. 采用中间件的思路编程，可以减少编程难度

B. 将软件应用移植到不同硬件平台时，需要重新编写中间件软件

C. 节点的中间件软件用来组织节点内部的各项操作

D. 采用中间件的思想可以向高层程序屏蔽复杂的底层通信协议与传感器的差异性

34. 以下不属于无线传感器网络系统应用软件设计要求的是（ ）。

A. 面向对象

B. 适应性

C. 能量优化

D. 模块化

35. 无线传感网络协议结构模型既参考了现有通用网络的TCP/IP和OSI模型的架构，同时又包含了传输网络特有的电源管理、移动管理及任务管理。主要分为以下几层：应用层、传输层、（ ）、数据链路层和物理层。

A. 感知层

B. MAC层

C. 网络层

D. 会话层

36. 下列哪类节点消耗的能量最小（ ）。

A. 边缘节点

B. 处于中间的节点

C. 能量消耗都一样

D. 靠近基站的节点

37. 网络协议为不同的工作站、服务器和系统之间提供了共同用于通信的环节，是为网络数据交换而制定的规则和标准。其中（ ）为网络协议的三大要素。

A. 语法、语义、时序

B. 语言、语义、时序

C. 语法、语义、实质

D. 主体、介质、协议

38. 什么是传感网（ ）。

A. 传感网是在一定范围内，许多集成有传感器、数据处理单位的微小节点通过一定的组织方式构成的网络。

B. 传感网是在一定范围内，许多集成有传感器、通信单元的节点通过一定的组织方式构成的网络。

C. 传感网是在一定范围内，许多集成有传感器、数据处理单位和通信单元的微小节点通过一定的组织方式构成的

网络。

D. 传感网是在一定范围内，许多集成有传感器、数据处理单位和通信单元的Sink节点通过一定的组织方式构成的

网络。

39. 传感器的技术指标包括（ ）。

A. 稳态特性、动态特性

B. 动态特性、静态特性

C. 静态特性、动态特性、稳态特性

D. 静态特性、稳态特性

40. 传感器一般由什么组成（ ）。

A. 敏感元件、转换元件、辅助电路

B. 转换元件、辅助电路

C. 敏感元件、辅助电源

D. 敏感元件、转换元件

41. ZigBee 的频带，（ ）传输速率为 250KB/S 全球通用。

A. 868MHZ

B. 915MHZ

C. 2.4GHZ

D. 2.5GHZ

42. 射频识别系统中真正的数据载体是（）。

A. 读写器

B. 电子标签

C. 天线

43. 传感器节点采集数据中不可缺少的部分是什么？（ ）。

A. 温度

B. 湿度

C. 风向

D. 位置信息

44. 新型传感器的特点是（ ）。

A. 集成化、智能化、小型化、网络化、多功能化和低成本化

B. 集成化、智能化、技术型、网络化、多功能化和高成本化

C. 集成化、智能化、小型化、网络化、多功能化和高成本化

D. 集成化、智能化、技术型、网络化、多功能化和低成本化

45. 传感器是实现（ ）等物联网应用的基本前提。

A. 自动检测、自动控制

B. 自动检测

C. 自动控制

D. 自动化

46. 直接关系到传感网监测的准确性、完整性和有效性的是（ ）。

A. 传感器

B. 传感网络节点

C. 传感网

D. 传感单元

47. 下列哪项不是传感器的组成元件？（ ）

A. 敏感元件

B. 转换元件

C. 变换电路

D. 电阻电路

48. 以下关于无线传感器节点通信芯片的描述中，错误的是（ ）。

A. 无线传感器节点不能是无源的

B. 无源的无线传感器节点设计无线传感器节点的工作范围的关键是选择通信芯片

C. 选择通信芯片时必须注意发射功率与接收灵敏度

D. 节点通信时传输1bit信号到100m距离的能量相当于3000条计算机指令的能量

49. （ ）是由数据发送接收电路与天线、接入层的数据处理电路、感知层的传感器芯片组成。

A. 无线传感器节点

B. 无线传感器网络

C. 无线自组网

D. 射频节点

50. 将金属导体温度变化转换为热电势变化的是（ ）。

A. 热电阻传感器

B. 热敏电阻传感器

C. 热电偶传感器

D. 热敏电偶传感器

51. 利用半导体材料的电阻随温度变化的特性制成的是（ ）。

A. 热电阻传感器

B. 热敏电阻传感器

C. 热电偶传感器

D. 热敏电偶传感器

52. 将金属导体温度变化转换为电阻变化的是（ ）。

A. 热电阻传感器

B. 热敏电阻传感器

C. 热电偶传感器

D. 热敏电偶传感器

53. 在环境监测系统中一般不常用到的传感器类型有（ ）。

A. 温度传感器

B. 速度传感器

C. 照度传感器

D. 湿度传感器

54. 将传感器在使用中或者存储后进行的性能复测称为（ ）。

A. 重置

B. 更新

C. 校准

D. 测试

55. 传感网主要由功能各异的传感器组成，是（ ）的基础部分。

A. 互联网

B. 物联网

C. 传感网

D. 以太网

56. 红外通信的优点是（ ）。

A. 无需注册、抗干扰能力低

B. 无需注册、抗干扰能力强

C. 成本低、易设计

D. 成本高、易设计

57. 以下关于无线传感器网络拓扑动态变化原因的描述中，错误的是（ ）。

A. 新节点的加入

B. 汇聚节点连接的外部网络结构的变化

C. 环境条件变化可能造成无线通信链路的改变

D. 环境因素或电能耗尽造成的传感器节点的故障或失效

58. 以下关于汇聚节点的描述中，错误的是（ ）。

A. 汇聚节点的处理能力、存储能力和通信能力相对较强

B. 连接传感器网络与互联网等外部网络，实现两种通信协议之间的转换

C. 将收集到的数据转发到外部网络，发布管理节点的监测任务

D. 汇聚节点是没有监测功能仅带有无线通信接口的特殊网关设备

59. 以下关于无线传感器网络中管理节点功能的描述中，错误的是（ ）。

A. 实现通信协议间的转换

B. 发布监测任务

C. 收集监测数据

D. 对传感器网络进行配置和管理

60. 智能传感器的特点不包括（ ）。

A. 自学习、自诊断与自补偿能力

B. 复合感知能力

C. 灵活的通信能力

D. 线性度好

61. 以下关于传感器节点限制的描述中，错误的是（ ）。

A. 无线传感器节点通常通过自身携带的能量有限的电池供电

B. 每个传感器节点兼有感知终端和网关的双重功能

C. 传感器节点除进行本地信息收集和数据处理之外，还要为其他节点转发数据

D. 无线传感器节点生存时间受到携带的能量的限制

62. 以下关于无线传感器网络的基本结构的描述中，错误的是（ ）。

A. 大量传感器节点随机部署在监测区域

B. 传感器节点通过汇聚节点构成网络

C. 传感器节点监测的数据可能要经过多跳路由到达汇聚节点

D. 管理节点对传感器网络进行配置和管理，发布监测任务以及收集监测数据

63. 以下技术中覆盖范围最小的是（ ）。

A. 802.11

B. 蓝牙

C. 802.15.4

D. ZigBee

64. 在NB-IoT技术中，R13版本采用的双工方式是（）。

A. TDD

B. FDD半双工

C. FDD全双工

D. TDD半双工

65. NPBCH信道的周期是（）。

A. 80ms

B. 320ms

C. 640ms

D. 512ms

66. NB-IoT基于AA(5000mAh)电池，使用寿命多久（）。

A. 1天

B. 1月

C. 1年

D. 超过10年

67. RFID 卡的读取方式（ ）。

A. CCD或光束扫描

B. 电磁转换

C. 无线通信

D. 电擦除、写入

68. RFID卡（）可分为：主动式标签，被动式标签和半主动式标签。</p>

A. 按供电方式分

B. 按工作频率分

C. 按是否内置电源fe分

D. 按通信方式分

69. 读写器中负责将读写器中的电流信号转换成射频载波信号并发送给电子标签，或者接收标签发送过来的射频载波信号并将其转化为电流信号的设备是（ ）。

A. 射频模块

B. 天线

C. 读写模块

D. 控制模块

70. 射频识别系统阅读器（Reader）的主要任务是（ ）。

A. 控制射频模块向标签发射读取信号，并接收标签的应答，对其数据进行处理

B. 存储信息

C. 对数据进行运算

D. 识别相应的信号

71. 所有条形码的（ ）部分是不携带任何信息的空白区域，位于条形码起始和终止部分的边缘的外侧。

A. 静区

B. 起始字符

C. 数据字符

D. 校验字符

72. 在自动识别技术领域中，印章鉴别技术属于（ ）识别技术的领域。

A. 条形码

B. 卡

C. 光学符号

D. 生物特征

73. 以下关于RFID读写器控制器功能的描述中，错误的是（ ）。

A. 信号的编码与解码

B. 对阅读器和标签的身份进行验证

C. 执行防碰撞算法

D. 执行并调制来自电子标签的射频信号

74. 以下关于RFID中间件结构的描述中，错误的是（ ）。

A. 核心处理接口是中间件的决策部件

B. RFID中间件由设备接口、核心处理接口与应用接口组成

C. 设备接口实现了RFID硬件与核心处理接口直接的连接

D. 应用接口的主要功能是发现、配置和管理读写器与RFID标签的通信接口

75. 以下关于RFID读写器功能的描述中，错误的是 （ ）。

A. 实现读写器与RFID标签、读写器与计算机之间的通信

B. 能够在有效读写区域内实现对多个RFID标签同时读写的能力

C. 能够对固定或移动RFID标签进行识别与读写

D. 能够校验出传输到计算机数据中的错误

76. RFID卡（ ）可分为：只读（R/O）标签、读写（R/W）标签和CPU标签。

A. 按供电方式分

B. 按工作频率分

C. 按通信方式分

D. 按标签芯片分

77. 以下关于半主动RFID标签的描述中，错误的是 （ ）。

A. 半主动式RFID标签体积比无源标签小、重量轻、价格低、使用寿命长

B. 内置的电池在没有读写器访问的时候，只为芯片内很少的电路提供电能

C. 只有在读写器访问时，内置电池向RFID芯片供电，以增加读写距离与可靠性

D. 半主动式RFID标签一般用在可重复使用的集装箱和物品的跟踪上

78. 以下关于EPC研究的描述中，错误的是 （ ） 。

A. EPC码存储在RFID标签的芯片中

B. 通过无线数据传输技术、RFID读写器可以通过非接触的方式采集到EPC码

C. 连接在互联网中的DNS服务器可以完成对EPC码所涵盖内容的解析

D. 为每一个产品，而不是一类产品分配一个唯一的电子标识符---EPC码

79. 以下关于主动式RFID标签的描述中，错误的是（ ）。

A. 主动式RFID标签也叫做“有源RFID标签”

B. 有源RFID标签可随时主动发送信息

C. 只有当有源标签接收到读写器发送的读写指令时，标签才向读写器发送存储的标识信息

D. 有源标签的读写器无需向标签发送读写指令，标签主动向读写器发送标识信息

80. 高频RFID卡的作用距离（ ）。

A. 小于10cm

B. 1 ～ 20cm

C. 3～8m

D. 大于10m

81. 二维码目前不能表示的数据类型是（ ）。

A. 文字

B.数字

C.二进制

D.视频

82. 以下关于低频RFID标签特点的描述中，错误的是 （ ）。

A. 低频标签典型的工作频率为125-134.12KHZ

B.低频标签一般为无源标签

C.标签的工作能量通过电感耦合方式，读写距离一般小于10米

D.低频标签在外观上可以做成耳钉式、项圈式、药丸式或注射式

83. 以下关于被动式RFID标签工作原理的描述中，错误的是 （ ） 。

A. 被动式RFID标签也叫做“无源RFID标签”

B.当无源RFID标签接近读写器时，标签处于读写器天线辐射形成的远场范围内

C.RFID标签天线通过电磁感应产生感应电流，感应电流驱动RFID芯片电路

D.芯片电路通过RFID标签天线将存储在标签中的标识信息发送给读写器

84. 以下关于二维条形码特点的描述中，错误的是 （ ）。

A. 二维条形码在水平和垂直方向的二维空间存储信息

B.信息译码可靠性高、纠错能力强、制作成本低、保密与防伪性能好

C.信息容量与编码规则无关

D.条形码某个部分遭到一定程度损坏，可以通过其他位置的纠错码还原出损失的信息

85. 以下关于一维条形码特点的描述中，错误的是 （ ）。

A. 一维条形码在垂直方向表示存储的信息

B.一维条形码编码规则简单，识读器造价低

C.数据容量较小，一般只能包含字母和数字

D.条形码一旦出现损坏将被拒读

86. 以下关于UID技术体系的机构的描述中，错误的是 （ ）。

A. 泛在识别码U-code相当于EPC码，存储在RFID标签中

B.泛在通信器采用IEEE802.3协议标准

C.U-code解析服务器根据U-code码，解析出存放该U-code码相关信息的信息系统服务器地址

D.客户与U-code解析服务器、信息系统服务器的通信都采取了身份认证与加密传输等保障手段

87. 以下关于EPC码特点的描述中，错误的是 （ ）。

A. EPC码是由四个字符字段组成：版本号、域名管理、对象分类与序列号

B.版本号表示产品编码所采用的EPC版本，从版本号可以知道编码的长度

C.域名管理标识生产厂商

D.对象分类标识产品类型；序列号标识每一类产品

88. 抗损性强、可折叠、可局部穿孔、可局部切割的是（ ）。

A. 二维条码

B.磁卡

C.IC卡

D.光卡

89. 在RFID系统中，电子标签的天线必须满足一些性能要求。下列几项要求中哪一项不需要满足（ ）。

A. 体积要足够小

B.要具有鲁棒性

C.价格不应过高

D.阻抗要足够大

90. 一般低频工作的近距离射频识别系统的耦合方式是（ ）。

A. 电感耦合式

B.电磁反向散射耦合式

C.负载耦合式

D.反向散射调制式

91. （ ）是电子标签的一个重要组成部分，它主要负责存储标签内部信息，还负责对标签接收到的信号以及发送出去的信号做一些必要的处理。

A. 天线

B.电子标签芯片

C.射频接口

D.读写模块

92. 在一个RFID系统中，下列哪一个部件一般占总投资的60%至70%（ ）。

A. 电子标签

B.读写器

C.天线

D.应用软件

93. 下列哪一个载波频段的RFID系统拥有最高的带宽和通信速率、最长的识别距离和最小的天线尺寸（ ）。

A. <150KHz

B.433.92MHz和860～960MHz

C.13.56MHz

D.2.45～5.8GHz

94. 《关于发布800/900MHz频段射频识别（RFID）技术应用试行规定的通知》规定了中国UHF RFID技术的试用频率为（ ）。

A. 125KHz

B.13.56MHz

C.840-845MHz和920-925MHz

D.433.92MHz

95. 以下关于影响标签读写效果因素的描述中，错误的是 （ ）。

A. 标签粘贴的位置

B.读写器天线位置

C.标签的颜色

D.标签与读写器天线的距离

96. 以下关于超高频与微波段RFID标签特点的描述中，错误的是 （ ）。

A. 超高频与微波段RFID标签通常简称为“微波标签”，分为无源与有源两类

B.无源标签的工作距离大于1米，典型值为4 – 7米

C.有源标签的最大工作距离可以超过百米

D.对于超高频与微波段RFID标签的读写器天线的设计没有特别的要求

97. 以下关于中高频RFID标签特点的描述中，错误的是 （ ）。

A. 中高频标签的典型工作频率为13.56MHz

B.中高频标签是有源标签

C.高频标签可以方便地做成卡式结构，如电子身份识别、电子车票、校园卡和门禁等

D.我国第二代身份证内嵌有符合ISO/IEC14443B标准的13.56MHz的RFID芯片

98. 工作在860-928MHz频段的RFID是（ ）。

A. 低频RFID

B.高频RFID

C.超高频RFID

D.微波RFID

99. （ ）ISO18000-3、ISO14443和ISO15693这三项通信协议针对的是哪一类RFID系统。

A. 低频系统

B.高频系统

C.超高频系统

D.微波系统

100. 以下哪一项用于存储被识别物体的标识信息（ ）。

A. 天线

B.电子标签

C.读写器

D.计算机

101. 关于树形协议的描述正确的是（  ）。

A. 是一种重要的RFID认证协议

B.标签的密钥不是结构化组织的

C.它不是基于密码学的安全机制

D.是一种基于掩码的方法

102. （ ）工作频率是 300MHz-3GHz。

A. 低频电子标签

B.高频电子标签

C.特高频电子标签

D.微波标签

103. （ ）标签工作频率是 30-300kHz。

A. 低频电子标签

B.高频电子标签

C.特高频电子标签

D.微波标签

104. 哪个不是 QR Code 条码的特点（ ）。

A. 超高速识读

B.全方位识读

C.行排式

D.能够有效地表示中国汉字、日本汉字

105. 低频 RFID 卡的作用距离（）。

A. 小于 10cm

B.1 ～ 20cm

C.3～8m

D.大于 10m

106. 超高频 RFID 卡的作用距离（）。

A. 小于 10cm

B.1 ～ 20cm

C.3～8m

D.大于 10m

107. （ ）标签工作频率是 2.45GHz。

A. 低频电子标签

B.高频电子标签

C.特高频电子标签

D.微波标签

108. RFID 卡（ ）可分为：主动式标签、被动式标签和半主动式标签。

A. 按供电方式分

B.按工作频率分

C.按是否内置电源分

D.按通信方式分

109. 事务的原子性是指（ ）。

A. 事务中包括的所有操作要么都做，要么都不做

B.事务一旦提交，对数据库的改变是永久的

C.一个事务内部的操作及使用的数据对并发的其他事务是隔离的

D.事务必须使数据库从一个一致性状态变到另一个一致性状态

110. 智能数据处理技术包括（ ）、海量数据存储与搜索技术、信息融合技术。

A. 智能控制方法

B.规划与决策算法

C.网络数据获取

D.数据格式与标准化

111. 关系模式是下列哪个数据库设计阶段的结果（ ）。

A. 需求分析

B.概念设计

C.逻辑设计

D.物理设计

112. 保护数据库中的信息，防止未经授权或非法的使用所造成的数据泄漏、更改或破坏，称为数据库的（ ）。

A. 安全性

B.完整性

C.恢复

D.并发控制

113. 数据库管理系统能实现对数据库中数据的查询、插入、和修改和删除，这类功能称为（ ）。

A. 数据定义功能

B.数据管理功能

C.数据操纵功能

D.数据控制功能

114. 在SQL语句中，ALTER的作用是（ ）

A. 删除基本表

B.修改基本表中的数据

C.修改基本表的结构

D.修改视图

115. 在SELECT 语句中使用*表示（ ）

A. 选择任何属性

B.选择全部属性

C.选择全部元组

D.选择码

116. 与集合运算R∩S等价的运算是（ ）。

A. S-(R-S)

B.S-(S-R)

C.R∪(R-S)

D.R-(S-R)

117. （ ）是按照一定的数据模型组织的，长期储存在计算机内，可为多个用户共享的数据的集合。

A. 数据库系统

B.数据库

C.关系数据库

D.数据库管理系统

118. 下面哪一个不是大数据主要来源（ ）。

A. 物联网

B.互联网

C.局域网互联

D.移动网互联

119. 在云计算中，哪一个不属于虚拟层（ ）。

A. 服务器虚拟化

B.存储虚拟化

C.网络虚拟化

D.管理虚拟化

120. 下面哪条不是Bigtable主服务器的作用（ ）。

A. 为每个子表服务器分配子表，对外提供服务

B.对Bigtable表中的数据进行存储

C.探测子表服务器的故障与恢复

D.负载均衡

121. （ ）是Google提出的用于处理海量数据的并行编程模式和大规模数据集的并行运算的软件架构。

A. GFS

B.MapReduce

C.Chubby

D.BitTable

122. 下列四项中，哪些项目不是传感器节点内数据处理技术（ ）。

A. 传感器节点数据预处理

B.传感器节点定位技术

C.传感器节点信息持久化存储技术

D.传感器节点信息传输技术

123. 我们将物联网信息处理技术分为节点内信息处理、汇聚数据融合管理、语义分析挖掘以及（ ）四个层次。

A. 物联网应用服务

B.物联网网络服务

C.物联网传输服务

D.物联网链路服务

124. 以下关于集群计算特点的描述中，错误的是（ ）。

A. 涉及多个服务器之间的协同工作模式问题

B.将大量独立的计算机通过高速局域网相连，从而提供高性能计算能力

C.当其中一台服务器发生故障时，它所运行的应用程序将由其他的服务器自动接管

D.任务迁移是在用户控制下完成

125. 以下关于存储技术中DAS、NAS与SAN比较的描述中，错误的是（ ）。

A. DAS是对已有的服务器存储能力的简单扩展

B.NAS是在网络的环境中，为用户提供文件级的存储服务

C.SAN在传输中主要采用速率可以达到Mbps量级的SCSI与光纤通道技术

D.SAN将网络中多个私有的存储空间整合起来，提高了存储设备的利用率

126. 以下关于无线传感器网络数据模型TinyDB系统特点的描述中，错误的是（ ）。

A. TinyDB系统是由客户端、TinyDB Server与无线传感器网络组成

B.TinyDB系统的数据模型是对传统的层次模型的简单扩展

C.TinyDB客户端软件包括类似于SQL的查询语言Tiny SQL与Java应用程序

D.支持TinyDB系统运行的是TinyOS操作系统

127. 在SQL的排序子句：ORDER BY 总分 DESC, 英语 DESC 表示（ ）

A. 总分和英语分数都是最高的在前面

B.总分和英语分数之和最高的在前面

C.总分高的在前面，总分相同时英语分数高的在前面

D.总分和英语分数之和最高的在前面，相同时英语分数高的在前面

128. 在数据库中存储的是（ ）。

A. 数据

B.数据与数据之间的关系

C.数据模型

D.信息

129. 关系表中的每一行成为（ ）。

A. 度

B.元组

C.属性

D.域

130. 以下关于数据库管理系统类型的描述中，错误的是（ ）。

A. 层次数据库采用层次数据模型，使用树型结构来表示数据库中的记录及其联系

B.网状数据库是导航式数据库，用户在操作数据库时要说明做什么、怎么做

C.关系数据库中文件之间是关联的，一个文件数据变化会自动地反映到其它文件中

D.典型数据库Oracle、Sybase、Informix、SQL Server都属于层次数据库

131. 以下关于数据库基本概念的描述中，错误的是（ ）。

A. 数据库是统一管理的相关数据的集合

B.数据库管理系统是对数据库进行管理的软件，是数据库系统的核心

C.数据库应用程序是使用数据库语言开发的、能够满足数据处理需求的应用程序

D.数据库用户可以对数据库进行规划、设计、协调、维护和管理

132. 以下关于在操作系统中数据量单位的描述中，正确的是（ ）。

A. 1TB = 1024GB

B.1TB = 1000GB

C.1TB = 1024PB

D.1TB = 1000PB

133. 以下关于云计算与云存储概念的描述中，错误的是（ ）。

A. 计算与存储是计算机科学发展中两个密不可分的关键技术

B.云计算的概念包括计算与存储两个方面的内容

C.云存储提供按需使用的专业化仓储服务，实现可扩展的海量存储

D.用户根据需要选择云存储服务使用的主机、数据库、存储设备

134. 在数据库中，产生数据不一致的根本原因是（ ）。

A. 数据存储量太大

B.没有严格保护数据

C.未对数据进行完整性的控制

D.数据冗余

135. 数据库的特点之一是数据的共享，严格的讲，这里的数据共享是指（ ）。

A. 同一个应用中的多个程序共享一个数据集合

B.多个用户，同一种语言共享数据

C.个用户共享一个数据文件

D.多种应用、多种语言、多个用户互相覆盖地使用数据集合

136. 在数据库中，下列说法不正确的是（ ）。

A. 数据库避免了一切数据的重复

B.若系统是完全可以控制的，则系统可确保更新时的一致性

C.数据库中的数据可以共享

D.数据库减少了数据冗余

137. 文件系统与数据库系统的最大区别是（ ）。

A. 数据共享

B.数据独立

C.数据结构化

D.数据冗余

138. 以下关于公有云特点的描述中，错误的是（ ）。

A. 由第三方提供商为用户提供服务，可以通过互联网访问

B.一类是由传统电信基础设施运营商组建的

C.一类是政府主导下各省市组建的

D.一类是在企业内网中组建的

139. 下列存储方式哪一项不是物联网数据的存储方式（ ）。

A. 集中式存储

B.异地存储

C.本地存储

D.分布式存储

140. 在SQL中，与关系代数中的投影运算对应的子句是（ ）。

A. SELECT

B.FROM

C.WHERE

D.ORDER BY

141. PUF是一个利用（ ）来实现的函数。

A. 逻辑特性

B.物理特性

C.文件系统

D.硬件系统

142. 在云计算平台中，（ ）基础设施即服务。

A. IaaS

B.PaaS

C.SaaS

D.QaaS

143. 在云计算平台中，（ ）软件即服务。

A. IaaS

B.PaaS

C.QaaS

D.SaaS

144. 下列哪项不是无线传感器网络的数据管理系统结构？（ ）

A. 集中式结构

B.分布式结构和半分布式结构

C.星形式结构

D.层次式结构

145. 数据挖掘中的关联规则主要有什么作用？（ ）

A. 找出大量数据中数据的相关关系

B.从大量数据中挖掘出有价值的数据项之间的相关关系

C.找出数据中相关项之间的关系

D.从少量数据中挖掘出有价值的数据项之间的相关关系

146. 虚拟化技术是实现云计算资源池化和（ ）的基础。

A. 资源分享

B.按需服务

C.弹性服务

D.泛在接入

147. 从用户角度看，云平台分为（ ）。

A. 公有云、私有云

B.公有云、云终端

C.公有云、混合云

D.私有云、混合云

148. 为了数据库的建立.使用和维护而配置的软件是（ ），它是数据库系统的核心组成部分。

A. 数据库

B.操作系统

C.数据库管理系统

D.应用程序

149. 无线传感网络的一个重要特点就是（ ）。

A. “以传感网为中心”

B.“以数据为中心”

C.“以互联网为中心”

D.“以人为中心”

150. 从感知、通信、计算到提炼出知识，再到形成智能策略的过程称为（ ）。

A. 智能决策

B.全面感知

C.智能处理

D.互联网

151. 以下关于数据中心运营成本的描述中，错误的是（ ）。

A. 成本是由服务器、网络设备、基础设施与能源四部分组成

B.服务器成本约占总投资的45%

C.能源成本占5%

D.基础设施成本占25%

152. 以下关于物联网数据中心特征的描述中，错误的是（ ）。

A. 部署快捷

B.智能

C.运行可靠

D.安全

153. 用于实现数据存取安全性的SQL语句是（ ）。

A. CREATE TABLE

B.COMMIT

C.GRANT和REVOKE

D.ROLLBACK

154. 将基础设施作为服务的云计算服务类型是（ ）。

A. HaaS

B.IaaS

C.PaaS

D.SaaS

155. 以下关于无线传感器网络数据管理系统结构的描述中，错误的是（ ）。

A. 集中式结构中数据查询和无线传感器网内部的感知数据传输是分开的

B.分布式结构每个节点都具有独立处理数据查询命令的能力

C.半分布式结构是将分布式与集中式结合起来

D.无线传感器网络可以分为网络层和传输层

156. 以下关于物联网数据存储重要性的描述中，错误的是（ ）。

A. 每一个传感器、RFID读写器可能在连续和实时地产生着大量的数据

B.物联网数据的重要性与互联网中心E-Mail数据的重要性是相当的

C.研究的重点之一是如何存储物联网的海量数据，充分地利用物联网信息

D.研究的另一个重点是如何保护隐私

157. 关于基本数据的元数据是指（ ）。

A. 基本元数据与数据源，数据仓库，数据集市和应用程序等结构相关的信息

B.基本元数据包括与企业相关的管理方面的数据和信息

C.基本元数据包括日志文件和简历执行处理的时序调度信息

D.基本元数据包括关于装载和更新处理，分析处理以及管理方面的信息

158. 关系R与关系S只有1个公共属性，T1是R与S作θ连接的结果，T2是R与S作自然连接的结果，则（ ）。

A. T1的属性个数等于T2的属性个数

B.T1的属性个数小于T2的属性个数

C.T1的属性个数大于或等于T2的属性个数

D.T1的属性个数大于T2的属性个数

159. 经过投影运算后，所得关系的元组数（  ）原关系的元组数。

A. 等于

B.小于

C.小于或等于

D.大于

160. 数据库系统的基础是（ ）。

A. 数据结构

B.数据库管理系统

C.操作系统

D.数据模型

161. 有两个变量cno，cname已赋值，对应关系COURSE中字段cno，cname，则使用嵌入式SQL语句将这两个值插入到表中的正确格式是（ ）。

A. EXEC SQL INSERT INTO COURSE (cno, cname) VALUES (cno, cname);

B.EXEC SQL INSERT INTO COURSE (:cno, :cname)VALUES (:cno, :cname);

C.EXEC SQL INSERT INTO COURSE (:cno, :cname) VALUES (cno, cname);

D.EXEC SQL INSERT INTO COURSE (cno, cname) VALUES (:cno, :cname);

162. 数据仓库是随着时间变化的，下面的描述不正确的是（ ）。

A. 数据仓库随时间的变化不断增加新的数据内容

B.捕捉到的新数据会覆盖原来的快照

C.数据仓库随事件变化不断删去旧的数据内容

D.数据仓库中包含大量的综合数据，这些综合数据会随着时间的变化不断地进行重新综合

163. 以下关于服务器分类的描述中，错误的是（ ）。

A. 入门级服务器一般用于用户数在20个左右的小型局域网环境

B.工作组服务器所连的用户数一般在50个左右，可以满足中小型网络系统的需求

C.部门级服务器适合处理速度和可靠性要求高的企业网络

D.企业级服务器适合处理大量数据、高处理速度和对可靠性高的要求高的金融、证券企业

164. 数据挖掘就是运用聚类分析、分类与预测、（ ）、时序模式挖掘等算法，从大量数据中提取或"挖掘"知识的过程。

A. 数据分析

B.挖掘分析

C.数据提取

D.关联规则挖掘

165. 数据库管理系统的层次结构包括：应用层、语言翻译处理层、（ ）、数据存储层和操作系统。

A. 数据传输层

B.数据存取层

C.网络层

D.会话层

166. MAC层采用了完全确认的（ ），每个发送的数据包都必须等待接受方的确认信息。

A. 自愈功能

B.自组织功能

C.碰撞避免机制

D.数据传输机制

167. ZigBee采用了CSMA-CA（ ），同时为需要固定带宽的通信业务预留了专用时隙，避免了发送数据时的竞争和冲突；明晰的信道检测。

A. 自愈功能

B.自组织功能

C.碰撞避免机制

D.数据传输机制

168. 为了保证数据的完整性，事务必须具有原子性、一致性、隔离性和（ ）。

A. 可串行性

B.并行性

C.完整性

D.持久性

169. 数据完整性保护中的约束条件主要是指（ ）。

A. 用户操作权限的约束

B.用户口令校对

C.值的约束和结构的约束

D.并发控制的约束

170. 下列方法中不被数据库恢复所采用的是（ ）。

A. 建立检查点

B.建立副本

C.建立日志文件

D.建立索引

171. 下列故障中需要利用后援副本进行数据库恢复的是（ ）。

A. 事务故障

B.系统故障

C.介质故障

D.运行故障

172. 对设备进行调光控制的方法分为荧光灯、（ ）和非荧光灯调光。

A. 光线传感

B.LED调光

C.温控调光

D.外部控制

173. 在环境监测系统中一般不常用到的传感器类型有（ ）。

A. 温度传感器

B.速度传感器

C.照度传感器

D.湿度传感器

174. 哪个不是智能尘埃的特点（ ）。

A. 广泛用于国防目标

B.广泛用于生态、气候

C.智能爬行器

D.体积超过1立方米

175. 机器人中的皮肤采用的是（ ）。

A. 气体传感器

B.味觉传感器

C.光电传感器

D.温度传感器

176. 下列传感器网与现有的无线自组网区别的论述中，哪一个是错误的（ ）。

A. 传感器网节点数目更加庞大

B.传感器网节点容易出现故障

C.传感器网节点处理能力更强

D.传感器网节点的存储能力有限

177. 下面哪种嵌入式操作系统很少用于手机终端设备上（ ）。

A. Symbian

B.WinCE

C.us/os

D.Android

178. 嵌入式系统最常用的数据传送方式是（ ）。

A. 查询

B.中断

C.DMA

D.I/O处理机

179. 下面哪种操作系统不属于商用操作系统（ ）。

A. windows xp

B.Linux

C.VxWorks

D.WinCE

180. 从供应链的上游至下游，跟随一个特定的单元或一批产品运行路径的能力，属于可追溯性的哪个方面？（ ）

A. 跟踪

B.追溯

C.控制

D.协调

181. 通过无线网络与互联网的融合，将物体的信息实时准确地传递给用户，指的是（ ）。

A. 可靠传递

B.全面感知

C.智能处理

D.互联网

182. 下面那一个不是出租车智能调度系统的组成部分（ ）。

A. 导航系统

B.车载平台

C.手机平台

D.指挥平台

183. 以下哪个不是交通信息发布子系统对交通信息进行实时发布的渠道（ ）。

A. 蓝牙

B.无线广播

C.Internet

D.GPRS

184. 智能建筑的四个基本要素是（ ）。

A. 结构、系统、网络和管理

B.结构、系统、服务和管理

C.架构、智能、网络和管理

D.服务、管理、架构和系统

185. 以下关于RFID应用系统的描述中，错误的是（ ）。

A. 除RFID标签和读写器外还有数据管理计算机和服务器等组成部分

B.数据管理计算机对接收的RFID数据会进行预处理

C.读写器的通信模块可以与数据管理计算机的通信模块采用不同的标准

D.服务器与数据管理计算机可以通过TCP/IP协议完成RFID数据的传输

186. 以下关于数字标牌的描述中，错误的是（ ）。

A. 数字标牌系统由控制端、管理端、网络平台、播放端和数字标牌组成

B.数字标牌可分为只具有显示功能及多点触摸数字标牌两类

C.数字标牌已经从单向的信息传播发展到互动的信息查询

D.用户与数字标牌之间的互动只能通过多点触摸功能实现

187. ZigBee（ ）建立新网络，保证数据的传输。

A. 物理层

B.MAC 层

C.网络/安全层

D.支持/应用层

188. ZigBee 采用了 CSMA-CA（ ），同时为需要固定带宽的通信业务预留了专用时隙，避免了发送数据时的竞争和冲突；明晰的信道检测。

A. 自愈功能

B.自组织功能

C.碰撞避免机制

D.数据传输机制

189. 以下不属于 ZigBee 的特点（ ）。

A. 低功耗

B.成本高

C.安全可靠

D.时延短

190. ZigBee 堆栈是在（ ）标准基础上建立的。

A. IEEE 802.15.4

B.IEEE 802.11.4

C.IEEE 802.12.4

D.IEEE 802.13.4

191. ZigBee（ ）：无需人工干预，网络节点能够感知其他节点的存在，并确定连结关系，组成结构化的网络。

A. 自愈功能

B.自组织功能

C.碰撞避免机制

D.数据传输机制

192. 关于 ZIGBEE 的技术特点，下列叙述有错的是 （ ）。

A. 成本低

B.时延短

C.高速率

D.网络容量大

193. ZigBee（ ）是协议的最底层，承付着和外界直接作用的任务。

A. 物理层

B.MAC 层

C.网络/安全层

D.支持/应用层

194. ZigBee（ ）：增加或者删除一个节点，节点位置发生变动，节点发生故障等等，网络都能够自我修复，并对网络拓扑结构进行相应的调整，无需人工干预，保证整个系统仍然能正常工作。

A. 自愈功能

B.自组织功能

C.碰撞避免机制

D.数据传输机制

195. ZigBee（ ）负责设备间无线数据链路的建立、维护和结束。

A. 物理层

B.MAC层

C.网络/安全层

D.支持/应用层

196. ZigBee（ ）根据服务和需求使多个器件之间进行通信。

A. 物理层

B.MAC 层

C.网络/安全层

D.支持/应用层

197. 以下关于集成电路的描述中，错误的是（ ）。

A. 集成度与特征尺寸是衡量集成电路的两个不相关的主要参数

B.按电路类型可分为数字集成电路、模拟集成电路与混合集成电路

C.按应用性质可分为通用集成电路与专用集成电路

D.在集成电路中器件与线路不是分离的

198. 以下关于可穿戴计算机属性的描述中，错误的是（ ）。

A. 非限制性体现在可穿戴计算机不限制用户的移动

B.可控性体现在用户在任何需要的时候可以获得系统的控制权

C.交流性体现在可穿戴计算机具有通信能力上

D.可觉察性体现在可穿戴计算机可以在必要时对用户进行有效的提醒

199. 以下关于RFID读写器设计的描述中，错误的是（ ）。

A. 用于RFID读写器的处理器可以分为MPU、MCU与SoC三类

B.与MCU相比，MPU的最大特点是体积减小、功耗和成本下降、可靠性提高

C.在实际嵌入式应用中，MPU只保留和嵌入式应用紧密相关的功能硬件

D.专门为RFID读写器设计的SoC可以实现软硬件的无缝结合

200. 以下关于智能家电的描述中，错误的是（ ）。

A. 可定时控制的洗衣机属于智能家电

B.可接入互联网的电视属于智能家电

C.智能家电就是可实现远程通信、控制的家电

D.可通过手机设定温度的空调属于智能家电

201. 以下关于GPS接收机的描述中，错误的是（ ）。

A. 通过接收的信号，获取准确的时间

B.通过卫星信号的传播时间计算出自己的位置

C.结合电子地图，计算出物体的运动速度与方向

D.根据当前位置与目的地位置信息，计算导航的路径

202. 以下设备中，不属于嵌入式设备的是（ ）。

A. PC

B.平板电脑

C.智能手机

D.GPS接收机

203. 下面哪种不属于嵌入式系统的调试方法（ ）。

A. 模拟调试

B.软件调试

C.BDM/JTAG调试

D.单独调试

204. 下面哪点不是嵌入式操作系统的特点（ ）。

A. 内核精简

B.专用性强

C.功能强大

D.高实时性

205. 下面关于哈佛结构描述正确的是（ ）。

A. 程序存储空间与数据存储空间分离

B.存储空间与IO空间分离

C.程序存储空间与数据存储空间合并

D.存储空间与IO空间合并

206. 下面哪个系统属于嵌入式系统（ ）。

A. “天河一号”计算机系统

B.联想T400笔记本计算机

C.联想S10上网本

D.联想OPhone手机

207. 以下关于小区制无线通信频率复用方法的描述中，错误的是（ ）。

A. 需要将小区群作为一个基本单元来考虑

B.需要对服务区内的基站进行统筹设计

C.可以实现在相邻小区之间重复使用相同的频段

D.通过在服务区内复制小区群来实现

208. 以下不属于核心网组成部分的是（ ）。

A. 访问位置寄存器

B.基站控制器

C.移动交换机

D.归属位置寄存器

209. 3G系统标准不包括哪项（ ）。

A. CDMA-2000

B.TD-SCDMA

C.CDMA

D.UMTS

210. 下列哪项具有将一些无线网络用户连接到更大网络的职责，并能与公网以较高带宽直接交换数据（ ）。

A. 无线终端

B.基站

C.中继

D.无线用户

211. TCP层和BP层中的汇聚协议分别是（ ）。

A. TCP和UDP

B.TCPCLP和UDP

C.TCPCLP和LTP

D.TCP和LTP

212. 为了解决DTN网络特有的端到端延迟大等问题，DTN在传输层上叠加了什么层来形成覆盖网的体系结构（）。

A. MAC层

B.Bundle层

C.LLC层

D.Saratoga层

213. 以下哪种网络，端到端的路径通常很难建立、网络中的消息传播具有很大的延时（ ）。

A. ZigBee网络

B.蓝牙网络

C.容迟网络

D.体域网

214. 无线体域网最典型的应用是（ ）。

A. 日常生活应用

B.危险场合应用

C.竞技体育和娱乐领域应用

D.医疗应用

215. TDD表示的含义（ ）。

A. transfer control protocol

B.time division duplex

C.time division synchronous CDMA

D.time division multiple access

216. 以下关于微波通信的描述中，错误的是（ ）。

A. 只能进行视距传播

B.可以获得较大的带宽

C.利用尺寸较大的天线时可以实现远距离通信的目的

D.受气候的影响较大

217. 以下关于大区制的描述中，错误的是（ ）。

A. 在移动通信中不采用大区制的信号覆盖方法

B.大区制的信号覆盖方法中，要求手机发射功率比较大

C.大区制中可以采用卫星通信技术

D.使用大区制，容易在服务区中形成通信的盲点

218. 不属于体域网中常用的传感器分类是（ ）。

A. 室内环境监测传感器

B.植入式传感器

C.与体液相接触的可穿戴式传感器

D.无接触可穿戴式传感器

219. ZigBee协议中应用对象组件的主要作用是（ ）。

A. 定义应用层服务的应用对象

B.定义每一个设备的功能和角色

C.把底层的服务和控制接口提供给应用层

D.把应用层以下的部分和应用层连接起来

220. ZigBee协议中ZigBee设备对象组件的主要作用是（ ）。

A. 定义应用层服务的应用对象

B.定义每一个设备的功能和角色

C.把底层的服务和控制接口提供给应用层

D.把应用层以下的部分和应用层连接起来

221. 802.15.4/ZigBee协议中的网络层的基本路由协议是（ ）。

A. 路由选择信息协议

B.开放式最短路径优先

C.动态距离向量路由协议

D.按需距离矢量路由协议

222. 在CDMA蜂窝移动通信系统中，所有用户使用相同的频带并可能同时发送信息，如果各移动台发射功率相同，由于传输路程不同，在上行链路，信号到达基站时，基站接收到靠近基站用户发送的信号比在小区边缘用户发送的信号强度大，因此远端的用户信号被近端的用户信号淹没，这就是（ ）。

A. 呼吸效应

B.远近效应

C.边缘问题

D.蝴蝶效应

223. 研究表明，占据无线传感网节点能量消耗绝大部分的是（ ）。

A. 传感器模块

B.处理器模块

C.无线通信模块

D.电源模块

224. 802.15.4/ZigBee目前不支持哪种网络拓扑结构（ ）。

A. 环形

B.星形

C.树形

D.网络

225. CDMA系统采用的技术是（ ） 。

A. 频分多址技术

B.码分多址技术

C.时分多址技术

D.波分多址技术

226. 根据蜂窝覆盖面积由大到小排序正确的是（ ）。

A. 宏蜂窝、微蜂窝、微微蜂窝、伞蜂窝

B.伞蜂窝、宏蜂窝、微蜂窝、微微蜂窝

C.宏蜂窝、伞蜂窝、微蜂窝、微微蜂窝

D.微蜂窝、微微蜂窝、伞蜂窝、宏蜂窝

227. 证明电磁波理论上是存在的物理学家是（ ）。

A. 赫兹

B.马可尼

C.麦克斯韦

D.奥斯特

228. 以下关于小区制的描述中，错误的是（ ）。

A. 小区制是将一个大的服务区划分为多个被称为小区的小的区域

B.每个小区中有且只有一个基站

C.通过进行合理设计，可以保证在整个小区内不出现通信的盲点

D.各个小区之间有着严格的边界

229. 现有的各种无线通信技术，（ ）是最低功耗和成本的技术。

A. 蓝牙

B.WiFi

C.WiMedia

D.ZigBee

230. 以下关于卫星通信的描述中，错误的是（ ）。

A. 不受气候条件限制

B.通信信道带宽大

C.不受地理条件限制

D.覆盖面积大

231. 以下关于无线通信的描述中，错误的是（ ）。

A. 无线通信使用的频段覆盖低频到甚高频

B.各个频段都规定了特定的服务

C.高频通信方式容易被干扰

D.调频无线电与调幅无线电广播所使用的频段不同

232. 下列电磁波中，频率最高的是（ ）。

A. 无线电

B.紫外线

C.可见光

D.红外线

233. 只支持视线传输，需要视线传输塔等视野开阔的建筑作为基站的是（ ）。

A. 802.16a

B.802.16b

C.802.16c

D.802.16

234. 数字通信的主题是将信息以数字形式从源传送到一个或者多个目的地。传送信息的（ ）的特性对于分析和设计通信系统来说至关重要。

A. 信源编码

B.信道编码

C.物理信道

D.调制方式

235. CDMA软切换的特性之一是（ ）。

A. 先断原来的业务信道，再建立信道业务信道

B.在两个时隙间进行的

C.在切换区域MS与两个BTS连接

D.以上都不是

236. 802.11b/g信道分配模式可以保证下列哪组接入点之间的信号互不干扰（ ）。

A. 信道1和3

B.信道6、9和11

C.信道1、6和11

D.信道5、7和11

237. 以下关于越区切换的描述中，错误的是（ ）。

A. 分为硬切换与软切换两种基本方法

B.硬切换时在建立新连接前首先要切断旧连接

C.软切换时在新连接建立之后马上切断旧连接

D.硬切换与软切换时都可以使用越区切换的三种基本控制方法

238. 以下的3G所提供的具体业务中，属于消息类业务的是（ ）。

A. 移动多媒体新闻

B.移动即时通信服务

C.移动集团短信服务

D.移动电子邮件服务

239. 无线传感网之ZigBee是属于什么网络（ ）。

A. 互联网络

B.局域网

C.城域网

D.个域网

240. 802.15.4/ZigBee协议中，ZigBee部分包括（ ）。

A. 物理层和介质访问控制层

B.介质访问控制层和网络层

C.网络层和应用层

D.应用支持子层

241. 以下关于M2M技术的描述中，错误的是（ ）。

A. M2M数据包中包括M2M包头和用户数据

B.M2M提供的基本工作模式是机器对机器以及机器对移动电话这两种

C.M2M接口模块的作用主要是实现用户数据与M2M数据包之间的转换

D.进行M2M无线通信时需要遵循无线M2M协议

242. 手机鉴权过程中不需要使用的是（ ）。

A. 手机号码

B.国际移动用户识别码

C.用户鉴权键

D.安全算法

243. 公认的4G标准之一是（ ）。

A. OFDMA

B.TD-LTE

C.OFDM

D.MIMO

244. 对于FDMA和TDMA来说，如果小区的频点或时隙已分配完，则该小区（ ）接受新的呼叫。

A. 能

B.不能

C.不确定

245. 以下关于电磁波的描述中，错误的是（ ）。

A. 利用有线方式传输时，要根据电磁波的不同频率选择相应的介质

B.不同频率的电磁波适合采用不同的通信类型

C.利用无线方式传输时，电磁波的传播路径分为地波传播与天波传播两条

D.电磁波的传播速度根据介质的不同也会发生变化

246. 下面哪种移动通信系统属于公共陆地移动通信网络（ ）。

A. 集群移动无线系统

B.无线市话系统

C.CDMA移动通信系统

D.卫星移动通信系统

247. 扩频是对输入信息的（ ）进行扩展，解扩是降低噪声和干扰的影响，实现扩频信号还原的过程。

A. 周期

B.频谱

C.幅度

D.波长

248. 下列哪种通信技术部属于低功率短距离的无线通信技术？（ ）。

A. 广播

B.超宽带技术

C.蓝牙

D.WI-FI

249. AGPS 技术可以在（ ）网络中使用。

A. GSM

B.WCDMA

C.CDMA2000

D.都是的

250. 下列哪种通信技术不属于低功率短距离的无线通信技术？（ ）

A. 广播

B.超宽带技术

C.蓝牙

D.Wi-Fi

251. W-CDMA包括哪两种工作方式（ ）。

A. 联合检测和SDMA

B.动态信道分配和静态信道分配

C.FDD和TDD

D.FDMA和TDMA

252. ZigBee是IEEE 802.15.4协议的代名词，它是一个由多到（ ）个无线数传模块组成的一个无线数传网络平台。

A. 6500

B.3200

C.65000

D.32000

253. 相比于传统的医院信息系统，医疗物联网的网络连接方式以（ ）为主。

A. 有线传输

B.移动传输

C.无线传输

D.路由传输

254. 移动通信技术包括：无线通信技术的选型、M2M协议与应用、（ ）。

A. CDMA移动通信系统

B.GSM数字移动通信系统

C.GSM数字移动通信系统

D.移动网络系统设计

255. 手机的手机号码、国际用户识别码等信息会始终存储在（ ）。

A. 归属位置寄存器

B.基站控制器

C.移动网关

D.移动交换机

256. 蓝牙传输技术通过无线电波作为载波，覆盖范围约为（ ）。

A. 10m

B.1m

C.100m

D.15m

257. （ ）是计算机网络与无线通信技术相结合的产物，是“最后一百米”的固定无线接入解决方案，是实现移动计算机网络的关键技术之一。

A. 无线市话系统

B.无线局域网

C.GSM

D.WCDMA

258. 在设立基站时，不需要考虑的因素为（ ）。

A. 基站的位置

B.天线的高度

C.基站的发射功率

D.越区切换方法

259. 物联网技术是基于射频识别技术发展起来的新兴产业， 射频识别技术主要是基于（ ）方式进行信息传输的呢.

A. 声波

B.电场和磁场

C.双绞线

D.同轴电缆

260. 以下关于无线传感器网络节点定位技术的描述中，错误的是（ ）。

A. 位置信息是事件位置报告、目标跟踪、地理路由、网络管理等系统功能的

B.利用节点位置信息，实现按互联网最短路径优先协议的路由

C.根据节点位置信息构建网络拓扑图，实时统计网络覆盖情况

D.用于目标跟踪，实时监视目标的行动路线，预测目标的前进轨迹

261. GPS 系统的宇宙空间部分由（ ）颗人造卫星构成。

A. 24

B.23

C.21

D.18

262. 以下关于遥感技术的描述中，错误的是（ ）。

A. 遥感观测平台越接近于被测物体，则遥感的精度越好

B.遥感的平流层运载平台的发展趋势是无人化

C.遥感卫星都是地球同步轨道卫星

D.遥感运载平台主要是卫星、飞机、气球等人造飞行物

263. GPS接收机硬件一般由（ ）、天线和电源组成。

A. 敏感元件

B.转换元件

C.传感器

D.主机

264. （ ）研制制造庞大的GPS系统的根本目的是为了满足其海陆空三军的军事需要，掌握能在世界范围内实时精确快速定位和导航的高端技术。

A. 中国

B.美国

C.德国

D.日本

265. 以下有关基于Wi-Fi的定位技术的描述中，错误的是（ ）。

A. 即使不能利用某个AP接入网络，也可以利用其进行定位

B.终端必须能够进行数据通信

C.在同时收到多个AP的信号时，还可以进一步利用信号的强度来增加定位精度

D.主要通过利用AP的IP地址来进行定位

266. 以下有关无线传感器网络距离无关的定位算法的描述中，错误的是（ ）。

A. 定位的精度相对基于距离的定位算法较低

B.对节点的硬件需求相对基于距离的定位算法较低

C.需要的信标节点数量相对基于距离的定位算法较少

D.当有精确的距离信息可以利用时，可以得到较高的定位精度

267. 以下有关电子地图的描述中，错误的是（ ）。

A. 电子地图的多级比例尺之间可以互相转换

B.电子地图具有查询、检索和分析功能

C.GIS是电子地图的主要数据源

D.电子地图具有良好的用户界面

268. 以下场景中，最不适合使用无线传感器网络进行定位的是（ ）。

A. 观测森林公园中野生动物的生活状况

B.监测战场雷区中地雷的工作情况

C.在拥挤的酒吧中找到同伴

D.在电影院中提供带位服务

269. 使用交互式的和可视化的技术，对数据进行探索属于数据挖掘的哪一类任务（ ）。

A. 探索性数据分析

B.建模描述

C.预测建模

D.寻找模式和规则

270. 以下有关无线传感器网络基于距离的定位算法的描述中，错误的是（ ）。

A. 在测距阶段，首先测量到邻近信标节点的距离或角度

B.在定位阶段，可以利用三角测量法计算未知节点的坐标

C.在修正阶段，对求得的节点的坐标进行求精

D.对节点的硬件需求相对距离无关的定位算法较高

271. 以下有关无线传感器网络定位信息用途的描述中，错误的是（ ）。

A. 实现按互联网最短路径优先协议的路由

B.报告事件发生的地点

C.预测目标的前进轨迹

D.实时统计网络覆盖情况

272. 以下有关移动通信定位技术的描述中，错误的是（ ）。

A. 在室内和室外环境中均可以使用

B.单基站定位方法中使用小区中心点的坐标标识手机的当前位置

C.基于距离的定位方法的精度会受到多径效应的影响

D.使用基于入射角度的定位方法时，对手机使用的天线没有特殊要求

273. 以下有关无线传感器网络定位算法的描述中，错误的是（ ）。

A. 根据节点是否已知自身的位置，可以将传感器节点分为信标节点和未知节点

B.信标节点在网络节点中所占的比例很小

C.任何一个节点，既可以作为信标节点又可以作为未知节点

D.要求定位算法要简单、低能耗和可靠

274. 以下定位技术中，最适合应用于教室自动点名系统的是（ ）。

A. A-GPS

B.基于Wi-Fi的定位技术

C.基于RFID的定位技术

D.多基站定位技术

275. 以下关于全球定位系统的描述中，错误的是（ ）。

A. 卫星可以随时获取被测物体的位置信息

B.可以测定被测物体的三维位置信息

C.测量的过程是在被测物体而不是卫星上实现

D.可以为设备提供工作时钟

276. 以下关于现代遥感技术特点的描述中，错误的是（ ）。

A. 现代遥感技术主要是指航空航天遥感技术

B.通过遥感飞机和遥感卫星的遥感遥测，将地球任何一个地点景观实地拍摄下来

C.资源、气象、海洋、环境卫星、航空遥感与灾害监测小卫星群构成了对地观测体系

D.航天遥感系统是由运载平台、无线传感器网络与数据处理系统组成

277. PDF417条码由（ ）个条和4个空共17个模块构成，所以称为PDF417条码。

A. 4

B.5

C.6

D.7

278. 迄今为止最经济实用的一种自动识别技术是（ ）。

A. 条形码识别技术

B.语音识别技术

C.生物识别技术

D.IC 卡识别技术

279. 不是国际上实际使用的不停车收费系统标签频率的为（ ）。

A. 2.4MHz

B.13.56MHz

C.910MHz

D.5.8GHz

280. 应用于环境监测的物联网中的节点一般都采用（ ）供电。

A. 电池

B.太阳能

C.风能

D.输电线

281. 通过智能探测系统，引导司机停车，解决的问题是（ ）。

A. 停车诱导系统

B.实时交通信息服务

C.智能交通管理系统

D.车载网络

282. 下面哪一选项描述的不是智能电网（ ）。

A. 发展智能电网，更多地使用电力代替其他能源，是一种“低碳”的表现

B.将家中的整个用电系统连成一体，一个普通的家庭就能用上“自家产的电”

C.家中空调能够感应外部温度自动开关，并能在自动调整室内温度

D.通过先进的传感和测量技术、先进的设备技术、控制方法以及先进的决策支持系统技

283. 智慧城市是（ ）与（ ）相结合的产物。

A. 数字乡村 物联网

B.数字城市 互联网

C.数字城市 物联网

D.数字乡村 局域网

284. PDF417条码由4个条和4个空共（ ）个模块构成，所以称为PDF417条码。

A. 14

B.15

C.16

D.17

285. 二维码目前不能表示的数据类型（ ）。

A. 文字

B.数字

C.二进制

D.视频

286. 安防和可视对讲集成管理：通过与可视对讲和安防系统的集成，将进行（ ）完美结合，通过一块触摸屏即可实现对智能家居系统设备进行控制。

A. 可视对讲和智能安防

B.可视对讲和遥感遥控

C.家居控制和遥感遥控

D.家居控制和可视对讲

287. 机器人中的皮肤采用的是（ ）。

A. 气体传感器

B.味觉传感器

C.光电传感器

D.温度传感器

288. 小王自驾车到一座陌生的城市出差，则对他来说可能最为有用的是（ ）。

A. 停车诱导系统

B.实时交通信息服务

C.智能交通管理系统

D.车载网络

289. 对以下哪个列举中的物联网来说，安全是一个非常紧要的问题？ （ ）

A. 小区无线安防网络

B.环境监测

C.森林防火

D.侯鸟迁徙跟踪

290. 平城市的概念框架包括哪些？（ ） ①涵盖突发事件管理全生命周期的整体公共安全管理，事发前对各种风险隐患的日常监测监控和预防 ②事发时对突发公共事件相对集中的接报、预警 ③事发后对相关应急政府职能部门的同意调度，协同指挥，智能辅助决策支持 ④相关行业应急信息资源整合共享等

A. ①②③④

B.①②③

C.①②④

D.①③④

291. （ ）抗损性强、可折叠、可局部穿孔、可局部切割。

A. 二维条码

B.磁卡

C.IC 卡

D.光卡

292. 智能农业在（ ）领域的应用，避免了自然环境和气候的影响，减少了病虫危害，实现了作物的优质、高产和无公害生产。

A. 智能温室

B.节水灌溉

C.智能化培育控制

D.水产养殖环境监控

293. 中国实际应用的ETC系统主要采用（ ）。

A. 超高频无源电子标签

B.高频有源RFID标签

C.UHF有源电子标签

D.蓝牙标签

294. 目前ETC系统一般可以采用（ ）标签。

A. UHF无源电子标签

B.HF无源电子标签

C.13.56MHz有源RFID标签

D.UHF有源电子标签

295. 智能交通（Intelligent Transportation System，ITS）的目标是实现（ ）。

A. 公路交通智能化

B.铁路交通智能化

C.公共交通智能化

D.航空运输智能化

296. 车内组网采用（ ）来实现多个异构网络之间的网络协议格式转换。

A. 网关

B.协调器

C.交换机

D.车内网路由器

297. 09年10月，由（ ）研发的第一个“未来商店”在上海南京路步行街世博特许商品旗舰店的六楼商场正式投入运营。

A. 上海复旦大学

B.上海同济大学

C.上海交通大学

D.上海理工大学

298. （ ）的使用既方便了驾驶员，又可以改善城市交通状态与市容环境，对增强城市市中心区与商业区的经济活力有着重要的作用。

A. 车载网

B.不停车收费系统

C.停车诱导系统

D.交通信号灯

299. 物联网远程医疗的核心部件与传统远程医疗的差别是在病人身边增设了（ ）。

A. 射频设别设备

B.无线传感网络

C.全球定位系统定位

D.移动网络

300. 相比传统的医院信息系统，基于物联网的智慧医疗的网络连接方式以（ ）为主。

A. 移动传输

B.路由传输

C.无线传输

D.有线传输

301. 智能物流的首要特征是（ ），理论基础是人工智能技术。

A. 高效

B.精准

C.安全

D.智能化

302. 采用条码技术误码率为（ ）。

A. 低于十万分之一

B.低于百万分之一

C.低于千万分之一

D.低于万万分之一

303. 不属于车道偏离警告系统和盲点探测系统使用的传感器是（ ）。

A. 雷达

B.红外线

C.光学图像传感器

D.轮速传感器

304. 智能物流的主要特点为：（ ）、协同与智能。

A. 科学

B.高效

C.精准

D.安全

305. 车辆智能驾驶应用方面的研究主要表现在（ ）、车辆辅助驾驶与车辆自动化系统三个方面。

A. 车辆碰撞预警

B.车辆安全预警

C.车道偏离预警

D.行人检测与报警

306. 智能电网的特点包括（ ）、安全运行能力、兼容能力、互动能力及优化管理能力。

A. 电力保障能力

B.远程控制能力

C.自愈能力

D.发电能力

307. 智能建筑管理系统必须以系统一体化，功能一体化，（ ）和软件界面一体化等多种集成技术为基础。

A. 构架一体化

B.管理一体化

C.服务一体化

D.网络一体化

308. 迄今为止最经济实用的一种自动识别技术是（ ）。

A. 条形码识别技术

B.语音识别技术

C.生物识别技术

D.IC 卡识别技术

309. 有几栋建筑物，周围还有其他电力电缆，若需要将建筑物连接起来构成骨干型园区网，则需要采用（ ）比较合适。

A. 非屏蔽双绞线

B.屏蔽双绞线

C.同轴电缆

D.光缆

310. RFID将在大型连锁零售企业的物流系统中得到推广应用，分公司、仓库、配送中心在整个网络系统的结构中属于（ ）。

A. 接入层

B.汇聚层

C.应用层

D.网络层

311. 不属于汽车行驶方向的传感器是（ ）。

A. 罗盘传感器

B.车速传感器

C.轮速传感器

D.方向盘转角传感器

312. 智能巡检系统主要由三大模块组成：（ ）、参数记录、数据上传。

A. 参数获取

B.数据采集

C.网络传输

D.射频识别

313. 哪种不是 PDF417 提供的数据组合模式。（ ）

A. 文本组合模式

B.字节组合模式

C.数字组合模式

D.图像组合模式

314. 哪类安全是指人民大众的生命、健康和财产安全，它包括自然灾害（如地震、洪涝等），技术灾害（如交通事故、火灾、爆炸等），社会灾害（如骚乱、恐怖主义袭击等）和公共卫生事件（如食品、药品安全和突发疫情等）等几个方面。（ ）

A. 社会安全

B.公共安全

C.国家安全

D.网络安全

315. 以下哪个不是物联网的应用模式（ ）。

A. 政府客户的数据采集和动态监测类应用

B.行业或企业客户的数据采集和动态监测类应用

C.行业或企业客户的购买数据分析类应用

D.个人用户的智能控制类应用

316. 智能变电站应该具备自动、互联与（ ）的特征。

A. 智能

B.先进

C.合理

D.可发展

317. 下列不属于物联网技术在智能电网中的应用的是（ ）。

A. 利用物联网技术实现按需发电，避免电力浪费

B.利用物联网技术保证输电安全

C.利用物联网技术解决电力短缺问题

D.利用物联网技术对电力设备状态进行实时监测

318. 以下哪个不是物联网的应用模式（ ）。

A. 政府客户的数据采集和动态监测类应用

B.行业或企业客户的数据采集和动态监测类应用

C.行业或企业客户的购买数据分析类应用

D.个人用户的智能控制类应用

319. 矩阵式二维条码有（ ）。

A. PDF417

B.CODE49

C.CODE 16K

D.QR Code

320. 智慧城市是与相结合的产物。（ ）。

A. 数字乡村物联网

B.数字城市互联网

C.数字城市物联网

D.数字乡村局域网

321. 物联网通过（ ）来指挥物流的快速流动，加快资金流的周转，使企业从中获取更大的经济利益。

A. 管理人员

B.信息流

C.准确配送

D.快速运输

322. 以下不属于自动识别技术的是（ ）。

A. 语音识别

B.虹膜识别

C.指纹识别

D.蓝牙识别

323. 节点节省能量的最主要方式是（ ）。

A. 休眠机制

B.拒绝通信

C.停止采集数据

D.关机计算

324. RFID标签中存储了物体的信息，通过（ ）将它们存储的数据传送到RFID应用系统中。

A. 有线信道

B.无线信道

C.ETC

D.互联网

325. 对奠定互联网发展基础起到重大作用的网络是（ ）。

A. INTERNET

B.CNNET

C.NSFNET

D.ARPANET

326. 以下关于物联网特点的描述中，错误的是（ ）。

A. 物联网不是互联网概念、技术与应用的简单扩展

B.物联网与互联网在基础设施上没有重合

C.物联网的主要特征是：全面感知、可靠传输、智能处理

D.物联网计算机模式可以提高人类的生产力、效率和效益

327. 以下关于CPS特点的描述中，错误的是（ ）。

A. CPS是“人、机、物”深度融合的系统

B.CPS是环境感知、嵌入式计算、网络通信深度融合的系统

C.CPS是“３C”与物理设备深度融合的系统

D.这里的“３C”是指：computation、Communication和Cyber

328. 物联网的核心和基础是（ ）。

A. 无线通信网

B.传感器网络

C.互联网

D.有线通信网

329. 下列哪项不是物联网体系构架原则（ ）。

A. 多样性原则

B.时空性原则

C.安全性原则

D.复杂性原则

330. 《Internet of Things , IOT 》年度报告没有包括内容是（ ）。

A. 介绍了某些国家的案例，提出了“物联网时代”的构想

B.描述了小到钥匙，大到楼房，嵌入RFID或传感器芯片就形成无所不在的物联网

C.物联网可以实现人和物在任何时间、任何地点方便地实现信息交互

D.提出了RFID或传感器芯片互联的通信协议标准

331. 物联网的核心技术是（ ）

A. 射频识别

B.集成电路

C.无线电

D.操作系统

332. 下列哪项不是物联网的数据管理系统结构？（ ）

A. 集中式结构

B.分布式结构和半分布式结构

C.星形式结构

D.层次式结构

333. 物联网的（ ）主要完成数据的管理和数据的处理，并将这些数据与各行业应用的结合。

A. 感知层

B.网络层

C.应用层

D.接入层

334. 以下不属于无源RFID标签组成部分的是（ ）。

A. 控制模块

B.通信模块

C.存储器

D.天线

335. 信息安全服务提供商属于物联网产业链中的（ ）产业。

A. 上游

B.中游

C.下游

D.都不是

336. 以下关于无线传感器网络数据分布式存储特点的描述中，错误的是（ ）。

A. 分布式存储方式中节点分为中继节点、存储节点与汇聚节点

B.中继节点只能感知和传递数据，不能存储数据

C.数据就存储在存储节点之中

D.汇聚节点将查询命令分发到网络之中，中继节点负责回复查询结果

337. 以下关于网络攻击取证技术的描述中，错误的是（ ）。

A. 对计算机犯罪的行为进行分析，以确定罪犯与犯罪的电子证据

B.对受侵犯的计算机、网络设备与系统进行扫描与破解，对入侵的过程进行重构

C.电子证据的特点是表现形式的多样性、准确性、不易修改性

D.电子证据必须可信、准确、完整，符合法律法规，并能够被法庭接受

338. IPv6协议在（ ）与安全性方面优于IPv4。

A. 核心交换

B.流量均衡

C.转发交换

D.地址空间

339. 工业和信息化部于2011年11月28日发布了（ ），对我国物联网产业作出了规划。

A. 《物联网“十二五”发展规划》

B.《基于IP的泛在传感网基础设施建设规划》

C.《未来之路》

D.《物联网发展规划》

340. 被称为世界信息产业第三次浪潮的是（ ）。

A. 计算机

B.传感网

C.物联网

D.互联网

341. 三层结构类型的物联网不包括（ ）。

A. 感知层

B.网络层

C.应用层

D.会话层

342. 物联网的（ ）主要完成信息的采集、转换和收集。

A. 感知层

B.网络层

C.应用层

D.接入层

343. 以下关于物联网安全体系结构研究的描述中，错误的是（ ）。

A. 研究内容包括网络安全威胁分析、安全模型与体系、系统安全评估标准和方法

B.根据对物联网信息安全威胁的因素，确定受保护网络的信息资源与策略

C.对互联网DDos攻击者、目的与手段、造成后果的分析，提出网络安全解决方案

D.评价实际物联网网络安全状况，提出改善物联网信息安全的措施

344. 以下关于物联网感知层的描述中，错误的是（ ）。

A. 感知层是物联网的基础，是联系物理世界与虚拟信息世界的纽带

B.能够自动感知外部环境信息的设备包括：RFID、传感器、GPS、智能测控设备等

C.智能物体可以具备感知能力，而不具备控制能力

D.智能传感器节点必须同时具备感知、控制能力，同时具备适应周边环境的运动能力

345. 以下关于互联网对物联网发展影响的描述中，错误的是（ ）。

A. 物联网就是下一代的互联网

B.强烈的社会需求也为物理世界与信息时间的融合提供了原动力

C.物联网向感知设备的多样化、网络多样化与感控结合多样化的方向发展

D.物联网使传统上分离的物理世界与信息世界实现了互联与融合

346. 以下关于物联网的信息安全研究的描述中，错误的是（ ）。

A. 感知层安全涉及访问控制、信任机制、数据加密、入侵检测与入侵容错机制

B.传输层安全涉及安全传输、防火墙、入侵检测、入侵保护技术等

C.数据处理层安全涉及TCP/UDP协议的安全问题

D.应用层安全涉及数字签名、内容审计、访问控制、数据备份与恢复及隐私保护

347. 以下关于物联网信息安全特点的描述中，错误的是（ ）。

A. 物联网会遇到比互联网更加严峻的信息安全的威胁、考验与挑战

B.近年来网络安全威胁总体趋势是趋利性

C.网络罪犯正逐步形成黑色产业链，网络攻击日趋专业化和商业化

D.物联网信息安全技术可以保证物联网的安全

348. 物联网（ ）可以进一步分为管理服务层与行业应用层。

A. 汇聚层

B.核心交换层

C.应用层

D.接入层

349. 服务管理层为（ ）提供网络管理与安全服务。

A. 汇聚层

B.行业应用层

C.核心交换层

D.接入层

350. 以下关于网络安全防护技术包含内容的描述中，错误的是（ ）。

A. 防火墙

B.数字签名

C.防病毒

D.入侵检测

351. 物联网中要实现全球范围智能物体之间的互联与通信就必须解决智能物体（ ）问题。

A. 标签

B.标识

C.名称

D.嵌入

352. .以下关于密码体制概念的描述中，错误的是（ ）。

A. 伪装明文的操作称为加密，加密时所使用的信息变换规则称为加密算法。解密时所采用的信息变换规则称作解密算法。

B.两个基本构成要素是：加密算法与解密算法

C.加密是将明文伪装成密文，以隐藏它的真实内容

D.解密是从密文中恢复出明文的过程

353. 以下关于安全审计特征的描述中，错误的是（ ）。

A. 对用户使用网络和计算机的所有活动记录分析、审查和发现问题的重要的手段

B.网络安全审计的功能包括自动响应、事件生成、分析、预览、事件存储、事件选择等

C.目前大多数操作系统不提供日志功能

D.安全审计是物联网应用系统保护数据安全的重大研究课题

354. 以下关于防火墙特征的描述中，错误的是（ ）。

A. 在网络之间执行控制策略的软件

B.保护内部网里的资源不被外部非授权用户使用

C.检查所有进出内部网络的数据包的合法性，判断是否会对网络安全构成威胁

D.为内部网络建立安全边界

355. 提出利用射频标签（RFID）、互联网，构建物联网的概念与解决方案的研究机构是（ ）。

A. 欧盟委员会

B.ITU

C.Auto-ID实验室

D.NII

356. 作为我国战略性新兴产业之一，物联网具有高度的（ ）和技术渗透性。

A. 产业关联性

B.集成与软件开发性

C.应用服务性

D.相互促进性

357. 物联网作为一种集成创新类的技术，它预示着（ ）技术将会在更多的领域、更深层次的应用，预示着信息技术将会在人类社会发展中发挥更为重要的作用。

A. 电信网络

B.计算机网络

C.移动网络

D.电话网络

358. （ ）的研究方法与研究成果，对于物联网技术的研究与应用有着重要的借鉴与启示作用。

A. 移动计算

B.普适计算

C.信息计算

D.计算机计算

359. 物联网应用层中行业应用层的主要组成部分是（ ）。

A. 汇聚层协议

B.应用层协议

C.管理服务层协议

D.接入层协议

360. 管理服务层的智能数据处理与（ ）为物联网智能服务提供了技术支撑。

A. 智能决策

B.智能分析

C.智能预测

D.智能查询

361. 面对物联网的海量数据，人们必须借助（ ）的帮助才能获得相关的知识。

A. 计算机

B.社会调查

C.图书馆

D.书本知识

362. 以下关于物联网接入层的描述中，错误的是（ ）。

A. 物联网接入层相当于计算机网络OSI参考模型中的物理层与数据链路层

B.RFID标签、传感器与接入层设备构成了物联网感知网络的基本单元

C.RFID接入层采取“一跳”的无线方式传输

D.无线传感器网络的接入层同样也是采用一跳的无线传输方式

363. 以下关于物联网体系结构特点的描述中，错误的是（ ）。

A. 物联网的一个特点是：网络的异构性、规模的差异性和接入的多样性

B.物联网传输网不可以采用互联网中的虚拟专网（VPN）结构

C.物联网可采用移动通信网络、无线局域网、无线自组网、或多种异构网络互联的结构

D.物联网网络结构可以分为：感知层、传输层与应用层

364. 以下关于物联网传输层的描述中，错误的是（ ）。

A. 物联网传输层也叫做“网络层”

B.为应用层计算机进程通信提供数据传输服务的部分都叫做“传输网”

C.互联的广域网、城域网、局域网与个人区域网不属于传输网的范畴

D.研究物联网的体系结构可以借鉴互联网体系结构模型

365. 以下关于公钥基础设施概念的描述中，错误的是（ ）。

A. 为用户建立一个安全的物联网运行环境，使用户能够方便地使用数字签名技术

B.保证物联网上数据的机密性、完整性与不可抵赖性

C.PKI包括认证与注册认证中心、策略管理、密钥与证书管理、密钥备份与恢复等

D.PKI系统中的信息需要用户定期维护

366. 以下关于对RFID系统的攻击方法的描述中，错误的是（ ）。

A. 窃听与跟踪攻击

B.僵尸攻击

C.欺骗、重放与克隆攻击

D.干扰与拒绝服务攻击

367. 以下关于各类网络作用的描述中，错误的是（ ）。

A. 广域网的作用是扩大信息资源共享的范围

B.局域网进一步扩展了信息资源共享的深度

C.无线网络与无线个人区域网络增强了人类共享信息资源的灵活性

D.无线传感器网络已经成为移动通信网重要的支撑技术之一

368. 从数据获取角度，感知层的一个重要特点是（ ）。

A. 以软件为中心

B.以硬件为中心

C.以数据为中心

D.以感知为中心

369. 以下关于汇聚层功能的描述中，错误的是（ ）。

A. 汇接接入层有线接入的流量

B.对接入层进行数据分组传输的汇聚、转发与交换

C.根据接入层的用户流量，进行本地路由以及安全控制和地址转换等处理

D.根据处理结果把用户流量转发到核心交换层或在本地进行路由处理

370. 物联网网络体系结构模型可以参照（ ）参考模型。

A. SIO

B.OSI

C.ISO

D.IOS

371. 以下关于行业应用层的描述中，错误的是（ ）。

A. 行业应用层是由多样化、规模化的行业应用系统构成

B.为了保证物联网应用系统有条不紊地工作，就必须制定一系列应用层信息交互协议

C.行业应用层的主要组成部分是应用层协议

D.行业应用层协议是由E-Mail、Web、FTP、播客等协议组成

372. 以下关于物联网网络服务层的描述中，错误的是（ ）。

A. 物联网应用层可以进一步分为管理服务层与行业应用层

B.服务管理层通过中间件实现汇聚层与接入层之间无缝连接

C.服务管理层提供海量数据汇聚、存储、数据挖掘、智能数据处理与智能决策计算

D.服务管理层为行业应用层提供网络管理与安全服务

373. 以下关于IP网、IP专用网络与虚拟专网VPN的概念的描述中，错误的是（ ）。

A. 由于互联网遵循TCP／IP协议，因此有人将互联网简称为“IP网”

B.互联网可以简称为“IP网”，但是并不是“IP网”就是互联网

C.IP专网使用TCP/IP协议，但是与互联网无法实现物理隔离

D.VPN可以在多个汇聚层端口之间建立安全的通信“隧道”

374. 以下关于接入层网络技术类型的描述中，错误的是（ ）。

A. 接入层网络技术类型可以分为两类：无线接入与有线接入

B.无线接入主要有：802.15.4、6LowPAN、蓝牙、ZigBee与无线移动通信网的M2M

C.有线接入主要有：现场总线网接入、电力线接入、电视电缆与电话线接入

D.符合IEEE802.3标准的Ethernet局域网既可以提供有线接入，也可以提供无线接入

375. 以下关于物联网的智能物体的描述中，错误的是（ ）。

A. “智能物体”是对连接到物联网中的人与物的一种抽象

B.智能物体具有感知、通信与计算能力

C.要实现全球范围智能物体之间的互联与通信就必须解决智能物体标识问题

D.物联网中统一采用IPv6地址标识智能物体

376. 由于互联网遵循（ ）协议，因此有人将互联网简称为“IP网”。

A. FTP

B.DHCP

C.TCP/IP

D.DNS

377. 物联网的汇聚层根据（ ）的用户流量，进行本地路由，以及安全控制、地址转换等处理。

A. 汇聚层

B.行业应用层

C.核心交换层

D.接入层

378. 物联网中（ ）对接入层进行数据分组传输的汇聚、转发与交换。

A. 行业应用层

B.汇聚层

C.应用层

D.管理服务层

379. RFID接入层采取（ ）的无线方式传输。

A. 一跳

B.二跳

C.多跳

D.直接连接

380. 以下关于智能物体与嵌入式技术的关系的描述中，错误的是（ ）。

A. 智能物体应该是一种嵌入式电子设备

B.智能物体的感知、通信与计算能力的大小应该根据物联网应用系统的需求来确定

C.嵌入式电子设备可以是功能简单的RFID芯片，也可能是复杂的无线传感器节点

D.嵌入式电子设备可能使用简单的微处理器芯片和小存储器

381. 物联网强调通过人与人、人与物、物与物的互联，实现全面感知、可靠传输、（ ）。未来将会出现互联网与物联网并存的局面。

A. 信息融合

B.网络多样化

C.智能处理

D.自动获取

382. 和上一代的Wi-Fi技术标准相比，Wi-Fi6的数据传输速度提高了（）。

A. 0.1

B.0.2

C.0.3

D.0.4

383. 实现IP网与非IP网互联的网络设备是（ ）。

A. 路由器

B.网关

C.交换机

D.服务器

384. 国际标准化组织ISO为网络管理定义了故障管理、记账管理、配置管理、（ ）、性能管理功能。

A. 安全管理

B.数据管理

C.网络管理

D.规则管理

385. 普适计算的网络环境包括：电话网、互联网、各种无线网络、（ ）、电视网。

A. 广域网

B.移动通信网

C.无线自组网

D.局域网

386. 无线网络与（ ）增强了人类共享信息资源的灵活性。

A. 局域网

B.无线个人区域网络

C.城域网

D.广域网

387. 以下工作在OSI参考模型网络层的设备是（ ）。

A. 路由器

B.中继器

C.集线器

D.服务器

388. 以下关于网络的描述中错误的是（ ）。

A. 无线网络可以分为广域网、城域网、局域网与接入网

B.覆盖100–1000Km的网络称为广域网

C.覆盖10–100Km的网络称为城域网

D.覆盖10m–10Km的网络称为局域网

389. 以下关于计算机网络定义要点的描述中错误的是（ ）。

A. 互联的计算机系统是自治的系统

B.联网计算机之间的通信必须遵循TCP/IP协议

C.网络体系结构遵循分层结构模型

D.组建计算机网络的主要目的是实现计算机资源的共享

390. 以下关于互联网抽象研究方法的描述中，错误的是（ ）。

A. 互联网可以划分为边缘部分与核心交换部分

B.边缘部分的用户设备也称为端系统

C.端系统是由ISP组成

D.未来端系统可以扩展到物联网传感器节点、RFID节点与视频监控设备

391. 早期ARPANET中使用的IMP从功能上看，相当于目前广泛使用的（ ）。

A. 集线器

B.路由器

C.网关

D.基站

392. 计算机网络共享的资源是（ ）。

A. 计算机的软件、硬件与数据

B.Web服务器

C.计算机的文件与数据

D.路由器

393. 以下关于宽带城域网的描述中错误的是（ ）。

A. 互联网的核心技术是TCP/IP协议

B.网络层使用的是IP协议

C.IPv6协议被称为下一代的IP协议

D.移动通信网空中接口通信也使用IP协议

394. 以下关于广域网特征的描述中，错误的是（ ）。

A. 广域网是一般的公共数据网络

B.网络运营商需要按照合同的要求，为广域网用户提供电信级7×24小时服务

C.组成广域网的通信线路主要是长途电话线路

D.广域网研究的重点是宽带核心交换技术

395. 以下关于互联网网络结构特点的描述中，错误的是（ ）。

A. 大量的用户计算机通过局域网、电话交换网、移动通信接入本地的ISP或校园网

B.ISP、企业网或校园网汇聚到作为地区主干网的宽带城域网

C.宽带城域网通过城市宽带出口连接到国家或国际级主干网

D.主干网是由通过光纤连接不同地理位置的基站组成

396. （ ）是评价系统安全状态，分析攻击源、攻击类型与攻击危害，收集网络犯罪证据的技术。

A. 入侵检测

B.攻击检测

C.网络安全检测

D.病毒检测

397. 以下关于宽带城域网技术特征的描述中，错误的是（ ）。

A. 完善的光纤传输网是宽带城域网的基础

B.传统电信、有线电视与IP业务的融合成为宽带城域网的核心业务

C.移动通信基站与信道是宽带城域网的核心设备

D.扩大宽带接入的规模与服务质量是发展宽带城域网应用的关键

398. 以下关于ADSL接入技术特点的描述中，错误的是（ ）。

A. 数字用户线是指从用户家庭、办公室到本地电话交换中心的一对电话线

B.能够用数字用户线实现语音通话与上网的多种技术方案统称为“xDSL”

C.从互联网下载资源的信道称为上行信道

D.上行信道与下行信道宽带不对称的特点称为ADSL

399. 在WLAN中，下列（ ）方式是用于对无线数据进行加密的。

A. SSID 隐藏

B.MAC 地址过滤

C.WEP

D.802.1X

400. 静态路由描述正确的是（ ）。

A. 手工输入到路由表中且不会被路由协议更新

B.一旦网络发生变化就被重新计算更新

C.路由器出厂时就已经配置好的

D.通过其它路由协议学习到的

二、判断题

1. （ ）自动报警系统属于先进的公共交通系统。

2. （ ）RFID是物联网的灵魂。

3. （ ）物联网服务可以划分为行业服务和公众服务。

4. （ ）物联网环境支撑平台是根据用户所处的环境进行业务的适配和组合。

5. （ ）车域网是用户在基于汽车环境的背景下使用的网络。

6. （ ）MySQL是微软公司开发的数据库系统软件。

7. （ ）“智慧革命”以通信网为核心。

8. （ ）物联网行业服务通常是面向行业自身特有的需求，由行业系统内企业提供的服务。如智能电力、智能交通、智能环境等。

9. （ ）智慧医疗的关键技术是现代医学和通信技术的重要组成部分。

10. （ ）智能家居的核心特性是智能、低成本。

11. （ ）智能家居是物联网在个人用户的智能控制类应用。

12. （ ）PDA所使用的操作系统主要由Palm OS，Windows CE和EPOC，它是一个抢先式多任务并具有强大通信能力的Win32嵌入式操作系统。

13. （ ）手机二维码的只有只读应用方式。

14. （ ）智能家居是《物联网“十二五”发展规划》的九大重点应用领域之一。

15. （ ）美国联邦通信委员会为车辆与车辆、车辆与路边设施之间的专用短距离通信划分的频道为75MHz，最大传输距离1000米，传输速率高。

16. （ ）“坚强智能电网”是美国国家电网公司于2006年提出的概念。

17. （ ）目前，RFID电子机票的成本还高于纸制机票，在不远的将来成本降低后才能大量推广。

18. （ ）智能医疗可以采用无线传感器网络技术来进行健康监测。

19. （ ）FlexRay V2.0版采用IEEE802.11协议。

20. （ ）加速度传感器除了用于汽车的防碰撞，也可以用于安全气囊系统。

21（ ）物联网在智能电网中的作用包括全面的信息交互、深入的环境感知、智慧的信息处理。

22（ ）麦德龙是世界上最早宣布将RFID技术正式用与物流管理与零售的企业。

23（ ）IEEE802.11p和IEEE1069标准是车载网相关的两个协议标准。

24（ ）智能电网的目标是降低用户成本、提高效益。

25（ ）兼容能力是智能电网的主要特点之一。

26（ ）车辆摄像与牌照自动识别技术是ETC系统的有效补充。

27（ ）智能交通的目的是为了提高交通运输系统的安全性、可管理性、运输能力，增加国家的经济生产总值。

28（ ）海关与码头RFID车辆管理系统通过对出入关车辆统一登记管理，发放RFID标签，在出入关通道安装RFID读写器。这是典型的智能交通的运用。

29（ ）加利福尼亚大学的人体健康监测平台CustMed主要基于嵌入式技术。

30（ ）最新的车内网标准为CAN（Controller Area Network），最大传输率可达到10Mbps。

31（ ）ETC系统一般由车载RFID标签、收费口RFID读写器与后台计算机系统组成。

32（ ）IC卡数字电表很好的适应了智能电网的需要。

33（ ）射频识别仓库管理系统中，物资信息必须要工作人员手动设别、采集、记录。

34（ ）智能物流运行过程的实时监控和实时决策必须由综合业务数字网来支持。

35（ ）智能物流中“虚拟仓库”的概念需要由综合业务数字网技术来支持。

36（ ）智能纱布利用互联网技术准确检测和计算外科手术时使用的纱布，提高计数的准确性，确保患者安全。

37（ ）医院信息系统中住院管理子系统的功能主要包括：住院登记、病案编目、电子病历与病案流通管理、医务管理。

38（ ）医院信息系统中器材管理子系统的功能主要包括：申请预约管理、医疗器材管理、低值易耗品库房管理与消毒供应室管理。

39（ ）医院信息系统是现代化医院运营所必需的技术支撑环境和基础设施。

40（ ）远程医疗可以实现坐在家里通过电脑上网就能接受全国甚至全世界的专家会诊。

41（ ）医院信息系统的主要功能有分析医院事务和管理医院事务。

42（ ）物联网技术可以将医院管理、医疗保健、健康监控、医学教育与培训连接成一个有机的整体。

43（ ）VANET网络体系结构中车载单元与路旁单元之间，均采用DSRC公用的长距离频道通信，因此它们具备无线自组网的典型特征。

44（ ）VANET网络体系结构中的路旁单元（RSU）具有与车载单元（OBU）进行无线通信，完成数据接收、处理与发布的功能。

45（ ）VANET网络体系结构中的路旁单元（RSU）是安装在道路两旁的，是不停运动的。

46（ ）VANET网络体系结构是由车载单元（OBU）与路旁单元（RSU）组成。

47（ ）ETC系统使用的是低频与超声波的有源RFID标签。

48（ ）便捷的交通不是IBM公司在对智慧地球概念中总结出智能交通的重要特点。

49（ ）智能变电站必须要有人值守，查看参数变化。

50（ ）输电线路状态的在线自动监测是物联网在智能物流中一个重要应用之一。

51（ ）智能交通属于物联网的物流领域的应用。

52（ ）智能交通系统（ITS）可以处理路灯故障。

53（ ）不停车收费系统仅应用于高速公路自动收费和城市道路收费之中。

54（ ）我国的北斗系统除定位外还具有短报文服务的功能。

55（ ）从层次维度看，物联网包括感知层、网络层、应用层。感知层负责采集信息，网络层负责传输信息，应用层负责实现智能化。

56（ ）行业应用层协议是由E-Mail、Web、FTP等协议组成。

57（ ）“智能物体”是对连接到物联网中的人与物的一种抽象。

58（ ）物联网中统一采用IPv6地址标识智能物体。

59（ ）物联网与互联网在基础设施上没有重合。

60（ ）物联网其实就是互联网概念、技术与应用的简单扩展。

61（ ）物联网并没有使传统上分离的物理世界与信息世界实现互联与融合。

62（ ）无线传感器网络已经成为移动通信网重要的支撑技术之一。

63（ ）无线网络与无线个人区域网络增强了人类共享信息资源的灵活性。

64（ ）广域网的作用是扩大信息社会中资源共享的范围。

65（ ）《Internet of Things，IOT》年度报告中，提出了RFID或传感器芯片互联的通信协议标准。

66（ ）不同的物联网应用系统可以制定相同的应用层协议。

67（ ）中间件软件技术是支持物联网应用的最重要的技术。

68（ ）物联网的应用层可以进一步分为管理服务层与行业应用层。管理服务层位于传输层与行业应用层之间。

69（ ）目前，物联网研究的非IP网主要是指移动通信网（2G/3G/4G）传输网与专用无线通信网。

70（ ）传感器节点虽然是一种微型嵌入式系统，但节点的微处理的计算能力强，只是存储器容量比较小。

71（ ）对传感器节点最主要的限制是节点携带的电池能量有限。

72（ ）一般情况下，无线传感器节点的位置不能预先精确设定，但节点之间的相互邻居关系可以预先知道

73（ ）物联网的智能物体具有感知、通信与计算能力。

74（ ）物联网不能提供所有对象在任何时间、任何地点的互联。

75（ ）物联网的目标是实现电脑世界与物理世界的融合。

76（ ）CPS（信息物理融合系统）是将计算和通信能力嵌入到传统的物理系统之中，将形成集成计算、通信与控制于一体的下一代智能系统。

77（ ）无线传感器网络规模与应用系统类型没有关系。

78（ ）应用系统体系结构是将一个大型的互联网应用系统分为网络应用与传输网两大部分，将为互联的计算机进程通信提供数据传输服务的部分叫做“传输网”。

79（ ）研究物联网的体系结构，有必要借鉴传感网层次结构研究中成熟的模型。

80（ ）由于物联网的网络规模、采用的传输技术差异很大，因此，在物联网传输层结构中引入了网络层、接入层、汇聚层与核心交换层分层结构，使得物联网体系结构具有更好的开放性与适应性。

81物联网信息开放平台：将各种信息和数据进行统一汇聚.整合.分类和交换，并在安全范围内开放给各种应用服务。（ ）

82物联网服务支撑平台：面向各种不同的泛在应用，提供综合的业务管理.计费结算.签约认证.安全控制.内容管理.统计分析等功能。（ ）

83物联网环境支撑平台：根据用户所处的环境进行业务的适配和组合。（ ）

84物联网应用层主要包含应用支撑子层和应用服务子层，在技术方面主要用于支撑信息的智能处理和开放的业务环境，以及各种行业和公众的具体应用。（ ）

85（ ）物联网是新一代信息技术，它与互联网没任何关系。

86（ ）物联网的价值在于物而不在于网。

87（ ）互联网和传感网是实现物联网的基础，泛在网是物联网的最终实现形式。

88（ ）3C技术是指Computer、Communication和Control（ ）。

89（ ）物联网应用层主要包含应用支撑子层和应用服务子层，在技术方面主要用于支撑信息的智能处理和开放的业务环境，以及各种行业和公众的具体应用。

90（ ）普适计算设备包括：计算机、智能手机、传感器、汽车、家电等能够联网的设备。

91（ ）1998年，美国麻省理工学院Auto-ID实验室的研究人员在成功地完成了产品电子代码（EPC）研究的基础上，提出了利用射频标签（RFID）、无线网络与互联网，构建物-物互联的物联网的概念与解决方案。

92（ ）信息安全技术属于物联网关键技术。

93（ ）智能数据处理技术和智能控制技术不是物联网关键技术。

94（ ）实现IP网与非IP网互联的网络设备是网关。

95（ ）对象名字服务（ONS）与互联网中的DNS服务功能类似。

96（ ）无线传感器网络是一种典型的无线自组网络。

97（ ）感知层设备包括自动感知设备和人工生成信息设备。

98（ ）我国政府高度重视物联网的研究与发展，提出了“感知中国”的战略构思。

99（ ）物联网作为一种新的计算模式将引起各国产业结构的变化，甚至造成国家之间竞争格局的变化。

100（ ）机密性是指保证网络中的数据不被非法截取或被非授权用户访问，保护敏感数据与隐私。

答案：

- 选择题

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | B | B | B | A | A | B | A | D | B |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| B | B | D | B | D | D | D | D | C | B |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| C | C | C | B | B | A | A | C | D | A |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| C | C | B | A | C | A | A | C | B | A |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| C | B | D | A | A | B | D | A | A | C |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| B | A | B | C | B | B | B | D | A | D |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| D | B | B | B | C | D | C | D | B | A |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| A | C | D | D | D | D | A | C | C | B |

| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | C | B | C | A | B | D | A | D | A |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| B | A | D | C | C | D | B | C | B | B |
| 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| A | C | A | C | A | C | D | D | A | D |
| 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
| C | A | C | C | B | B | B | C | D | B |
| 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 |
| B | D | A | D | C | B | C | B | B | D |
| 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |
| D | A | D | D | D | A | C | D | B | A |
| 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
| B | A | D | C | B | B | A | C | B | A |
| 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 |
| C | B | C | C | D | B | D | D | C | D |

| 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | C | C | D | B | D | C | D | C | D |
| 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 |
| C | B | D | D | D | C | C | B | B | A |
| 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 |
| C | A | A | B | C | D | C | C | B | A |
| 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 |
| B | C | A | A | B | D | A | A | B | C |
| 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 |
| C | C | D | C | A | D | C | B | C | B |
| 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 |
| C | B | C | D | B | C | A | A | A | B |
| 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 |
| D | B | C | A | B | A | C | D | D | A |
| 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 |
| A | B | D | C | C | C | C | D | B | C |

| 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | A | B | B | C | C | B | A | D | A |
| 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 |
| C | C | C | C | A | A | B | D | B | B |
| 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 |
| A | C | D | B | D | C | C | C | A | A |
| 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 |
| A | B | C | C | A | D | A | A | B | A |
| 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 |
| A | C | C | D | D | A | D | B | A | A |
| 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 |
| A | A | C | D | A | A | C | C | B | C |
| 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 |
| D | B | D | C | B | C | D | A | D | B |
| 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 |
| C | D | D | B | C | A | C | C | D | C |

| 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | D | A | B | D | B | D | C | D | D |
| 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 |
| A | C | C | A | C | D | C | D | A | C |
| 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 |
| D | A | C | C | A | C | D | C | B | B |
| 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 |
| B | B | C | A | C | A | B | B | B | A |
| 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 |
| A | D | B | C | D | B | D | C | A | B |
| 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 |
| D | B | C | D | D | C | D | B | A | A |
| 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 |
| C | D | B | A | B | B | A | A | B | C |
| 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 |
| B | A | D | C | D | A | C | C | C | A |

二、判断题

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| × | × | √ | √ | √ | × | × | √ | √ | × |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 |
| √ | √ | × | √ | × | × | × | √ | × | √ |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| √ | × | × | × | √ | √ | × | × | × | × |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| √ | × | × | × | × | × | × | × | √ | √ |

| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| × | √ | × | √ | × | √ | × | × | × | × |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| × | × | × | √ | √ | × | √ | × | × | × |

| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| × | × | √ | √ | × | × | × | √ | √ | × |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| √ | × | √ | × | × | √ | × | √ | × | × |

| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| √ | √ | √ | √ | × | × | √ | √ | √ | √ |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |