# 2024年江苏省南通市海安市职业技能系列赛

# 电工项目

# 技术文件

申报单位：江苏省海安市技工学校

2024年10月

| 审核单位（盖章） | 审核意见 | 负责人签字 |
| --- | --- | --- |
| 市技能鉴定中心 |  |  |

目   录

一、编制依据	1

二、技术描述	1

三、技术纲要	1

四、场地设施设备简述	2

五、技术团队组成人员	3

六、纪律要求	6

七、题库	8

附件1：理论题库	16

一、编制依据

依据《电工国家职业标准》，注重基本技能和专业化操作，注重操作过程和质量控制，注重安全生产以及职业道德和标准规范，体现现代技术，结合生产实际，考核综合能力，并对技能人才培养起到示范指导作用。

二、技术描述

## （一）赛项概要

本赛项所考核的对象为“电气控制电路的安装、编程、调试的电工工作人员”，所考核的主要内容包括：电工基本理论知识；电气元件的选择；电气元件的安装；电气控制电路的连接；电气控制电路的PLC控制实现

## （二）能力特征

本赛项参赛选手应具有较强的学习、表达、信息处理和沟通协调能力，具有一定的计算、解决问题和创新能力，具有电气控制系统安装、调试能力；具有PLC编程调试的实际应用能力。

三、技术纲要

## （一）赛制

本赛项采用“单人赛制”。

## （二）科目

本赛项设“理论知识”、“操作技能”2个项目；“理论知识”科目考核时长为60分钟、“操作技能”科目考核时长为180分钟；“理论知识”科目满分为100分、“操作技能”科目满分为100分；总成绩按“理论知识科目成绩*20%+操作技能成绩*80%”计算得出，满分为100分。

## （三）权重表

| 项目 | 权重（%） |
| --- | --- |
| 职业道德 | 5 |
| 基础知识 | 10 |
| 电气设备安装 | 10 |
| 电气回路连接 | 10 |
| 气动系统安装 | 10 |
| PLC编程 | 15 |
| 触摸屏 | 10 |
| 控制系统的调试 | 30 |

四、场地设施设备简述

## （一）场地规模

本赛项在江苏省南通中等专业学校举行，赛场占地总面积为400平方米，划分为“选手答题区、裁判人员工作区、技术支持人员工作区、仲裁人员工作区、医务人员工作区、志愿者工作区”6个区域。

（二）设施条件

| 序号 | 类别 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电力设施 | 三相5线商用电 |
| 2 | 照明设施 | 9-11W/M2标准 |
| 3 | 网络设施 | 千兆光纤 |

（三）设备条件

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 台式电脑 | 65台 |
| 2 | 高清晰摄像头 | 20只 |
| 3 | LY-235A考核装置 | 25套 |

- 元件清单

| 序号 | 名称 | 主要元件及规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLC | 主机：FX3U-48MR | 1 台 | 编程软件： GX Developer 8.86 |
| 2 | 变频器、电机 | 型号：E740，AC 380 V；输出功率≥0.75 kW； | 1 台 |  |
| 3 | 计算机 | CPU 频率≥1.0GHz； 内存≥512M； 硬盘容量≥40G | 1 台 | 计算机操作系统为 Windows7 32 位；10 显示器尺寸≥14 吋。 放置计算机主机和显示器的电 脑推车。 |
| 4 | 触摸屏 | 型号： TPC7062 TX（KX） | 1 个 | 触摸屏编程软件 MCGS 7.7 |
| 5 | 传感器 | 漫射型光电传感器 电感传感器 光纤传感器 光电传感器 | 1 套 | 传感器型号以赛前公布 的为准，数量根据机电 一体化设备工作需要由 命题专家确定。 |
| 6 | 皮带输送机 | 皮带宽度 49 mm，输送机长度 700 mm，带变速装置的三相交流异步 电动机与光电编码器(ZKT4808- 001G-500BZ3-12-24C)等 | 1 套 |  |
| 7 | 气动机械手 | 单出杆气缸，单出双杆气缸，旋 转气缸，气手指气缸、电磁换向 阀，磁性开关等 | 1 套 |  |
| 8 | 物件推送部 件 | 单出杆气缸，磁性开关，出料斜 槽，电磁换向阀等 | 1 套 |  |
| 9 | 气动元件模 块 | 1、双作用气缸 MAL-CA-32× 125-S-LB（含快速接头单向节流 阀、L 型支架、磁性开关及绑带） （2 只） 2、调压阀（SR200-08 带压力表） （1 只） 3、单气控二位五通阀 4A210-08 （2 只） 4 、 单 气 控 二 位 三 通 阀 3A210-08NO（2 只） 5 、 单 气 控 二 位 三 通 阀 3A210-08NC（2 只） 6、双气控二位三通阀 3A220-08 （3 只） 7、双气控二位五通阀 4A220-08 （5 只） 8、气控延时阀 XQ230650（常闭 式）（2 只） 9、梭阀 KV-06（2 只） 10、与阀 STH-01（2 只） 11、滚轮杠杆式机械阀 S3R-08 12 、 手 动 控 制 二 位 三 通 阀 MOV321PPL（2 只） 13、快速排气阀 QE01（2 个） 14、接头（根据阀接口确认，参 考型号 ACP6-02）（79 个） 15、消声器（根据阀接口确认， 参考型号 BSL-01）（23 个） 16、固定底座（定制，用于气缸 和滚轮杠杆式机械阀与桌面固 定）（8 只） 17、直通变径塑料转接头 PG6-4 （10 个） | 1 套 |  |
| 10 | 送料部件 | 24V 直流电机，圆盘，取料平台、 支架及检测传感器等 | 1 套 |  |
| 11 | 部件组装台 | 铝合金型材制作，1100×800× 700mm 1 张 | 1 套 |  |

五、技术团队组成人员

## （一）专家组

1.专家组长：林广生

2.专家组员：张建伟  邓卫斌

## （二）裁判组

1.裁判长: 韩爱军

2.裁判员：邵怀富、韦定华、张进军、柳继军、王鹏（5-7人）

六、纪律要求

## （一）通则

1.本赛项将严格遵守公平、公正、公开的原则，对出现的任何违规行为，一经查出严肃处理。

2.参与本赛项的所有人员应按规定的时间、地点、场次参加比赛，不得无故迟到、早退、缺席。

3.参与本赛项的所有人员应当佩带组委会配发的证件，服从组委会统一指挥，共同保证比赛顺利进行。

## （二）参赛选手

1.参赛选手需携带参赛证、身份证等证件进入赛场，并将手机关机。未带证件者，不得参赛。

2.参赛选手在比赛开始前30分钟进入比赛候考区，在现场工作人员引导下，进行赛前准备，检查并确认所需物品。

3.理论考试开始前15分钟，参赛选手凭证件进入规定考场，并将证件放在考桌左上角，以便监考人员查验。考试过程中，参赛选手应独立完成答题。

4.参赛选手必须按指定时间进入赛场，迟到30分钟者不得参加比赛。

### 5.裁判长宣布比赛开始，参赛选手方可答题，比赛开始计时。

6.裁判长宣布比赛结束，参赛选手应立即停止答题，不得以任何理由拖延竞赛时间，若提前结束比赛，应向裁判员举手示意，经裁判员同意后，视为提前结束比赛。

### 7.参赛人员应爱护赛场所有设施，自觉维持赛场环境卫生，

操作设备应谨慎，不得违章操作，如遇损坏、丢失等现象照价赔偿。

8.比赛过程中，参赛选手须严格遵守操作规程，确保人身及设备安全，并接受裁判员的监督和警示，出现设备故障等问题时，参赛选手应请裁判员对故障进行确认，对于因设备自身故障造成暂停和时间损失，该参赛选手的比赛时间酌情增补。

## （三）裁判人员

1.裁判人员在比赛前必须了解赛场情况、比赛规则及注意事项，不得泄露比赛的有关信息。

2.赛前裁判人员要集中学习有关文件，明确责任和分工，熟悉和掌握比赛的具体要求，严格遵守竞赛规则，做到评判公正，一视同仁。

3.裁判人员应在工作前30分钟到达比赛场地，佩戴好执裁证，将手机处于关闭状态。裁判员应仪表整洁，语言举止文明礼貌，服从裁判长的领导，遵守评判职业道德，文明评判。

4.参赛选手进入考场时，裁判人员要认真检查参赛选手的证件，确保无差错，发现与证件不符者，裁判人员有权制止本参赛选手进入考场。

5.裁判人员应严格遵守竞赛规则，认真执行竞赛项目的评分标准，以公平、公正、真实、一视同仁的原则，准确把握评分尺度，对在竞赛执裁过程中出现徇私舞弊的情况，一经查实，裁判长有权 取消其执裁资格，并报竞赛组委会备案。

6.裁判人员要严格执行比赛纪律，对选手的违规行为，进行严肃处理，并记录在案。对竞赛中出现的严重违纪和不安全行为

应及时警告，必要时可以终止比赛。

7.裁判人员在工作时要尊重参赛选手，与参赛选手交流时应注意方式，避免影响参赛选手情绪。

8.对于竞赛过程中出现的问题或争议，裁判人员不允许在选手面前进行争论，应及时向裁判长汇报，服从裁判长的裁决，避免与参 赛选手和相关人员发生争执，否则取消评判资格。

9、裁判人员要坚守岗位，不得擅自离开、闲聊，不得无故干扰选手竞赛，不得同参赛选手交谈与竞赛无关的话题、不得给予参赛选手任何竞赛规则范围内的提示，不得在执裁过程中接听任何电话。

10、裁判人员要认真执行各项规章制度，对在整个竞赛过程中未公平、公正，弄虚作假或者隐瞒事实不报的，将根据情节轻重予以处理。

七、题库

## （一）理论题库

- （见附件1）

- 技能样题

电 工 技 能 大 赛

样题

# 工

作

任

务

书

江苏·南通

2024年9月

本次组装与调试的机电一体化设备为分拣生产线。请你仔细阅读相关说明，理解应完成的工作任务与要求，在240 min内按要求完成指定的工作。

工作任务与要求

一、按任务书中图1组装设备。

二、根据控制要求连接电路。

1. 凡是你连接的导线，必须套上写有编号的编号管。交流电机金属外壳与变频器的接地极必须可靠接地。

2. 工作台上各传感器、电磁阀控制线圈、送料直流电机、警示灯的连接线，必须放入线槽内；为减小对控制信号的干扰，工作台上交流电机的连接线不能放入线槽。

三、按设备装置气动系统图（附页图号03）连接生产线设备气路，并满足图纸提出的技术要求。

四、请正确理解设备的调试、设备组装要求和故障状态处理等，编写设备的PLC控制程序和设置变频器的参数，根据题意完成人机界面的相关工作要求

注意：在使用计算机编写程序时，请你在D盘或E盘随时保存已编好的程序，保存的文件名为工位号+A（如3号工位文件名为“3A”）。

- 请你调整传感器的位置和灵敏度，调整机械部件的位置，完成生产线设备的整体调试，使生产线设备能按照要求完成任务。

分拣生产线说明

分拣生产线是对金属件、白色塑料件和黑色塑料件三种工件进行加工分拣的机电一体化设备。设备组成及各部件名称如图1所示。

60

300

图1 分拣生产线部件组装图与各部件的名称

分拣生产线设备有“调试”和“生产”两种模式。转换开关SA1转到左边，设备处于“调试”模式；转换开关SA1转到右边，设备处于“运行”模式。生产模式共有两种工作方式，SA2转到左边为工作方式一，SA2转到右边为工作方式二。无论设备工作在哪种模式，按下急停按钮，设备立刻停止工作，确保安全。

# 一、设备的初始位置

启动前，设备的运动部件必须在规定的位置，这些位置称作初始位置。有关部件的初始位置是：机械手的悬臂靠在左限位置，手臂气缸的活塞杆缩回，悬臂气缸缩回，手指松开，位置A、B、C的气缸活塞杆缩回，接料盘、皮带输送机的拖动电动机不转动。

开机后绿色警示灯闪亮，指示接通电源。如果设备不在初始位置，红色警示灯闪亮，如果设备在初始位置，红色警示灯熄灭，请自行选择一种复位方式进行复位，使设备处于初始位置。

# 二、调试模式

设备在投入运行前必须经过调试，检查各运动元件或部件是否能正常工作，以确保生产过程中的设备能可靠运行。将转换开关SA1转到左边，指示灯HL1常亮，提示设备处于“调试”模式。通过按钮盒对应的按钮或人机界面上对应的按钮进行调试操作。

## 1．送料直流电机调试

要求送料直流电机启动后没有卡阻、转速异常或不转等情况。

按下触摸屏调试界面上的【直流电机】，送料直流电机转动，释放触摸屏调试界面上的【直流电机】，送料直流电机停止，如此反复的按下和释放按钮，可调试送料直流电机的运行。

## 2．机械手调试

要求各气缸活塞杆动作速度协调，无碰擦现象；每个气缸的磁性开关安装位置合理、信号准确；最后机械手停止在左限止位置，气动手指松开，其余各气缸活塞杆处于缩回状态。

按下触摸屏调试界面上的【机械手】，机械手悬臂气缸伸出，前限位传感器检测到信号→机械手手臂气缸下降，下限位传感器检测到信号→机械手手指气缸抓紧，抓紧限位传感器检测到信号→机械手手臂气缸上升，上限位传感器检测到信号→机械手手臂气缸缩回，后限位传感器检测到信号→机械手旋转气缸右转，右限位传感器检测到信号→机械手悬臂气缸伸出，前限位传感器检测到信号→机械手手臂气缸下降，下限位传感器检测到信号→机械手手指气缸松开，抓紧限位传感器检测到信号→机械手手臂气缸上升，上限位传感器检测到信号→机械手手臂气缸缩回，后限位传感器检测到信号→机械手旋转气缸左转，左限位传感器检测到信号，机械手停止。如此反复的按下触摸屏调试界面上的【机械手】，可调试各个气缸动作情况。

## 3．皮带输送机调试

要求皮带输送机在调试过程中不能有不转、打滑或跳动过大等异常情况。

按下触摸屏调试界面上的【皮带输送机】，皮带输送机的三相交流异步电动机以25Hz的频率正转（从A向C），4s后提速到35Hz，松开触摸屏调试界面上的【皮带输送机】，交流电机停止。如此反复按下按钮，可调试皮带输送机的运行。

## 4．推料气缸的调试

要求各气缸活塞杆动作速度协调，无碰擦现象；最后各个气缸活塞杆处于缩回状态。

按下触摸屏调试界面上的【推料气缸】，按A、B、C位置气缸活塞杆逐个伸出；松开触摸屏调试界面上的【推料气缸】，按C、B、A逐个回缩，如此反复按下按钮，可调试各个气缸动作情况。

# 三、运行模式

将转换开关SA1转到右边，指示灯HL2常亮，提示设备处于“运行”模式。

## 1.工作方式一

将转换开关SA2转到左边，按下设备启动按钮SB5，指示灯HL3以1HZ闪亮，指示设备处于“工作方式一”运行。人工从进料口放入工件，当皮带输送机进料口光电传感器检测到工件信号后，皮带输送机以35Hz由位置A向位置C的方向运行，运送工件到指定的位置进行分拣：

（1）I槽套件必须满足第一个是金属、第二个是白色、第三个是黑色的要求；

（2）Ⅱ槽为I槽套件不需要的白色塑料工件；

（3）Ⅲ槽为I槽套件不需要的黑色塑料工件；

（4）I槽套件不需要的金属工件机械手以合理地方式抓进处理盘。

在分拣过程中，按设备停止按钮SB6，设备完成当前元件分拣后停止。I槽完成一套的生产任务，设备自动停止。设备停止，指示灯HL3熄灭。

## 2.工作方式二

将转换开关SA2转到右边，按下设备启动按钮SB5，指示灯HL3以2HZ闪亮，指示设备处于“工作方式二”运行。人工从进料口放入工件，当皮带输送机进料口光电传感器检测到工件信号后，皮带输送机以25Hz由位置A向位置C的方向运行，运送工件到指定的位置进行分拣：

- I槽和处理盘进料套件必须满足触摸屏的设定要求；

（2）Ⅱ槽为I槽和处理盘套件不需要的白色塑料工件；

- Ⅲ槽为I槽和处理盘套件不需要的黑色塑料工件；

- I槽和处理盘套件不需要的金属工件需要合理地人工处理；

- 触摸屏设定I槽套件的工件数不超过3个；

- 触摸屏设定处理盘套件的工件数不超过2个；

- I槽和处理盘均需要的工件，I槽优先。

在分拣过程中，按设备停止按钮SB6，设备完成当前工件分拣后停止。I槽完成一套设定料并且接料盘进一套设定料，设备自动停止。设备停止，指示灯HL3熄灭。

# 四、触摸屏的制作

正确设置触摸屏与PLC的通信参数，保证触摸屏操作与统计。设备调试界面和运行界面分别如图2、图3和图4所示，其中触摸屏运行界面上需要统计I槽、Ⅱ槽、Ⅲ槽、接料盘在工作方式一或工作方式二的进料数，切换工作方式前需要将数据手动清零。工作方式二在运行界面二的数据设定区设定I槽和处理盘进料工件顺序和数量。

图2  设备调试界面

图3  运行界面一

图4  运行界面二

参考电路图：

FX3U

-48MR

- 附件1：理论题库（单项选择题337题、判断题163题）

- 一、单项选择题

- 爱岗敬业作为职业道德的重要内容，是指员工（ ）。

- A 热爱自己喜欢的岗位            B 热爱有钱的岗位

- C 强化职业责任                  D 不应多转行

正确答案：C

- 市场经济条件下，（ ）不违反职业道德规范中关于诚实守信的要求。

A 通过诚实合法劳动，实现利益最大化

B 打进对手内部，增强竞争优势

C 根据服务对象来决定是否遵守承诺

D 凡有利于增大企业利益的行为就做

正确答案：A

- 在企业的经济活动中，下列选项中的（ ）不是职业道德功能的表现。

A 激励作用          B 决策能力     C规范行为      D遵纪守法

正确答案：B

- （ ）是企业诚实守信的内在要求。

A 维护企业信誉           B 增加职工福利

C 注意经济效益           D开展员工培训

正确答案：A

## 5、下列选项中属于企业文化功能的是（ ）。

A 体育锻炼         B 整合功能	   C 歌舞娱乐     D社会交际

正确答案：B

## 6. 职业道德对企业起到（ ）的作用。

A 决定经济效益     B 促进决策科学化	  C 增强竞争力  D树立员工守业意识

正确答案：C

7. 下列选项中，关于职业道德与人的事业成功的关系的正确论述是（ ）。

A 职业道德是人事业成功的重要条件

B 职业道德水平高的人肯定能够取得事业的成功

C 缺乏职业道德的人更容易获得事业的成功

D 人的事业成功与否与职业道德无关

正确答案：A

8. 职业道德活动中，对客人做到（ ）是符合语言规范的具体要求的。

A 言语细致，反复介绍

B 语速要快，不浪费客人时间

C 用尊称，不用忌语

D 语气严肃，维护自尊

正确答案：C

## 9. 对待职业和岗位，（ ）并不是爱岗敬业所要求的。

A 树立职业理想             B 干一行爱一行专一行

C遵守企业的规章制度        D一职定终身，不改行

正确答案：D

## 10. 下列关于勤劳节俭的论述中，正确的选项是（ ）。

A 勤劳一定能使人致富          B 勤劳节俭有利于企业持续发展

C新时代需要巧干，不需要勤劳   D新时代需要创造，不需要节俭

正确答案：B

11. 部分电路欧姆定律反映了在（ ）的一段电路中，电流与这段电路两端的电压及电阻的关系。

A 含电源     B 不含电源       C含电源和负载       D不含电源和负载

正确答案：B

12. 电路的作用是实现能量的传输和转换. 信号的（ ）和处理。

A 连接        B传输             C控制            D传递

正确答案：D

13. （ ）的一端连在电路中的一点，另一端也同时连在另一点，使每个电阻两端都承受相同的电压，这种联结方式叫做电阻的并联。

A 两个相同电阻     B一大一小电阻        C几个相同大小的电阻    D几个电阻

正确答案：D

## 14. 电流流过负载时，负载将电能转换成（ ）。

A 机械能      B热能              C光能              D其他形式的能

正确答案：D

15. 电位是相对量，随参考点的改变而改变，而电压是（ ），不随参考点的改变而改变。

A 衡量        B变量        C绝对量             D相对量

正确答案：C

## 16. 磁场强度的方向和所在点的（ ）的方向一致。

A 磁通或磁通量          B 磁导率            C磁场强度     D磁感应强度

正确答案：D

## 17. 通电直导体在磁场中所受力方向，可以通过（ ）来判断。

A 右手定则，左手定则      B 楞次定律       C右手定则      D左手定则

正确答案：D

18. 当线圈中的磁通减小时，感应电流产生的磁通与原磁通方向（ ）。

A 正比         B 反比           C相反          D相同

正确答案：D

## 19. 正弦交流电常用的表达方法有（ ）

A 解析式表示法      B 波形图表示法           C相量表示法     D以上都是

正确答案：D

20. Y-△减压起动是指电动机起动时，把定子绕组联结成Y联结，以降低起动电压，限制起动电流。待电动机起动后，再把定子绕组改成（ ），使电动机全压运行。

A YY联结    B Y联结        C△△联结          D△联结

正确答案：D

21. 定子绕组串联电阻的减压起动是指电动机起动时，把电阻串联在电动机定子绕组与电源之间，通过电阻的（ ）作用来降低定子绕组上的起动电压。

A 截流            B分流          C分压         D截压

正确答案：C

22. 在供电为短路接地的电网系统中，人体触及外壳带电设备的一点同站立地面一点之间的电位差称为（ ）。

A 单相触电      B两相触电          C接触电压触电       D跨步电压触电

正确答案：C

23. （ ）的工频电流通过人体时，就会有生命危险。

A 0.1mA        B1mA        C15mA             D50mA

正确答案：B

## 24. 机床照明. 移动行灯等设备，使用的安全电压为（ ）。

A 9V         B12V             C24V           D36V

正确答案：D

## 25. 高压设备室内不得接近故障点（ ）以内。

A 1m        B2m            C3m              D4m

正确答案：D

## 26. 导通后二极管两端电压变化很小，锗管约为（ ）。

A 0.5V          B 0.7V           C0.3V            D0.1V

正确答案：C

## 27. 晶体管放大区的放大条件为（ ）。

A 发射结正偏，集电结反偏      B 发射结反偏或零偏，集电结反偏

C发射结和集电结正偏                D发射结和集电结反偏

正确答案：A

28. 稳压二极管虽然工作在反向击穿区，但只要（ ）不超过允许值PN结不会过热而损坏。

A 电压         B 反向电压          C电流           D反向电流

正确答案：D

## 29. 当锉刀拉回时，应（ ），以免磨钝锉齿或划伤工件表面。

A 轻轻划过      B 稍微抬起     C抬起     D拖回

正确答案：B

## 30. 用手电钻钻孔时，要带（ ）穿绝缘鞋。

A 口罩           B 帽子           C绝缘手套           D眼镜

正确答案：C

31. （ ）适用于狭长平面以及加工余量不大时的锉削。

A 顺向锉      B 交叉锉        C推锉        D曲面铿削

正确答案：C

## 32. 潮湿场所的电气设备使用时的安全电压为（ ）。

A 9V         B 12V            C24V              D36V

正确答案：D

## 33. 高压设备室外不得接近故障点（ ）以内。

A 5m              B 6m              C7m              D8m

正确答案：D

34. 凡工作地点狭窄. 工作人员活动困难，周围有大面积接地导体或金属构架，因而存在高度触电危险的环境以及特别的场所，则使用时的安全电压为（ ）。

A 9V           B 12V          C24V             D36V

正确答案：B

## 35. 下列污染形式中不属于生态破坏的是（ ）。

A 森林破坏           B 水土流失        C水源枯竭         D地面沉降

正确答案：D

## 36. 下列电磁污染形式不属于自然的电磁污染的是（ ）。

A 火山爆发       B 地震       C雷电       D射频电磁污染

正确答案：D

## 37. 下列电磁污染形式中不属于人为的电磁污染的是（ ）。

A 脉冲放电        B 电磁场           C射频电磁污染      D磁暴

正确答案：D

## 38. 噪声可分为气体动力噪声，（ ）和电磁噪声。

A 电力噪声        B 水噪声          C电气噪声          D机械噪声

正确答案：D

## 39. 收音机发出的交流声属于（ ）。

A 机械噪声        B 气体动力噪声            C电磁噪声       D电力噪声

正确答案：C

## 40. 下列控制声音传播的措施中（ ）不属于个人防护措施。

A 使用耳塞    B 使用耳罩          C使用耳棉      D使用隔声罩

正确答案：D

41. 岗位的质量要求，通常包括操作程序，工作内容，工艺规程及（ ）等。

A 工作计划      B 工作目的        C参数控制      D工作重点

正确答案：D

42. 对于每个职工来说，质量管理的主要内容有岗位的质量要求、 质量目标（ ）和质量责任等。

A 信息反馈      B 质量水平      C质量记录       D质量保证措施

正确答案：C

43. 劳动安全卫生管理制度对未成年工给予了特殊的劳动保护，规定严禁一切企业招收未满（ ）的童工。

A 14周岁      B 15周岁          C16周岁             D18周岁

正确答案：C

## 44. 劳动者的基本权利包括（ ）等。

A 完成劳动任务              B 提高生活水平

C执行劳动安全卫生规程       D享有社会保险和福利

正确答案：D

45. 若被测电流不超过测量机构的允许值，可将表头直接与负载（ ）。

A 正接      B 反接       C串联        D并联

正确答案：C

46. 多量程的（ ）是在表内备有可供选择的多种阻值分压器的电压表。

A 电流表        B 电阻表      C电压表            D万用表

正确答案：C

47. 交流电压的量程有10V. 100V. 500V三挡。用毕应将万用表的转换开关转到（ ），以免下次使用不慎而损坏电表。

A 高电阻挡   B 低电阻挡    C低电压挡   D高电压挡

正确答案：D

48. 多量程的电压表是在表内备有可供选择的（ ）阻值分压器的电压表。

A 一种    B 两种   C三种   D多种

正确答案：D

49. 为了提高被测量的精度，在选用仪表时，要尽可能使被测量值在仪表满度值的（ ）。

A 1/2    B 1/3     C2/3   D1/4

正确答案：C

## 50. 测量1Ω以下的电阻，如果要求精度高，应选用（ ）。

A 万用表R×10挡     B 毫伏表及电流表    C惠斯顿电桥    D开尔文电桥

正确答案：D

## 51. 工厂中进行日常检修时的电工测量，应用最多的是（ ）。

A 指示仪表   B 比较仪器    C示波器    D电桥

正确答案：A

52. 仪表的准确度等级的表示，是仪表在正常条件下的（ ）的百分数。

A 系统误差  B 最大误差   C偶然误差   D疏失误差

正确答案：B

53. 电工指示仪表在使用时，通常根据仪表的准确度等级来决定用途，如0.1级和0.2级仪表常用于（ ）

A 标准表    B 实验室     C工程测量    D工业测量

正确答案：A

## 54. 电气测量仪表的准确度等级一般不低于（ ）。

A 0.1级     B 0.5级     C1.5级    D2.5级

正确答案：D

## 55. 与仪表连接的电流互感器的准确度等级应不低于（ ）。

A 0.1级    B 0.5级    C1.5级   D2.5级

正确答案：B

56. 选择仪表用互感器和仪表的测量范围时，应考虑设备在正常运行条件下，使仪表的指针尽量指在仪表标尺工作部分量程的（ ）以上。

A 1/2    B 1/3    C2/3     D1/4

正确答案：C

## 57. MF30型万用表采用的是（ ）测量机构。

A 电磁系    B 磁电系    C感应系    D电动系

正确答案：B

## 58. 便携式交流电压表，通常采用（ ）测量机构。

A 电动系    B 电磁系    C静电系    D磁电系

正确答案：A

59. 在正旋交流电的波形图上，若两个正旋量正交，说明这两个正旋量的相位差是（ ）。

A 180°     B 60°    C90°   D0°

正确答案：C

## 60. 测量三相四线制不对称负载的无功电能，应用（ ）。

A 具有60°相位差的三相无功电能表     B 三相有功电能表

C具有附加电流线圈的三相无功电能表    D单相有功电能表

正确答案：C

61. 对电缆进行直流耐压试验时，其优点之一是避免（ ）对良好绝缘起永久性破坏作用。

A 直流电压   B 交流低压   C交流高压  D交流电流

正确答案：C

62. 一功耗1000W. 电压为180V的负载，应按第（ ）种方案选择功率表量限来测量该负载功率。

A 5A. 150V    B 5A,300V   C10A,150V    D10A,300V

正确答案：D

## 63. 对交流电器而言，若操作频率过高会导致（ ）。

A 铁心过热   B 线圈过热   C触头过热   D触头烧毛

正确答案：B

64. 修理变压器时，若保持额定电压不变，而一次绕组匝数比原来少了一些，则变压器的空载电流与原来相比（ ）。

A 增大一些    B 减少一些    C不变   D以上三者均可能

正确答案：B

65. 变压器绕组若采用交叠式放置，为了绝缘方便，一般在靠近上下磁轭的位置安放（ ）。

A 低压绕组   B 高压绕组    C中压绕组    D以上三者均可

正确答案：A

## 66. 变压器的短路试验是在（ ）的条件下进行的。

A 低压侧开路  B 高压侧开路  C低压侧短路  D高压侧短路

正确答案：C

67. 直流发电机在原动机的拖动下旋转，电枢切割磁力线产生（ ）。

A 正弦交流电    B 非正弦交流电     C直流电     D脉动直流电

正确答案：A

## 68. 直流电机的换向极绕组必须与电枢绕组（ ）。

A 串联    B 并联    C垂直    D磁通方向相反

正确答案：A

69. 并励直流电动机的机械特性为硬特性，当电动机负载增大时，其转速（ ）。

A 下降很多    B 下降很少    C不变    D略有上升

正确答案：B

70. 已知某台电动机电磁功率为9kW，转速为n=900r/min，则其电磁转矩为（ ）N·m。

A 10    B 30    C100    D300/π

正确答案：C

71. 在三相绕线转子异步电动机的各个起动过程中，频敏变阻器的等效阻抗变化趋势（ ）。

A 由小变大    B 由大变小    C恒定不变    D由小变大或由大变小

正确答案：B

72. 三相异步电动机温升过高或冒烟，造成故障的可能原因是（ ）。

A 绕组受潮    B 转子不平衡    C定子. 绕组相擦    D三相异步电动机断相运行

正确答案：D

73. 三相异步电动机在适当范围内增加转子电阻时，其最大转矩（ ）。

A 增大    B 减小    C不变    D不一定

正确答案：A

## 74. 三相异步电动机再生制动时，其转差率为（ ）。

A 小于0    B 等于0    C等于1    D大于1

正确答案：A

75. 与固有机械特性相比，人为机械特性上的最大电磁转矩减少，临界转差率不变，则该人为机械特性是异步电动机的（ ）。

A 定子串接电阻的人为机械特性    B 转子串接电阻的人为机械特性

C降低电压的人为机械特性        D提高电压的人为机械特性

正确答案：C

76. 一台三相笼型异步电动机的数据为 ⁤P_{N}=20kW,U_{N}=380V, \lambda _{r}=⁤ 1. 15，K=6，定子绕组为三角形联结。当拖动额定负载转矩起动时，电源容量为600kW，最好的起动方法是（ ）。

A 直接起动    B Y-△减压起动    C串电阻减压起动    D自耦变压器减压起动

正确答案：A

77. 在大修后，若将摇臂升降电动机的三相电源相序反接了，则（ ），采取换相方法可以解决。

A 电动机不转动    B 使上升和下降颠倒    C会发生短路    D以上三者均可

正确答案：B

78. 将变压器的一次绕组接交流电源，二次绕组开路，这种运行方式称为变压器（ ）运行。

A 空载    B 过载    C满载    D负载

正确答案：C

79. 三相异步电动机多处控制时，若其中一个停止按钮接触不良，则电动机（ ）。

A 会过电流    B 会过电压    C不能停止    D不能起动

正确答案：C

## 80. 自耦变压器减压起动适用于（ ）的三相笼型异步电动机。

A 不需任何接法    B △联结    CY联结    DY联结或△联结

正确答案：B

## 81. 双速电动机属于（ ）调速方法。

A 变频    B 改变转差率    C改变磁极对数    D降低电压

正确答案：C

82. 三相异步电动机回馈制动时，将机械能转换为电能，回馈到（ ）。

A 负载    B 转子绕组    C定子绕组    D电网

正确答案：D

## 83. 三相异步电动机制下列起动方法中，性能最好的是（ ）。

A 直接起动    B 减压起动    C变频起动    D变极起动

正确答案：C

84. 绕线转子异步电动机转子串电阻起动时，随着转速的升高，要忍段（ ）起动电阻。

A 切除    B 投入    C串联    D并联

正确答案：A

## 85. 电磁抱闸制动一般用于（ ）的场合。

A 迅速停机    B 迅速反转    C限速下放重物    D调节电动机速度

正确答案：C

86. 三相异步电动机的位置控制电路中，除了用行程开关外，还可用（ ）。

A 断路器    B 速度继电器    C热继电器    D光敏传感器

正确答案：B

## 87. 异步电动机空载试验时，其试验时间不少于（ ）h。

A 0.5    B 1.0    C2.0    D2.5

正确答案：C

## 88. 三相异步电动机能耗制动时，（ ）中通入直流电。

A 转子绕组    B 定子绕组    C励磁绕组    D补偿绕组

正确答案：C

89. 三相异步电机的最大电磁转矩Tm大小与转子（ ）的值无关。

A 电压    B 电流    C电阻    D以上三者

正确答案：C

## 90. 晶闸管的导通角θ越大，则触发延迟角α（ ）。

A 越大    B 减小    C不变    D不确定

正确答案：C

91. 三相异步电动机采用Y-△减压起动时，其起动电流是全压起动时电流的（ ）。

A 1/3    B 1/    C1 /    D倍数不能确定

正确答案：A

## 92. 变压器的最高效率发生在其负载系数为（ ）时。

A β=0.2    B β=0.6    Cβ=1    Dβ>1

正确答案：B

## 93. 三相异步电动机空载运行时，其转差率为（ ）。

A s=0    B s=0. 004~0. 007    C s=0. 01~0. 07    D s=1

正确答案：B

## 94. 三端集成稳压7812的作用是（ ）。

A 串联型稳压电路    B 并联型    C开关型    D稳压型

正确答案：C

## 95. 电子计数器是指能完成（ ）等功能电子测量仪器的通称。

A 频率测量    B 时间测量    C计数    D以上都是

正确答案：C

## 96. 增量型光电编码器通常的通道输出信号包括（ ）。

A A相    B B相    CZ相    D以上都是

正确答案：D

97. 小容量晶闸管调速器电路的主电路采用（ ），直接由220V交流电源供电。

A 单相半波可控整流电路    B 单相全波可控整流电路

C单相桥式半控整流电路    D三相半波可控整流电路

正确答案：B

## 98. 避雷针是用来防止（ ）。

A 感应雷    B 直击雷    C雷电波    D其他雷

正确答案：B

99. 同频率而额定转速不同的四台电动机，其中空载电流最小的是（ ）。

A 736r/min    B 980r/min    C1460r/minD    2970r/min

正确答案：D

100. M7130型平面磨床控制电路中的两个热继电器常闭触点的连接方法是（ ）。

A 并联    B 串联    C混联    D独立

正确答案：B

101. M7130型平面磨床中电磁吸盘吸力不足的原因之一是（ ）。

A 电磁吸盘的线圈内有匝间短路    B 电磁吸盘的线圈内有开路点

C整流变压器开路    D整流变压器短路

正确答案：A

102. M7130型平面磨床中，电磁吸盘退磁不好使工件取下困难，但退磁电路正常，退磁电压也正常，则需要检查和调整（ ）。

# A 退磁功率    B 退磁频率    C退磁电流    D退磁时间

正确答案：D

103. M7130型平面磨床控制电路中导线截面积最细的是（ ）。

A 连接砂轮电动机M1的导线    B 连接电源开关QS1的导线

C连接电磁吸盘YH的导线    D连接冷却泵电动机M2的导线

正确答案：C

104. C6150型卧式车床的照明灯为了保证人身安全，配线时要（ ）。

A 保护接地    B 不接地    C保护接零    D装漏电保护器

正确答案：B

105. C6150型卧式车床（ ）的正. 反转控制电路具有三位置门动复位开关的互锁功能。

A 冷却液电动机    B 主轴电动机    C快速移动电动机    D润滑油泵电动机

正确答案：C

106. C6150型卧式车床控制电路中照明灯的额定电压是（ ）。

A 交流10V    B 交流24V    C交流30V    D交流6V

正确答案：B

107. C6150型卧式车床主轴电动机反转. 电磁离合器YC1通电时主轴的转向为（ ）。

A 正转    B 反转    C高速    D低速

正确答案：A

108. C6150型卧式车床主轴电动机通过（ ）控制正. 反转。

A 手柄    B 接触器    C断路器    D热继电器

正确答案：B

109. C6150型卧式车床控制电路中的中间继电器KA1和KA2常闭融点故障时会造成（ ）。

A 主轴无制动    B 主轴电动机不能起动

C润滑油泵电动机不能起动    D冷却液电动机不能起动

正确答案：A

110. Z3040型摇臂钻床主电路中有4台电动机，用了（ ）个接触器。

A 6    B 5    C4    D3

正确答案：B

111. Z3040型摇臂钻床的摇臂升降电动机由按钮和接触器构成的（ ）控制电路来控制。

A 单向起动停止    B 正反转点动    C Y-△起动    D减压起动

正确答案：B

112. Z3040型摇臂钻床中液压泵电动机的正. 反转具有（ ）功能。

A 接触器互锁B 双重互锁C按钮互锁D电磁阀互锁

正确答案：A

113. Z3040型摇臂钻床电气控制的配线导线截面积最大的是（ ）。

A 主轴电动机    B 摇臂升降电动机    C液压泵电动机    D冷却泵电动机

正确答案：A

114. Z3040型摇臂钻床的摇臂不能升降的原因是摇臂松开后KM2回路不通时，应（ ）。

A 调整行程开关SQ2位置    B 重接电源相序

C更换液压泵    D调整速度继电器位置

正确答案：A

115. 光敏开关按结构可分为（ ）. 放大器内藏型和电源内藏型三类。

A 放大器组合型    B 放大器分离型    C电源分离型    D放大器集成型

正确答案：B

116. 光敏开关的接收器根据所接收到的光线强弱对目标物体实现探测，产生（ ）。

A 开关信号    B 压力信号    C警示信号    D频率信号

正确答案：A

117. 接近开关的图形符号中，其菱形部分与常开触点部分用（ ）相连。

A 虚线    B实线    C双虚线    D双实线

正确答案：A

118. 选用接近开关时应注意对工作电压. 负载电流. 响应频率. （ ）等各项指标的要求。

A 检测距离    B 检测功率    C检测电流    D工作速度

正确答案：A

119. 当检测远距离的物体时，应优先选用（ ）光敏开关。

A 光纤式    B 槽式    C对射式    D漫反射式

正确答案：A

120. 当检测体为（ ）时，应选用高频振荡型接近开关。

A 透明材料    B 不透明材料    C金属材料    D非金属材料

正确答案：C

121. 高频振荡电感式接近开关的感应头附近有金属物体接近时，接近开关（ ）。

A 涡流损耗减少    B 无信号输出    C振荡电路工作    D振荡减弱或停止

正确答案：C

122. 磁性开关的图形符号中，其菱形部分与常开触点部分用（ ）相连。

A 虚线    B 实线    C双虚线    D双实线

正确答案：A

123. 磁性开关中的干簧管是利用（ ）来控制的一种开关元件。

A 磁场信号    B 压力信号    C温度信号    D电流信号

正确答案：A

124. 磁性开关在使用时要注意磁铁与（ ）之间的有效距离在10mm左右。

A 干簧管    B 磁铁    C触点    D外壳

正确答案：A

125. 磁性开关用于（ ）场所时应选金属材质的器件。

A 化工企业    B 真空低压    C强酸强碱    D高温高压

正确答案：D

126. 可以根据增量式光电编码器单位时间内的脉冲数量测出（ ）。

A 相对位置    B 绝对位置    C轴加速度    D旋转速度

正确答案：D

127. 增量式光电编码器主要由（ ）. 码盘. 检测光栅. 光电检测器件和转换电路组成。

A 光敏晶体管    B 运算放大器    C脉冲发生器    D光源

正确答案：D

128. 可编程序控制器是一种专门在（ ）环境下应用而设计的数学运算操作的电子装置。

A 工业    B 军事    C商业    D农业

正确答案：A

129. 可编程序控制器采用大规模集成电路构成的（ ）和存储器来组成逻辑部分。

A 运算器    B 微处理器     C控制器    D累加器

正确答案：B

130. 可编程序控制器系统由基本单元. （ ）. 编程器. 用户程序程序存入器等组成。

A 键盘    B 鼠标    C扩展单元    D外围设备

正确答案：C

131. FX2N系列可编程序控制器定时器用（ ）表示。

A、 X    B、 Y    C、T    D、C

正确答案：C

132. 可编程序控制器采用大规模集成电路构成的微处理器和（ ）来组成逻辑部分。

A 运算器    B 控制器    C存储器    D累加器

正确答案：C

133. FX2N系列可编程序控制器梯形图规定串联和并联的触点数是（ ）。

A 有限的    B 无限的    C最多4个    D最多7个

正确答案：B

134. FX2N系列可编程序控制器光耦合器有效输入电平形式是（ ）。

A 高电平    B 低电平    C高电平或低电平    D以上都是

正确答案：B

135. 可编程序控制器（ ）中存放的随机数据断电即丢失。

A、 RAM    B 、ROM    C、EEPROM    D、以上都是

正确答案：A

136. 可编程序控制器在RUN模式下，执行顺序是（ ）。

A 输入采样→执行用户程序→输出刷新    B 执行用户程序一输入采样一输出刷新

C输入采样一输出刷新一执行用户程序    D以上都不对

正确答案：A

137. PLC在程序执行阶段，输入信号的改变会在（ ）扫描周期读入。

A 下一个    B 当前    C下两个    D下三个

正确答案：B

138. 用于控制用的继电器触点数一般只有4~8对，而PLC每只软举电器供编程用的触点数有（ ）对。

A 6~10    B 8~12    C10~20    D无限

正确答案：D

139. 常用的开关量输入接口不包括（ ）。

A 直流输入接口    B 交流输入接口    C交/直流输入接口    D模拟量输入接口

正确答案：D

140. FX2N系列可编程序控制器（ ）输出反应速度比较快。

A 继电器    B晶体管和晶闸管    C晶体管和继电器    D继电器和晶闸管

正确答案：B

141. FX2N系列可编程序控制器中电路并联用（ ）指令。

A  AND         B ANI      CANB             DORB

正确答案：D

142. PL	C编程时，主程序可以有（ ）个。

A 一              B二         C三        D无限

正确答案：A

143. 在FX2N系列PL	C中，T200的定时精度为（ ）。

A 1ms        B 10ms       C100ms        D1s

正确答案：B

144. FX2N系列PL	C的通信口是（ ）模式。

A RS—232        B RS-485     CRS—422      DUSB

正确答案：A

145. 选择PL	C的I/O点数时，在满足现有要求的条件下，还要留有（ ）裕量。

A 5%~10%     B 10%~15%           C10%~20%     D20%~30%

正确答案：C

146. 可编程序控制器的接地线截面积一般大于（ ）。

A 1mm2       B 1.5mm2       C2mm2         D2.5mm2

正确答案：C

147. PLC外部环境检查时，当温度过大时应考虑装（ ）。

A 风扇       B 加热器      C空调     D除尘器

正确答案：C

148. 将程序写入可编程序控制器时，首先将（ ）清零

A 存储器             B 计数器         C 计时器           D计算器

正确答案：A

149. PLC编程软件通过计算机可以对PLC实施（ ）。

A 编程           B 运行控制           C监控       D以上都是

正确答案：D

152. FX系列PLC的编程器的显示内容包括（ ）、数据、工作方式、指令执行情况和系统工作状态等。

A 地址          B 参数       C程序       D位移寄存器

正确答案：A

153. 对于晶闸管输出型PLC，要注意负载电源为（ ），并且不能超过额定值。

A  AC600V      B  AC220VCD	C 220VD	D C24V

正确答案：B

154. 变频器是通过改变交流电动机定子电压. 频率等参数来（ ）的装置。

A 调节电动机转速    B 调节电动机转矩    C调节电动机功率   D调节电动机性能

正确答案：A

155. 对于一般交流异步电动机的变频调速控制广泛采用的是（ ）变频器。

A 交-交    B 交-直-交    C高压变频器    D专用

正确答案：A

156. 在通用变频主电路中的电源整流器较多采用（ ）。

A 快恢复二极管     B 普通整流二极管     C肖特基二极管   D普通晶闸管

正确答案：A

157. FR-A700系列是三菱（ ）变频器。

A 多功能高性能    B 经济型高性能    C水泵和风机专用型   D节能型轻负载

正确答案：A

158. 变频器输出侧技术数据中（ ）是用户选择变频器容量时的主要依据。

A 额定输出电流      B 额定输出电压     C输出频率范围    D配用电动机容量

正确答案：A

159. 变频器常见的各种频率给定方式中，最易受干扰的方式是（ ）方式。

A 键盘给定   B 模拟电压信号给定   C模拟电流信号给定  D通信方式给定

正确答案：B

160. 在变频器的几种控制方式中，其动态性能比较的结论是（ ）。

A 转差矢量控制系统优于无速度检测器的矢量控制系统

B U/f控制优于转差频率控制

C转差频率控制优于矢量控制

D无速度检测器的矢量控制系统优于转差型矢量控制系统

正确答案：A

161. 西门子MM420型变频器的主电路电源端子（ ）需经交流接触器和保护用断路器与三相电源连接，但不宜采用主电路的通. 断进行变频器的运行与停止操作。

A  X、 Y、Z     B  U、V、 W     C  L1、L2、L2          DA、B、C

正确答案：C

162. 一台使用多年的250kW电动机拖动鼓风机，经变频改造运行两个月后常出现过电流跳闸现象。故障的原因可能是（ ）。

A 变频器选配不当                  B 变频器参数设置不当

C变频供电的高频谐波使电动机绝缘加速老化          D负载有时过重

正确答案：C

163. 晶闸管电动机软起动器的功能不包括（ ）。

A 电阻调压       B 软停机     C软起动    D多种保护功能

正确答案：A

164. 低压软起动器的主电路通常采用（ ）形式。

A 电阻调压     B 自耦调压     C开关变压器调压    D晶闸管调压

正确答案：D

165. 西普STR系列（ ）软起动器，是外加旁路. 智能型。

A、 A型        B、B型        C、 C型     D、 L型

正确答案：B

166. 按照交流电动机各种起动方式的主要技术指标，性能最佳的是（ ）。

A 串电感起动    B 串电阻起动    C软起动    D变频起动

正确答案：C

167. 软起动器的功能调节参数有运行参数、（ ）和停机参数。

A 电阻参数   B 起动参数   C电子参数   D电源参数

正确答案：B

168. 软起动器的工作原理是利用（ ）交流调压的原理。

A 整流二极管     B 晶闸管     C逆变管    D电开关管

正确答案：B

169. 西普软起动器外界旁路接触器专用接线端子的为（ ）。

A R、S、T   B U、V、W    CU1、V1、W     DU2、V2、W2 1

正确答案：C

170. 软起动器旁路接触器必须与软起动器的输入和输出端一一对应接正确，（ ）。

A 要就近安装接线   B 允许变换相序     C不允许变换相序     D应做好标识

正确答案：C

171. 接通主电源后，软起动器虽处于待机状态，但电动机有嗡嗡响。此故障不可能的原因是（ ）。

A 晶闸管短路故障    B 旁路接触器有触点粘连

C触发电路不动作     D起动电路接线错误

正确答案：C

173. FX系列编程器的显示内容包括地址、数据、（ ）、指令执行情况和系统工作状态灯。

A 程序    B 参数    C工作方式    D位移存储器

正确答案：C

175. 用直流惠斯顿电桥测电阻属于（ ）测量。

A 直接    B 间接    C比较    D一般

正确答案：C

176. 使用示波器同时观测两个频率较低的信号时，显示方式开关应置于（ ）位置。

A 交替    B 叠加    C断续    D相减

正确答案：C

177. 函数信号发生器除了可以产生正弦波信号，还可以产生（ ）信号.

A 调频波    B 三角波    C任意波形    D调辐波

正确答案：B

178. 已触发导通的晶闸管，当阳极电流减小到低于维持电流时，晶闸管的状态是（ ）。

A 继续维持导通             B 转为关断

C只要阳极一阴极仍有正相电压，管子能继续导通           D不能确定

正确答案：B

179. TIL与非门输入端全部接高电平时，输出为（ ）。

A 零电平    B 低电平    C高电平    D低电平或高电平

正确答案：B

180. 或非门RS触发器的触发信号为（ ）。

A 正弦波    B 正脉冲    C锯齿波    D负脉冲

正确答案：B

181. 多谐振荡器（ ）。

A 有一个稳态    B 有两个稳态

C没有稳态，有一个暂稳态        D没有稳态，有两个暂稳态

正确答案：D

182.增量式光电编码器每产生一个(  )就对应于一个增量位移。

A、输出脉冲信号     B、输出电流信号 	C、输出电压信号 	D、输出光脉冲

正确答案： A

183.直流单臂电桥测量小值电阻时，不能排除(  )，而直流双臂电桥则可以。

A、接线电阻及接触电阻     B、接线电阻及桥臂电阻 	C、桥臂电阻及接触电阻	D、桥臂电阻及导线电阻

正确答案： A

184.PLC外部环境检查时，当湿度过大时应考虑装(  )。

A、风扇    B、加热器	C、空调	D、除尘器

正确答案： C

185.数字万用表按量程转换方式可分为(  )类。

A、5    B、3	C、4	D、2

正确答案： B

186.下列逻辑门电路需要外接上拉电阻才能正常工作的是(  )。

A、与非门    B、或非门	    C、与或非门	D、OC门

正确答案： 	D

187.晶体管毫伏表最小量程一般为(  )。

A、10mV   B、1mV   	C、1V    	D、0.1V

正确答案： B

188.如图所示，不计电压表和电流表的内阻对电路的影响。开关接1时，电流表中流过的短路电流为(  )。

A、0A        B、10A	  C、0.2A	D、约等于0.2A

正确答案： B

189.绕线式异步电动机转子串频敏变阻器启动时，随着转速的升高，(  )自动减小。

A、频敏变阻器的等效电压       B、频敏变阻器的等效电流

C、频敏变阻器的等效功率	D、频敏变阻器的等效阻抗

正确答案：D

190.FX2N系列可编程序控制器计数器用(  )表示。

A、X        B、Y     C、T	D、C

正确答案： D

191.高频振荡电感型接近开关的感应头附近有金属物体接近时，接近开关(  )。

A、涡流损耗减少  B、无信号输出	C、振荡电路工作	D、振荡减弱或停止

正确答案： D

192.串联型稳压电路的调整管工作在(  )状态。

A、放大   B、饱和	C、截止	D、导通

正确答案： A

193.以下属于多台电动机顺序控制的线路是(  )。

A、一台电动机正转时不能立即反转的控制线路

B、Y-△启动控制线路

C、电梯先上升后下降的控制线路

D、电动机2可以单独停止，电动机1停止时电动机2也停止的控制线路

正确答案：D

194.理想集成运放输出电阻为(  )。

A、10Ω         B、100Ω	C、0	D、1KΩ

正确答案： C

195.接通主电源后，软启动器虽处于待机状态，但电动机有嗡嗡响。此故障不可能的原因是(  )。

A、晶闸管短路故障                B、旁路接触器有触点粘连

C、触发电路不工作	    D、启动线路接线错误

正确答案： C

196.直流电动机结构复杂、价格贵、制造麻烦、维护困难，但是启动性能好、(  )。

A、调速范围大     B、调速范围小	C、调速力矩大	D、调速力矩小

正确答案： A

197.FX2N可编程序控制器DC输入型，可以直接接入(  )信号。

A、外部DC24V       B、4~20mA电流	     C、AC24V	D、	DC0~5V电压

正确答案： A

198.单片集成功率放大器件的功率通常在(  )瓦左右。

A、10        B、1	C、5	D、8

正确答案： B

199.对于晶体管输出型PLC，要注意负载电源为(  )，并且不能超过额定值。

A、AC380V      B、AC220V	C、DC220V	D、	DC24V

正确答案：D

200.测量直流电压时应注意电压表的(  )。

A、量程        B、极性	C、量程及极性	D、误差

正确答案： C

201.在FX2NPLC中，M8000线圈用户可以使用(  )次。

A、3        B、2	    C、1	D、0

正确答案：D

202.集成运放通常有(  )部分组成。

A、3       B、4	         C、5	D、6

正确答案： B

203.压力继电器选用时首先要考虑所测对象的压力范围，还要符合电路中的(  )，接口管径的大小。

A、功率因数      B、额定电压	C、电阻率	D、相位差

正确答案： B

204.三相异步电动机的优点是(  )。

A、调速性能好    B、交直流两用	C、功率因数高	D、结构简单

正确答案：D

205.调节电桥平衡时，若检流计指针向标有“+”的方向偏转时，说明(  )。

A、通过检流计电流大、应增大比较臂的电阻

B、通过检流计电流小、应增大比较臂的电阻

C、通过检流计电流小、应减小比较臂的电阻

D、通过检流计电流大、应减小比较臂的电阻

正确答案： A

206.直流电动机启动时，随着转速的上升，要(  )电枢回路的电阻。

A、先增大后减小      B、保持不变

C、逐渐增大	D、逐渐减小

正确答案：D

207.Z3040摇臂钻床中液压泵电动机的正反转具有(  )功能。

A、接触器互锁    B、双重互锁	C、按钮互锁	D、电磁阀互锁

正确答案： A

208.串联正弦交流电路的视在功率表征了该电路的(  )。

A、电路中总电压有效值与电流有效值的乘积    B、平均功率

C、瞬时功率最大值	    D、无功功率

正确答案： A

209.三相异步电动机再生制动时，将机械能转换为电能，回馈到(  )。

A、负载    B、转子绕组	C、定子绕组	D、电网

正确答案：D

210.一般中型工厂的电源进线电压是(  )。

A、380kV    B、220kV	C、10kV	D、400V

正确答案： C

211.FX2N可编程序控制器如果是晶体管输出型，可以(  )。

A、驱动大功率直流负载    B、直接驱动交流指示灯

C、驱动额定电流下的交流负载	D、输出高速脉冲

正确答案：D

212.西门子MM420变频器的主电路电源端子(  )需经交流接触器和保护用断路器与三相电源连接。但不宜采用主电路的通、断进行变频器的运行与停止操作。

A、X、Y、Z     B、U、V、W	C、L1、L2、L3	D、A、B、	C

正确答案： C

212.点接触型二极管应用于(  )。

A、整流    B、稳压	C、开关	D、光敏

正确答案： C

213.单相桥式可控整流电路电阻性负载，晶闸管中的电流平均值是负载的(  )倍。

A、0.5    B、1	C、2	D、0.25

正确答案： A

214.直流电动机弱磁调速时，转速只能从额定转速(  )。

A、降低一倍    B、开始反转	C、往上升	D、往下降

正确答案： C

215.直流电动机的定子由机座、主磁极、换向极、(  )、端盖等组成。

A、转轴    B、电刷装置	C、电枢	D、换向器

正确答案： B

216.软启动器的日常维护一定要由(  )进行操作。

A、专业技术人员    B、使用人员	C、设备管理部门	D、销售服务人员

正确答案： A

217.M7130平面磨床控制电路中的两个热继电器常闭触点的连接方法是(  )。

A、并联    B、串联	C、混联	D、独立

正确答案： B

218.用PLC控制可以节省大量继电器接触器控制电路中的(  )。

A、交流接触器    B、熔断器    C、开关	     D、中间继电器和时间继电器

正确答案：D

219.断路器中过电流脱扣器的额定电流应该大于等于线路的(  )。

A、最大允许电流    B、最大过载电流	C、最大负载电流	D、最大短路电流

正确答案： C

220.一台使用多年的250kW电动机拖动鼓风机，经变频改造运行二个月后常出现过流跳闸。故障的原因可能是(  )。

A、变频器选配不当    B、变频器参数设置不当

C、变频供电的高频谐波使电机绝缘加速老化       	D、负载有时过重

正确答案： C

221.	C6150车床主轴电动机通过(  )控制正反转。

A、手柄    B、接触器	C、断路器	D、热继电器

正确答案： B

222.双向晶闸管的额定电流是用(  )来表示的。

A、有效值    B、最大值	C、平均值	D、最小值

正确答案： A

223.PLC梯形图编程时，右端输出继电器的线圈能并联(  )个。

A、一    B、不限	C、〇	D、二

正确答案： B

224.M7130平面磨床中，电磁吸盘退磁不好使工件取下困难，但退磁电路正常，退磁电压也正常，则需要检查和调整(  )。

A、退磁功率    B、退磁频率	C、退磁电流	D、退磁时间

正确答案：D

225.三菱GX	DeveloperPL	C编程软件可以对(  )PL	C进行编程。

A、A系列    B、Q系列	C、FX系列	D、以上都可以

正确答案：D

226.M7130平面磨床中砂轮电动机的热继电器动作的原因之一是(  )。

A、电源熔断器FU1烧断两个    B、砂轮进给量过大

C、液压泵电动机过载	D、接插器X2接触不良

正确答案： B

227.在市场经济条件下，职业道德具有(  )的社会功能。

A、鼓励人们自由选择职业    B、遏制牟利最大化

C、促进人们的行为规范化    D、最大限度地克服人们受利益驱动

正确答案： C

228.磁感应强度B与磁场强度H的关系为(  )。

A、H=μB    B、B=μH	    C、H=μ0B	    D、B=μ0B

正确答案： B

229.分压式偏置共射放大电路，更换β大的管子，其静态值ICQ会(  )。

A、增大    B、变小	C、不变	D、无法确定

正确答案： C

230.根据电动机自动往返梯形图，下列指令正确的是(  )。

A、LDI X002    B、ANDX001	C、OR Y002	D、ANDY001

正确答案： C

231.LC选频振荡电路，当电路频率小于谐振频率时，电路性质为(  )。

A、电阻性    B、感性	C、容性	D、纯电容性

正确答案： B

232.直流串励电动机需要反转时，一般将(  )两头反接。

A、励磁绕组    B、电枢绕组	C、补偿绕组	D、换向绕组

正确答案： A

233.不符合文明生产要求的做法是(  )。

A、爱惜企业的设备、工具和材料    B、下班前搞好工作现场的环境卫生

C、工具使用后按规定放置到工具箱中	D、冒险带电作业

正确答案：D

234.在一个PLC程序中，同一地址号的线圈只能使用(  )次。

A、三    B、二	C、一	D、无限

正确答案： C

235.可编程序控制器通过编程可以灵活地改变(  )，实现改变常规电气控制电路的目的。

A、主电路    B、硬接线	C、控制电路	D、控制程序

正确答案：D

236.三相电动势到达最大的顺序是不同的，这种达到最大值的先后次序，称三相电源的相序，相序为U-V-W-U，称为(  )。

A、正序    B、负序	C、逆序	D、相序

正确答案： A

237.串联型稳压电路的调整管工作在(  )状态。

A、放大    B、饱和	C、截止	D、导通

正确答案： A

238.三相异步电动机能耗制动时定子绕组中通入(  )。

A、直流电    B、单相交流电	C、三相交流电	D、逆序交流电

正确答案： A

239.三端集成稳压电路W7905,其输出电压为(  )V。

A、+5    B、-5	C、7	D、8

正确答案： B

240.变频器有时出现轻载时过电流保护，原因可能是(  )。

A、变频器选配不当    B、U/f比值过小	C、变频器电路故障	D、U/f比值过大

正确答案：D

241.软启动器的功能调节参数有:运行参数、(  )、停车参数。

A、电阻参数    B、启动参数	C、电子参数	D、电源参数

正确答案： B

242.下列集成运放的应用能将矩形波变为三角波的是(  )。

A、比例应用    B、加法应用	C、积分应用	D、比较器

正确答案： C

243.固定偏置共射极放大电路，已知RB=300KΩ，R	C=4KΩ，Vcc=12V，β=50，则IBQ为(  )。

A、40μA    B、30μA	C、40mA	D、10μA

正确答案：A

244.晶体管毫伏表测试频率范围一般为(  )。

A、5Hz~20MHz    B、1KHz~10MHz	C、500Hz~20MHz	D、100Hz~10MHz

正确答案： A

245.西普STR系列(  )软启动器，是内置旁路、集成型。

A、A型    B、B型	C、C型	D、L型

正确答案： A

246.西门子MM420变频器的主电路电源端子(  )需经交流接触器和保护用断路器与三相电源连接。但不宜采用主电路的通、断进行变频器的运行与停止操作。

A、X、Y、Z    B、U、V、W	C、L1、L2、L3	D、A、B、	C

正确答案： C

247.光电开关可以非接触、(  )地迅速检测和控制各种固体、液体、透明体、黑体、柔软体、烟雾等物质的状态。

A、高亮度    B、小电流	    C、大力矩	D、无损伤

正确答案：D

248.变频器的干扰有:电源干扰、地线干扰、串扰、公共阻抗干扰等。尽量缩短电源线和地线是竭力避免(  )。

A、电源干扰    B、地线干扰	C、串扰	D、公共阻抗干扰

正确答案：D

249.PLC(  )阶段把逻辑解读的结果，通过输出部件输出给现场的受控元件。

A、输出采样    B、输入采样	C、程序执行	D、输出刷新

正确答案：D

250.FX2N系列可编程序控制器计数器用(  )表示。

A、X         B、Y	          C、T	D、C

正确答案：D

251.单相桥式可控整流电路中，控制角α越大，输出电压Ud(  )。

A、越大    B、越小	    C、为零	D、越负

正确答案： B

252.三相笼型异步电动机电源反接制动时需要在(  )中串入限流电阻。

A、直流回路    B、控制回路	C、定子回路	D、转子回路

正确答案： C

253.M7130平面磨床中，砂轮电动机和液压泵电动机都采用了接触器(  )控制电路。

A、自锁反转    B、自锁正转	C、互锁正转	D、互锁反转

正确答案： B

254.根据电动机顺序启动梯形图，下列指令正确的是(  )。

A、LDIT20    B、ANDX001	C、OUTY002	D、AN	DX002

正确答案： C

255.FX2N系列可编程序控制器用户程序存储在(  )中。

A、RAM    B、ROM	C、EEPROM	D、以上都有

正确答案： C

256.绕线式异步电动机转子串频敏变阻器启动时，随着转速的升高，(  )自动减小。

A、频敏变阻器的等效电压    B、频敏变阻器的等效电流

C、频敏变阻器的等效功率	    D、频敏变阻器的等效阻抗

正确答案：D

257.下列不属于位置控制线路的是(  )。

A、走廊照明灯的两处控制电路    B、龙门刨床的自动往返控制电路

C、电梯的开关门电路    	D、工厂车间里行车的终点保护电路

正确答案： A

258.JBK系列控制变压器适用于机械设备一般电器的控制、工作照明、(  )的电源之用。

A、电动机    B、信号灯	C、油泵	D、压缩机

正确答案： B

259.根据电动机自动往返梯形图，下列指令正确的是(  )。

A、LDIX002    B、ANDX001	C、ORY002	D、AN	DY001

正确答案： C

260.晶闸管型号KS20-8中的8表示(  )。

A、允许的最高电压800V    B、允许的最高电压80V

C、允许的最高电压8V     D、允许的最高电压8kV

正确答案： A

261.直流电动机结构复杂、价格贵、制造麻烦、维护困难，但是启动性能好、(  )。

A、调速范围大    B、调速范围小	C、调速力矩大	D、调速力矩小

正确答案： A

262.调节电桥平衡时，若检流计指针向标有“+”的方向偏转时，说明(  )。

A、通过检流计电流大、应增大比较臂的电阻

B、通过检流计电流小、应增大比较臂的电阻

C、通过检流计电流小、应减小比较臂的电阻

D、通过检流计电流大、应减小比较臂的电阻

正确答案： A

263.变频启动方式比软启动器的启动转矩(  )。

A、大    B、小	C、一样	D、小很多

正确答案： A

264.	C6150车床(  )的正反转控制线路具有三位置自动复位开关的互锁功能。

A、冷却液电动机    B、主轴电动机	C、快速移动电动机	D、润滑油泵电动机

正确答案： C

265.可编程序控制器停止时，(  )阶段停止执行。

A、程序执行    B、存储器刷新	C、传感器采样	D、输入采样

正确答案： A

266.直流电动机的各种制动方法中，能向电源反送电能的方法是(  )。

A、反接制动    B、抱闸制动	C、能耗制动	D、回馈制动

正确答案：D

267.M7130平面磨床中电磁吸盘吸力不足的原因之一是(  )。

A、电磁吸盘的线圈内有匝间短路    B、电磁吸盘的线圈内有开路点

C、整流变压器开路	    D、整流变压器短路

正确答案： A

268.Z3040摇臂钻床主轴电动机的控制按钮安装在(  )。

A、摇臂上    B、立柱外壳	C、底座上	D、主轴箱外壳

正确答案：D

269.单结晶体管三个电极的符号是(  )。

A、E、B1、B2    B、E1、B、E2	C、A、B、	C	D、U、V、W

正确答案： A

270.RC选频振荡电路，能产生电路振荡的放大电路的放大倍数至少为(  )。

A、10    B、3	C、5	D、20

正确答案： B

271.磁性开关可以由(  )构成。

A、继电器和电磁铁    B、二极管和三极管	C、永久磁铁和干簧管	D、三极管和继电器

正确答案： C

272.高频振荡电感型接近开关主要由感应头、振荡器、(  )、输出电路等组成。

A、继电器    B、开关器	C、发光二极管	D、光电三极管

正确答案： B

273.FX2N系列可编程序控制器光电耦合器有效输入电平形式是(  )。

A、高电平    B、低电平	C、高电平或低电平	D、以上都是

正确答案： B

274.增量式光电编码器配线延长时，应在(  )以下。

A、1km    B、100m	C、1m	D、10m

正确答案：D

275.P型半导体是在本征半导体中加入微量的(  )元素构成的。

A、三价    B、四价	C、五价	D、六价

正确答案： A

276.直流电动机的转子由电枢铁心、电枢绕组、(  )、转轴等组成。

A、接线盒    B、换向极	C、主磁极	D、换向器

正确答案：D

277.以下属于多台电动机顺序控制的线路是(  )。

A、一台电动机正转时不能立即反转的控制线路

B、Y-△启动控制线路

C、电梯先上升后下降的控制线路

D、电动机2可以单独停止，电动机1停止时电动机2也停止的控制线路

正确答案：D

278.晶闸管电路中采用(  )的方法来防止电流尖峰。

A、串联小电容    B、并联小电容	C、串联小电感	D、并联小电感

正确答案： C

279.分压式偏置共射放大电路，稳定工作点效果受(  )影响。

A、Rc    B、RB	C、RE	D、Ucc

正确答案： C

280.喷灯使用完毕，应将剩余的燃料油(  )，将喷灯污物擦除后，妥善保管。

A、烧净    B、保存在油筒内	C、倒掉	D、倒出回收

正确答案：D

281.软启动器(  )常用于短时重复工作的电动机。

A、跨越运行模式   B、接触器旁路运行模式	C、节能运行模式 	D、调压调速运行模式

正确答案： C

282.磁性开关用于(  )场所时应选PP、PV	DF材质的器件。

A、海底高压    B、高空低压	C、强酸强碱	D、高温高压

正确答案： C

283.关于创新的正确论述是(  )。

A、不墨守成规，但也不可标新立异    B、企业经不起折腾，大胆地闯早晚会出问题

C、创新是企业发展的动力	          D、创新需要灵感，但不需要情感

正确答案： C

284.集成运放通常有(  )部分组成。

A、3    B、4	C、5	D、6

正确答案： B

285.如果启动或停车时变频器出现过流，应重新设定(  )。

A、加速时间或减速时间    B、过流保护值	C、电机参数	D、基本频率

正确答案： A

286.对于△接法的异步电动机应选用(  )结构的热继电器。

A、四相    B、三相	C、两相	D、单相

正确答案： B

287.(单选题,0.6 分)晶闸管两端(    )的目的是实现过压保护。

A.串联快速熔断器    B.并联快速熔断器	C.并联压敏电阻	D.串联压敏电阻

正确答案：C

288.(单选题,0.6分)单相桥式可控整流电路电感性负载，当控制角α=(    )时，续流二极管中的电流与晶闸管中的电流相等。

A. 90°    B.60°	C.120°	D.300°

正确答案: B

289.固定偏置共射极放大电路已知RB=300KΩ，RC=4KΩ，Vcc=12V，β=50，则IBQ为(    )。

A. 40uA    B. 30μA	C.40mA	D. 10μA

正确答案: A

290.(    )是PL	C主机的技术性能范围。

A.行程开关    B.光电传感器	C.温度传感器	D.内部标志位

正确答案:D

291.C6150车床其他正常，而主轴无制动时，应重点检修(    )。

A. 电源进线开关     B.接触器KM1和KM2的常闭触点

C.控制变压器TC	D.中间继电器KA1和KA2的常闭触点

正确答案:D

292.单相半波可控整流电路的输出电压范围是(    )。

A. 1.35U2～0    B. U2～0	    C.0.9U2～0	D.0.45U2～0

正确答案：	D

293.根据机械与行程开关传力和位移关系选择合适的(    )。

A.电流类型    B.电压等级    	C.接线型式	D.头部型式

正确答案:D

294三相异步电动机工作时，其电磁转矩是由旋转磁场与(    )共同作用产生的。

A.定子电流    B.转子电流	    C.转子电压	D.电源电压

正确答案: B

295.熔断器的额定分断能力必须大于电路中可能出现的最大(    )。

A.短路电流    B.工作电流    	C.过载电流	D.启动电流

正确答案: A

296.下面说法中不正确的是(    )。

A.下班后不要穿工作服       B.不穿奇装异服上班

C.上班时要按规定穿整洁的工作服	D.女职工的工作服越艳丽越好

正确答案:D

297.理想集成运放的差模输入电阻为(    )。

A.1MΩ    B.2MΩ	C.3MΩ	D.∞

正确答案:D

298.若使三极管具有电流放大能力，必须满足的外部条件是(    )。

A.发射结正偏、集电结正偏    B.发射结反偏、集电结反偏

C.发射结正偏、集电结反偏	D.发射结反偏、集电结正偏

正确答案: C

299.下列电磁污染形式不属于人为的电磁污染的是(    )。

A.脉冲放电    B.电磁场	C.射频电磁污染	D.火山爆发

正确答案:D

300.下列事项中属于办事公道的是(    )。

A.顾全大局，一切听从上级    B.大公无私，拒绝亲戚求助

C.知人善任，努力培养知已	     D.坚持原则，不计个人得失

正确答案:D

301.FX2NPLC的通信口是(    )模式。

A.RS232    B.RS485	C.RS422	D.USB

正确答案: C

302.凝露的干燥是为了防止因潮湿而降低软启动器的(    )，及其可能造成的危害。

A.使用效率    B.绝缘等级	    C.散热效果	    D.接触不良

正确答案: C

303.变频器中的电压型逆变器的直流输入端大多(    )。

A.并联大电容    B.串联大电感	C.串联大电容	D.并联大电感

正确答案: A

304.当检测远距离的的物体时应优先选用(    )光电开关

A.光纤式    B.槽式	C.对射式	D.漫反射式

正确答案: A

305.晶闸管电路中串入快速熔断器的目的是(    )。

A.过压保护    B.过流保护    	C.过热保护	D.过冷保护

正确答案: B

306.在变频器的输出侧切勿安装(    )。

A.移相电容    B.交流电抗器	C.噪声滤波器	D.测试仪表

正确答案: A

307.普通晶闸管属于(    )器件。

A.不控    B.半控	C.全控	D.自控

正确答案: B

308.根据电机正反转梯形图，下列指令正确的是(    )。

A.ORI YO02    B.LDI X001	C.ANDXO00	D.ANDI X002

正确答案：D

309.射极输出器的输出电阻小说明该电路的(    )。

A.带负载能力强    B.带负载能力差

C.减轻前级或信号源负荷	D.取信号能力强

正确答案: A

310.	C6150车床快速移动电动机通过(    )控制正反转。

A.三位置自动复位开关    B.两个交流接触器

C.两个低压断路器	D.三个热继电器

正确答案: A

311.下列不是晶体管毫伏表的特性是(    )。

A.测量量限大    B.灵敏度低	C.输入阻抗高	D.输出电容小

正确答案: B

312.BK系列控制变压器适用于机械设备中一般电器的(    )、局部照明及指示电源。

A.电动机    B.油泵	C.控制电源	D.压缩机

正确答案: C

313.	C6150车床主轴的转向与主轴电动机的转向(    )。

A.必然相同    B.相反	    C.无关	D.一致

正确答案: C

314.PLC(    )阶段读入输入信号将按钮、开关触点、传感器等输入信号读入到存储器内，读入的信号一直保持到下一次该信号再次被读入时为止，即经过一个扫描周期。

A.输出采样    B.输入采样    C.程序执行	D.输出刷新

正确答案: B

324.固定偏置共射极放大电路已知RB=300KΩ，R	C=4KΩ，Vcc=12V，β=50则UCEQ为(    )V。

A.6    B.4	C.3	    D.8

正确答案: B

315.下列关于勤劳节俭的论述中，不正确的选项是(    )。

A.企业可提倡勤劳，但不宜提倡节俭    B.“一分钟应看成是八分钟

C.勤劳节俭符合可持续发展的要求	D.“节省一块钱，就等于净赚一块钱

正确答案: A

316.交流电动机最佳的启动效果是:(    )。

A.启动电流越小越好    B.启动电流越大越好

C.(可调)恒流启动	D.(可调)恒压启动

正确答案: C

317.对于小型开关量PL	C梯形图程序，一般只有(    )。

A.初始化程序    B.子程序    	C.中断程序	D.主程序

正确答案:D

318.差动放大电路能放大(    )。

A.直流信号    B.交流信号	    C.共模信号	D.差模信号

正确答案:D

319.TTL与非门电路高电平的产品典型值通常不低于(    )伏。

A.3    B.4	C.2	    D.2.4

正确答案:D

320.串联电阻的分压作用是阻值越大电压越(    )。

A.小    B.大	C.增大	D.减小

正确答案: B

321.在职业活动中，不符合待人热情要求的是(    )。

A.严肃待客，表情冷漠    B.主动服务，细致周到

C.微笑大方，不厌其烦    	D.亲切友好，宾至如归

正确答案: A

322.直流电动机的各种制动方法中，消耗电能最多的方法是(    )。

A.反接制动    B.能耗制动    	C.回馈制动	D.再生制动

正确答案: A

323.当电阻为8.66Ω与感抗为5Ω串联时，电路的功率因数为(    )。

A.0.5    B.0.866	C.1	    D.0.6

正确答案: B

324.软启动器(    )常用于短时重复工作的电动机。

A.跨越运行模式    B.接触器旁路运行模式	C.节能运行模式	D.调压调速运行模式

正确答案: C

325.三相异步电动机的各种电气制动方法中，能量损耗最多的是(    )。

A.反接制动    B.能耗制动	    C.回馈制动	D.再生制动

正确答案: A

326.SPWM型变频器的变压变频，通常是通过改变(    )来实现的。

A.参考信号正弦值的幅值和频率    B.载波信号三角波的幅值和频率

C.参考信号和载波信号两者的幅值和频率	    D.参考信号的幅值和载波信号的频率

正确答案: A

327.高频振荡电感型接近开关的感应头附近有金属物体接近时，接近开关(    )。

A.涡流损耗减少    B.振荡电路工作	C.有信号输出	D.无信号输出

正确答案: C

328.三相异步电动机的启停控制线路中需要有(    )、过载保护和失压保护功能。

A.短路保护    B.超速保护	    C.失磁保护	D.零速保护

正确答案: A

329.FX2N可编程序控制器DC24V输出电源，可以为(    )供电。

A.电磁阀    B.交流接触器	    C.负载	D.光电传感器

正确答案:D

330.变频器常见的频率给定方式主要有操作器键盘给定、控制输入端给定、模拟信号给定、及通信方式给定等，来自PLC控制系统的给定不采用(    )方式。

A.键盘给定    B.控制输入端给定    C.模拟信号给定	D.通信方式给定

正确答案: A

331. 晶闸管两端(    )的目的是实现过压保护。

A.串联快速熔断器    B.并联快速熔断器	C.并联压敏电阻	D.串联压敏电阻

正确答案: C

332.RC选频振荡电路，当电路发生谐振时，选频电路的相位移为()度。

A.90    B.180	C.0	    D.-90

正确答案: C

333.可编程控制器在RUN模式下，执行顺序是(    )。

A.输入采样→执行用户程序→输出刷新

B.执行用户程序→输入采样→输出刷新

C.输入采样→输出刷新→执行用户程序

D.以上都不对

正确答案: A

334.共射极放大电路的输出电阻比共基极放大电路的输出电阻是(    )。

A.大    B.小	C.相等	D.不定

正确答案; 	C

335.C6150车床其他正常，而主轴无制动时，应重点检修(    )。

A.电源进线开关    B.接触器KM1和KM2的常闭触点

C.控制变压器T	C	D.中间继电器KA1和KA2的常闭触点

正确答案:D

336.软启动器具有轻载节能运行功能的关键在于(    )。

A.选择最佳电压来降低气隙磁通    B.选择最佳电流来降低气隙磁通

C.提高电压来降低气隙磁通        D.降低电压来降低气隙磁通

正确答案: A

337.三相异步电动机再生制动时，定子绕组中流过(    )。

A.高压电    B.直流电	    C.三相交流电	D.单相交流电

正确答案: C

- 判断题

- 职业纪律中包括群众纪律。

正确答案：A

- 职业道德具有自愿性的特点。

正确答案：B

- 职业道德对企业起到增强竞争力的作用。

正确答案：B

- 职业道德是指从事一定职业的人们,在长期职业活动中形成的操作技能。

正确答案：B

- 电击伤害不是造成触电死亡的主要原因,不是最严重的触电事故。

正确答案：A

- 在爆炸危险场所,如有良好的通风装置,能降低爆炸混合物的浓度,也能降低场所的危险等级。

正确答案：A

- 生态破坏是指由于环境污染和破坏,对多数人的健康、生命、财产造成的公共性危害。

正确答案：B

- 电压的方向规定由低电位指向高电位。

正确答案：B

- 电解电容有正负极,使用时负极接高电位,正极接低电位。

正确答案：B

- 磁感应强度只决定于电流的大小和线圈的几何形状,与磁介质无关,而磁感应强度与磁导率有关。

正确答案：B

- 交流电是指大小和方向随时间作周期变化的电动势。交流电分为止弦交流电和非正弦交流电两大类,应用最普遍的是非正弦交流电。

正确答案：B

- 电容两端的电压超前电流90 °。

正确答案：B

- 线电压为相电压的3倍,同时线电压的相位超前相电压30。

正确答案：A

- 磁路和电路一样，也有开路状态。

正确答案：B

- 变压器的故障可分为内部故障和外部故障。

正确答案：A

- 电压调整率是变压器的主要性能指标之一，对于电力变压器，由于一、二次绕组的电阻和漏抗都很小，因此额定负载时，电压调整率为4%~6%。

正确答案：A

- 发电机发出的“嗡嗡”声，属于气体动力噪声。

正确答案：B

- 变压器的“嗡嗡”声属于机械噪声。

正确答案：B

- 用耳塞、耳罩、耳棉等个人防护用品来防止噪声的干扰，在所有场合都是有效的。

正确答案：B

- 质量管理是企业经营管理的一个重要内容，是企业的生命线。

正确答案：B

- 劳动者患病或负伤，在规定的医疗期内的，用人单位可以解除劳动合同。

正确答案：B

- 从提高测量准确度的角度来看，测量时仪表的准确度等级精度越高越好，所以在选择仪表时，可不必考虑经济性，尽管追求仪表的准确度。

正确答案：B

- 电工指示仪表在使用时，准确度等级为5.0级的仪表可用于实验室。

正确答案：B

- 仪表的准确度等级的表示，是仪表在正常条件下时相对误差的百分数。

正确答案：B

- 在500V及以下的直流电路中，不允许使用直接接入的电表。

正确答案：B

- 电流表的内阻应远大于电路的负载电阻。

正确答案：B

- 各种绝缘材料的绝缘电阻强度的各种指标是指抗张、抗压、抗弯、抗剪、抗撕、抗冲击等。

正确答案：B

- 劳动安全卫生管理制度对未成年工给予了特殊的劳动保护，这其中的未成年工是指年满16周岁未满18周岁的人。

正确答案：A

- 当锉刀拉回时，应稍微抬起，以免磨钝锉齿或划伤工件表面。

正确答案：A

- 变压器的铜耗是通过空载试验测得的，而变压器的铁耗是通过短路试验测得的。

正确答案：B

- 变压器铁心性能试验的主要内容是测试空载电流和空载损耗。

正确答案：A

- 变压器在运行中，其总损耗是随负载的变化而变化的，其中铁耗是不变的，而铜耗是变化的。

正确答案：A

- 随着负载的变化，变压器的效率也在发生变化。当可变损耗大于不变损耗时，其效率为最高。

正确答案：B

- 线圈绝缘处理工艺主要包括预烘、浸漆和干燥3个过程。

正确答案：A

- 触头的电磨损是由触头间电弧的高温使触头金属汽化和蒸发造成的，机械磨损是由于触头接触面撞击造成的。

正确答案：A

- 自耦变压器具有多个抽头，以获得不同变比。笼型电动机采用自耦变压器降压起动时，其起动电流和起动转矩均按变比的一倍降低。

正确答案：B

- 采用自耦变压器减压起动的方法适用于功率较大的、工作时△联结的笼型电动机。

正确答案：B

- 通常增量型光电编码器的外部接线包括2根电源线和若干根信号线。

正确答案：A

- “短时”运行方式的电动机不能长期运行。

正确答案：A

- 电动机受潮，绝缘电阻下降，可进行烘干处理。

正确答案：A

- 安装滚动轴承的方法一般有敲打法、钩抓法等。

正确答案：B

- 直流电动机转速不正常的故障原因主要有励磁回路电阻过大等。

正确答案：A

- 三相定子绕组的磁极数越多，则其对应的极距就越大。

正确答案：B

- 双层绕组可以选择最有利的节距，以使异步电动机的旋转磁场波形接近于正弦波。

正确答案：A

- 对于三相绕线转子异步电动机，无论其定子绕组还是转子绕组均由三相结构完全相同、空间互差120°电角度的绕组构成。

正确答案：A

- 三相变极多速异步电动机不管采用什么办法，当f=50Hz时，电动机最高转速只能低于3000r/min。

正确答案：A

- 深槽式与双笼型三相异步电动机，起动时由于趋肤效应而增大了转子电阻，因此具有较高的起动转矩。

正确答案：A

- 三相异步电动机定子绕组的磁极数越多，则其对应的转矩就越大。

正确答案：A

- 电动机在工作过程中，其温升越低越好。

正确答案：B

- 气隙磁场为旋转磁场的三相异步电动机能自行起动。

正确答案：A

- 变阻调速适合于绕线转子异步电动机。

正确答案：A

- 直流发电机的电枢绕组中产生的是直流电动势。

正确答案：B

- 要改变他励直流电动机的旋转方向，必须同时改变电动机电枢电压的极性和励磁的极性。

正确答案：B

- 一台并励直流电动机，若改变电源极性，则电动机转向也一定改变。

正确答案：B

- 直流电动机的人为特性比固有特性软。

正确答案：B

- 提升位能负载时的工作点在第一象限内，而下放位能负载时的工作点在第四象限内。

正确答案：A

- 三相异步电动机在满载运行时，若电源电压突然降低到允许范围以下时，三相异步电动机转速下降，三相电流同时减小。

正确答案：B

- 三相异步电动机在运行中若一相断路，则电动机停止运行。

正确答案：B

- 长期闲置的异步电动机，若要使用时可以直接起动。

正确答案：B

- 三相异步电动机采用熔丝保护时，当三相异步电动机的电流达到熔丝的额定电流时，熔丝立即熔断。

正确答案：B

- 三相转子异步电动机用频敏变阻器起动，起动过程是其等效电阻的变化是从大变小，其电流变化是从小变大。

正确答案：A

- 绕线转子异步电动机用频敏变阻器起动，若起动时转矩过大，会有机械冲击。

正确答案：A

- 通常增量型光电编码器的Z相输出信号代表编码器的某一个原点，用于定位。

正确答案：A

- 双速三相异步电动机调速时，将定子绕组由原来的△联结改成YY联结，可使电动机的极对数减少1/2，使转速增加一倍。

正确答案：A

- 在同一供电系统中，三相负载接成Y联结和接成△联结所吸收的功率是相等的。

正确答案：B

- 晶闸管调速电路常见故障中，电动机M的转速调不下来，可能是给定信号的电压不足。

正确答案：B

- 当加到二极管上的反向电压增大到一定数值时，反向电流会突然增大，该反向电压值被称为反向击穿电压，此现象被叫做反向击穿现象。

正确答案：A

- 只要在三相交流异步电动机的每相定子绕组中都通入交流电流，便可产生定子旋转磁场。

正确答案：B

- 为使品闸管能够可靠地触发，要求触发脉冲具有一定的幅度和宽度，尤其是带感性负载时，脉冲具有一定宽度更为重要。

正确答案：A

- 为了提高三相异步电动机的起动转矩，可使电源电压高于额定电压，从而获得较好的起动性能。

正确答案：B

- 单向半波可控整流电路，无论输入电压极性如何改变，其输出电压极性不会改变。

正确答案：A

- 用两只接触器控制异步电动机正反转的电路，只需要互锁，不需要自锁。

正确答案：B

- 正常运行时定子绕组△联结的三相异步电动机才能采用X-△起动方法。

正确答案：A

- 自耦变压器的一、二次绕组间有电的联系，所以低压侧的设备也要有高压的绝缘等级。

正确答案：A

- 异步电动机的电磁转矩与转速方向相同时称为制动。

正确答案：B

- 三相异步电动机定子串电阻起动的目的是减小起动电流。

正确答案：A

- 整台电动机一次更换半数以上的电刷之后，最好先空载或轻载运行6h，使电刷有较好的配合后再满载运行。

正确答案：B

- 如果负载加上时电压下降至空载电压的50%左右，且电动机有吱吱声，换向器与电刷间火花较大，则可能是有部分电枢绕组短路。

正确答案：A

- 接触器一般只能对电压的变化作出反应，继电器可以在相应的各种电量或非电量作用下动作。

正确答案：A

- 三相绕线转子异步电动机转子串入频敏变阻器，实质上是串入一个随转子电流频率而变化的可变阻抗，与转子回路串入可变电阻器起动的效果是相似的。

正确答案：A

- 绕线转子异步电动机可以改变磁极对数进行调速。

正确答案：B

- 主令电器主要用来接通和分断主电路。

正确答案：B

- 一台使用不久且绝缘未老化的直流电机，若一两个线圈有短路故降，则检修时可以切断短路线圈，在与其连接的两个换向片上接以跨接线，使其继续使用。

正确答案：A

- 交流耐压试验是鉴定电气设备绝缘强度的最有效和最直接方法。

正确答案：A

- 三相电压互感器的接线组别，是指一次绕组线电压间的相位关系。

正确答案：A

- 仪表在使用一段时间或检修后，按规定都要对它进行校验，检查准确度等级和其他技术指标是否符合要求。

正确答案：A

- 测量1000V以上的电力电缆的绝缘电阻时，应选用1000V的绝缘电阻表进行测量。

正确答案：B

- 若变压器一次电压低于额定电压，则不论负载如何，它的输出功率一定低于额定功率，温升也必然小于额定温升。

正确答案：B

- 对于异步电动机，其定子绕组匝数增多会造成嵌线困难、浪费偏线，并会增大电动机漏抗，从而降低最大转矩和起动转矩。

正确答案：A

- 三相异步电动机的定子绕组，无论是单层还是双层，其节距都须是整数。

正确答案：A

- 具有电抗器的电焊变压器，若减少电抗器的铁心气隙，则漏抗增加，焊接电流增大。

正确答案：B

- M7130型平面磨床主电路中有三台电动机。

正确答案：A

- M7130型平面磨床中，砂轮电动机和液压电动机都采用了接触器互锁控制电路。

正确答案：B

- M7130型平面磨床控制电路中砂轮电动机M1和液压泵电动机M3都采用了接触器自锁正转控制电路。

正确答案：A

- M7130型平面磨床控制电路中电磁吸盘导线截面积为BVR7/0.42×3。

- 正确答案：B  C6150型卧式车床主轴电动机通过热继电器和手柄控制正、反转。

- 正确答案：B  C6150型卧式车床控制电路中照明灯的额定电压是交流36V。

- 正确答案：B    C6150型卧式车床的照明灯为了保证人身安全，配线时要保护接地。

- 正确答案：A    C6150型卧式车床主轴电动机只能正转不能反转时，应首先检修电源进线开关。

正确答案：B

- 23040型摇臂钻床主电路中电动机M4的功率为0.125kW，由开关SA2控制。

正确答案：B

- 73040型摇臂钻床电气控制的摇臂升降电动机采用Ø1.5mm2的导线。

正确答案：A

- 23040型摇臂钻床的主轴电动机可以任意改变转动方向，由接触器KM1、KM2控制。

正确答案：B

- 73040型摇臂钻床中行程开关SQ2的安装位置不当或发生移动，时会造成摇臂夹不紧。

正确答案：B

- 当负载电流大于额定电流时，由于电流截止反馈环节的调节作用、晶闸管的导通角减小，输出的直流电压减小，电流随之减小。

正确答案：A

- 腐蚀性较大的场所内明敷或暗敷，一般采用硬塑料管。

正确答案：A

- 7812与7912均是三端稳压器，其稳压值均为12V，因此可以相互代替。

正确答案：B

- 压力继电器和压力变送器均是将压力信号转换为电信号的传感器，其功能一样。

正确答案：B

- 为了防止发生人身触电事故和设备短路或接地故障，带电体之间、带电体与地面之间、带电体与其他设施之间、工作人员与带电体之间必须保持的最小空气间隙，称为安全距离。

正确答案：A

- 在变频器实际接线时，控制电缆应靠近变频器，以防止电磁干扰。

正确答案：B

- 测量电路中的电阻值时，应将被测电路的电源切断，如果电路中有电容器，应先放电后才能测量。切勿在电路带电的情况下测量电阻。

正确答案：A

- 在单相半波可控整流电路中，调节触发信号加到控制极上的时刻，改变控制角的大小，就实现了控制输出直流电压的大小。

正确答案：A

- 示波器的输入开关测量直流信号时必须使用DC挡，测量交流信号时必须使用AC挡。

正确答案：B

- 当晶闸管导通后，可以靠管子本身的放大作用来维持其导通状态。

正确答案：B

- 当单结晶体管的发射电压高于峰点电压时，就导通。

正确答案：A

- 晶闸管的导通角θ越大，则触发延迟角α越大。

正确答案：B

- 加在晶闸管门极上的触发电压，一般都超过10V。

正确答案：B

- 将T触发器一级一级地串联起来，就可以组成一个异步二进制加法计数器。

正确答案：A

- 触发导通的晶闸管，当阳极电流减小到低于维持电流时，晶闸管仍然维持状态。

正确答案：B

- TIL与非门输入端全部接高电平时，输出为低电平。

正确答案：A

- 或非门RS触发器的触发信号为正脉冲。

正确答案：A

- 直流惠斯顿电桥的比例臂选择原则是，使比例臂级数乘以比例级数大致等于被测电阻的数。

正确答案：A

- 改变直流惠斯顿电桥的供电电压值，对电阻的测量精度也会产生影响。

正确答案：A

- 用晶体管图示仪观察共射极放大电路的输入特性时，X轴作用开关应置于基极电压，Y轴作用开关置于基极电流或基极源电压。

正确答案：B

- 电磁系仪表既可以测量直流电量，也可以测量交流电量，且测交流时的刻度与被测直流时的刻度相同。

正确答案：A

- 使用示波器时，应将被测信号接入Y轴输入端钮。

正确答案：A

- 同步示波器一般采用了连续扫描方式。

正确答案：B

- 克服零点漂移最有效的措施是采用交流负反馈电路。

正确答案：B

- 硅稳压二极管稳压电路只适应于负载较小的场合，且输出电压不能任意调节。

正确答案：A

- 普通示波器所要显示的是被测电压信号随频率而变化的波形。

正确答案：A

- 直流开尔文电桥可以精确测量电阻值。

正确答案：A

- 晶闸管触发电路的形式很多，但都由脉冲形成同步移相和脉冲移相几部分组成。

正确答案：A

- 用直流惠斯顿电桥测量电阻时，如果按下电源和检流计按钮后指针若正偏，这时应减小比较臂的电阻值，反之应增加比较臂的电阻值。

正确答案：B

- 二极管正向动态电阻的大小，随流过二极管电流的变化而改变，是不固定的。

正确答案：A

- 用示波器测量电信号时，被测信号必须通过专用探头引入示波器，不用探头就不能测量。

正确答案：B

- 电桥的灵敏度只取决于所用检流计的灵敏度，而与其他因素无关。

正确答案：B

- 当PLC的“BATIERY”（电池）指示灯闪烁时，表示该PLC的内部电池的电量低，必须在一周内予以更换，否则用户程序会丢失。

正确答案：A

- 负荷开关主刀片和辅助刀片的动作次序是合闸时主刀片先接触，分闸时主刀片先分离，辅助刀片后分离。

正确答案：A

- 电压互感器的高压侧熔断器连续熔断时，必须查明原因，不得擅自加大熔断器容量。

正确答案：A

- 使用双踪示波器可以直接观测两路信号间的时间差值，一般情况下，被测信号频率较低时采用交替方式。

正确答案：B

- 使用1000V量程测量交直流高电压时，应将一表笔固定接在电路的地电位上，另一表笔去接触被测高压电源，测试过程中应严格按照高压操作规程执行。

正确答案：A

- 晶体管图示仪使用时，被测晶体管接入测试台之前，应先将峰值电压调节旋钮逆时针旋至零位，将基极阶梯信号选择开关调到最大。

正确答案：B

- PLC的输入模块不能使用光耦合电路来隔离内部电路和外部电路。

正确答案：A

- PLC的指令系统通常有梯形图、语句表、功能图三种形式。

正确答案：A

- 交流耐压试验调压设备的容量应等于或稍大于试验变压器的容量。

正确答案：A

- 电流互感器在使用时允许二次侧开路。

正确答案：A

- END指令的功能是：执行到END指令后，END指令后面的程序则不执行。

正确答案：A

- 为了防止断路器电磁机构的合、分铁心生锈和卡阻，在检修维护时，铁心上应涂抹润滑油。

正确答案：B

- 生产管理是对企业产品生产的计划、组织和控制。

正确答案：A

- PLC基本都有模拟量处理功能，通过模拟量I/O模块可对温度、压力、速度、流量等连续变化的模拟量进行控制，编程非常方便。

正确答案：A

- 重复使用RDS指令，可多次使用同一运算结果，当使用完毕时，一定要用POPS指令。

正确答案：A

- PLC内存容量是存放用户程序的量。在PLC中程序指令是按条存放的‘一条指令往往不止一“步”）一“条”占用一个地址单元，一个地址单元一般占用两个字节。

正确答案：B

- 寄存器的配置是衡量PLC硬件功能的一个指标。

正确答案：A

- EPROM称作电可擦除只读存储器，除可用紫外线擦除外，还可用电擦除，它不需要专用写人器，只需用编程器就能方便地对所存储的内容实现“在线修改”，所写入的数据内容能在断电情况下保持不变，目前PLC中正在广泛使用。

正确答案：B

- PLC的输出形式是继电器接点输出。

正确答案：B

- PLC采用循环扫描工作方式。

正确答案：A

- X120表示输入继电器（寄存器）WX12的第0位。

正确答案：A

- 定时器与计数器的编号是统一编排的，出厂时按照计数器在前、定时器在后进行编号。

正确答案：B

- 索引寄存器还可以以索引指针的形式与寄存器或常数一起使用，可起到寄存器地址或常数的修正值作用。

正确答案：A

- 所有寄存器（word）和T、C的编号均为十六进制数，只有X Y、R触头（bit）编号的最后一位是十进制数。

正确答案：B

- 基本顺序指令是以字（word）为单位的逻辑操作，是构成继电器控制电路的基础。

正确答案：B

- OR是串联常开触点指令，把原来保存在结果寄存器中的逻辑模作结果与指定的继电器内容相“与”，并把这一逻辑操作结果存入结果寄存器。

正确答案：B

- AN是并联常开接点指令，把结果寄存器的内容与指定继电器的内容进行逻辑“或”，操作结果存入结果寄存器。

正确答案：B

- 指令ORS功能，可实现多个指令块的“与”运算。

- 正确答案：B